СН РК 1.03-02-2007

Инструкция по проектированию бытовых зданий

и помещений строительно-монтажных организаций

Instruction on designing accommodation buildings

and amenity rooms of building-assemblying organizations

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Общие положения

4 Бытовые помещения и устройства

4.1 Общие требования

4.2 Гардеробные

4.3 Душевые

4.4 Ручные и ножные ванные

4.5 Умывальные

4.6 Туалеты

4.7 Помещения личной гигиены женщины

4.8 Устройства питьевого водоснабжения

4.9 Помещения для стирки, химической чистки, сушки и ремонта рабочей одежды и обуви

4.10 Помещения и установки для обогревания работающих

5 Помещения общественного питания

6 Медицинские пункты

7 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

8 Противопожарные нормы

9 Электроснабжение и освещение

Приложение 1 (обязательное) Перечень профессий и групп производственных процессов

Приложение 2 (справочное) Библиография

1 Область применения

Требования настоящей Инструкции должны выполняться при проектировании бытовых зданий и помещений (бытовых помещений и устройств, помещений общественного питания и медицинских пунктов) строительно-монтажных организаций на период строительства.

Бытовые помещения и устройства, помещения общественного питания, состав и площади помещений медицинских пунктов должны предусматриваться в соответствии с [1] и с учетом настоящей инструкции.

Проектирование бытовых зданий и помещений для строительства шахт, штолен, тоннелей, метрополитенов и линейных сооружений должно вестись в соответствии с ведомственными нормативными документами.

2 Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие стандарты:

СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества

ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия

ГОСТ 23274-84* Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия

3 Общие положения

3.1 Бытовые здания и помещения должны проектироваться с учетом района строительства, порядка освоения строительных площадок и графика движения рабочей силы. Необходимо также учитывать расположение и ориентацию зданий относительно стройплощадок и действующих производств в соответствии с нормами защиты от шума [2].

3.2 Размещение бытовых помещений и устройств, помещений общественного питания и медицинских пунктов в зданиях строящегося объекта, используемых для нужд строительства, в зданиях, подлежащих сносу, в передвижных, контейнерных и сборно-разборных зданиях должно быть предусмотрено в проекте организации строительства и в проекте производства работ в зависимости от конкретных условий строительства и экономической эффективности.

3.3 Бытовые здания и помещения должны быть расположены по отношению к объектам, выделяющим пыль, вредные пары и газы (бункерам, бетонорастворным узлам, сортировочным устройствам и т. п.), на расстоянии не менее 50 м с наветренной стороны.

Площадку для размещения санитарно-бытовых помещений следует располагать на незатопляемом участке и оборудовать ее водоотводящими стоками и переходными мостиками при наличии траншей, канав и т. д.

3.4 Проходы в бытовые здания и помещения не допускается предусматривать через железнодорожные пути без переходных настилов и средств сигнализации, открытые траншей и котлованы, зоны работы башенных кранов и других погрузочно-разгрузочных устройств.

Входы в бытовые здания и помещения со стороны железнодорожных путей допускается предусматривать при условии расположения оси железнодорожного пути на расстоянии не менее 7 м от наружных стен зданий.

Перед входом в санитарно-бытовые помещения непосредственно с улицы предусматривается тамбур, у входа в который следует устраивать приспособления для очистки и мытья обуви.

3.5 Площадки для отдыха, места для курения, укрытия от атмосферных осадков и солнечной радиации должны предусматриваться общей площадью из расчета 0,2 м2 на 1 рабочего в наиболее многочисленной смене.

3.6 При проектировании бытовых зданий и помещений должны применяться инвентарные здания заводского производства по ГОСТ 22853, а также типовые проекты (типовые секции).

Приспособление для размещения бытовых помещений свободных зданий, зданий, подлежащих сносу, а также основных зданий строящегося объекта допускается осуществлять по индивидуальным проектам с учетом типовых решений. В этих зданиях, а также в зданиях сборно-разборного типа должны применяться легко монтируемые и демонтируемые конструкции заводского изготовления с санитарно-техническими и бытовыми устройствами.

3.7 Бытовые здания и помещения должны быть оборудованы внутренним водопроводам, канализацией, отоплением, вентиляцией, электрическим освещением и горячим водоснабжением.

Допускается временное водоснабжение из периодически наполняемых водой емкостей.

3.8 Качество воды для хозяйственно-питьевых нужд и душей должно отвечать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51232.

Питьевые установки (сатураторные устройства, фонтанчики и др.) должны располагаться не далее 75 м от рабочих мест. Необходимо наличие питьевых установок в гардеробных, помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, здравпунктах, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков.

3.9 Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих не питьевую воду, не допускается.

3.10 Спуск сточных вод должен производиться в канализационную сеть.

3.11 В зданиях передвижного и контейнерного типов ширину проходов и габариты устройств допускается принимать в зависимости от объемно-планировочных решений.

3.12 Оборудование, мебель и инвентарь в зданиях контейнерного и передвижного типов должны быть прочно прикреплены к полам, станам или потолкам.

3.13 При расчете площадей бытовых зданий и помещений, количества оборудования должно учитываться присутствие учеников и практикантов, проходящих производственную практику на строительных площадках, в количестве 5 % от числа работающих в наиболее многочисленной смене.

В тех случаях когда строительные рабочие по условиям работы вынуждены проживать вне постоянного места жительства (передвижные строительные поезда, городки и др.), расчет бытового обеспечения (бани, прачечные, санузлы и др.) производится с учетом членов их семей, проживающих вместе с ними, и дополнительного бытового обслуживания (еженедельный душ, дезинфекция одежды и постельных принадлежностей, стирка белья и др.).

Для обслуживания членов семей работающих, площади помещений прачечных, санузлов, общественного питания и здравпунктов должны приниматься по нормам для рабочих, а душевых - по нормам для производственных процессов группы Iб (см. Приложение 1).

4 Бытовые помещения и устройства

4.1 Общие требования

4.1.1 Бытовые помещения и устройства должны предусматриваться в зависимости от групп производственных процессов (см. Приложение 1) и климатических районов.

4.1.2 Расстояние от рабочих мест на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях до гардеробных, душевых, умывальных, ручных и ножных ванн должно быть не более 500 м (расстояние по вертикали должно учитываться с коэффициентом 5).

4.1.3 Гардеробные, помещения для сушки и обеспыливания одежды, умывальные и душевые допускается предусматривать при общежитиях в случаях, когда работающие (в рабочей одежде) доставляются из общежития на работу и обратно ведомственным отапливаемым транспортом.

4.1.4 Внутренняя планировка санитарно-бытовых помещений должна исключать смешивание потоков рабочих в чистой и загрязненной одежде.

4.1.5 При устройстве санитарно-бытовых помещений должны соблюдаться профилактические мероприятия по борьбе с грибковыми заболеваниями кожи. Стены, полы и оборудование гардеробных, душевых, а также ножные ванны должны подвергаться влажной уборке и дезинфекции после каждой смены.

4.1.6 В преддушевых рекомендуется устройство ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их употребления, а также ванночек для раствора формалина. Для больных с грибковыми поражениями следует оборудовать специальное помещение для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви.

4.1.7 Гардеробные для хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные оборудуются отдельно для мужчин и женщин, за исключением случаев, когда настоящей Инструкцией допускается оборудование помещений подобного рода для совместного использования.

4.2 Гардеробные

4.2.1 Гардеробные уличной, домашней и специальной одежды следует устраивать отдельно для каждого вида одежды. Количество мест в гардеробных специальной одежды, независимо от способа хранения (открытый или закрытый), должно соответствовать списочному составу всех работающих, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела. В гардеробных для уличной и домашней одежды при открытом способе хранения количество мест должно соответствовать числу работающих в двух смежных наиболее многочисленных сменах; а при закрытом способе хранения - количеству работающих во всех сменах.

4.2.2 Под шкафами и вешалками в гардеробных должно оставаться свободное пространство высотою не менее 30 см от пола для проведения ежедневной влажной уборки, дезинфекции и дезинсекции. Устройство помещений для сушки специальной одежды и обуви, их пропускная способность и применяемые способы сушки должны обеспечивать полное просушивание спецодежды и обуви к началу рабочей смены.

4.2.3 При производственных процессах групп Iа, Iб, Iв, IIa, IIб и IIIв допускается хранение всех видов одежды в общей гардеробной.

Хранение одежды в гардеробных должно предусматриваться:

- уличной одежды - на вешалках;

- рабочей и домашней одежды при производственных процессах групп Iб, Iв, IIa и IIб - в двойных закрытых шкафах;

- рабочей, а также домашней одежды для всех групп производственных процессов, кроме Iа, Iб, Iв, IIa и IIб - в одинарных закрытых шкафах.

Для хранения рабочей одежды при производственных процессах групп Iб и Iв могут предусматриваться одинарные открытые шкафы, а для хранения фартуков, рукавиц и другой мелкой рабочей одежды - открытые многоярусные шкафы.

4.2.4 В раздаточной рабочей одежды (при производственных процессах группы III) хранение рабочей одежды допускается открыто на вешалках.

4.2.5 В помещениях передвижного и контейнерного типов, рассчитанных на обслуживание до 15 человек, все виды одежды допускается хранить в общей гардеробной. В гардеробных мобильных зданий при списочной численности работающих, не превышающей 150 человек, допускается выделять место для размещения шкафов спецодежды III группы производственных процессов, если их число не превышает 25 % общего числа шкафов.

4.2.6 При гардеробных следует предусматривать кладовые спецодежды, туалеты, помещения для дежурного персонала с местом для уборочного инвентаря, места для чистки обуви, бритья, сушки волос.

4.2.7 В I и II климатических районах следует предусматривать хранение зимней уличной одежды (тулупов, шуб) и обуви (унтов, валенок) на отдельных вешалках и стеллажах.

В случаях, когда чистка или обезвреживание спецодежды должны производиться после каждой смены, вместо гардеробных следует предусматривать раздаточные спецодежды.

4.2.8 Размеры (в осях) открытых и закрытых шкафов должны быть, не менее:

- одинарных закрытых - глубина 50 см, ширина 25 см, высота 165 см;

- одинарных открытых - глубина 25 см, ширина. 20 см, высота 165 см;

- двойных закрытых - глубина 50 см, ширина 33 см, высота 165 см;

- гнезда в многоярусных шкафах - глубина 25 см, ширина 33 см, высота 24 см.

4.3 Душевые

4.3.1 Количество душевых сеток должно определяться в зависимости от групп производственных процессов и количества работающих в наиболее многочисленной смене из расчета: для группы Iб - 16 человек, для группы IIа - 7 человек, для прочих групп-5 человек на одну душевую сетку.

При количестве работающих в смену не более 10 человек допускается устройство душевой кабины, обслуживающей попеременно мужчин, и женщин.

4.3.2 Ширина прохода между рядами душевых кабин должна быть 1,5 м, а между рядом кабин и стеной или перегородкой - 0,9 м.

4.3.3 В зданиях передвижного и контейнерного типов допускается размещение душевых и преддушевых у наружных стен здания при условии, что между внутренней поверхностью наружной стены здания и поверхностью ограждения душевых и преддушевых на всю высоту помещения будет предусмотрено проветриваемое воздушное пространство шириной не менее 5 см.

4.3.4 Во II, III и IV климатических районах рекомендуется применять в летнее время открытые душевые установки с подогревом воды в баках солнечной радиацией.

4.4 Ручные и ножные ванны

4.4.1 Количество ручных и ножных ванн должно определяться из расчета: одна ручная ванна на 3 человека и одна ножная ванна на 40 человек, пользующихся этими ваннами в наиболее многочисленной смене.

4.4.2 Ширина прохода между рядами ножных ванн должна быть 1,5 м.

4.5 Умывальные

4.5.1 Ширина прохода между рядом умывальников и стеной или перегородкой помещения должна быть не менее 1,1 м, а между двумя рядами умывальников не менее 1,6м.

4.5.2 Bo II, III и IV климатических районах в теплый период года допускается размещение умывальников на открытом воздухе под навесами.

SUB4064.6 Туалеты

4.6.1 Расстояние от рабочих мест до уборных должно быть не более 100 м.

4.6.2 Допускается применение передвижных уборных, оборудованных баками, с водой для смыва и герметическими емкостями для сбора нечистот (рассчитываются на ежесуточную очистку) или уборных с бетонными выгребами (рассчитываются на еженедельную очистку).

4.6.3 На строительно-монтажных площадках, расположенных вне населенных мест, при общем количестве трудящихся менее 15 человек допускается устройство уборных в виде ровиков, огражденных щитами и навесами.

4.6.4 Уборные в многоэтажных бытовых, административных и производственных зданиях должны быть на каждом этаже.

4.6.5 При численности работающих на двух смежных этажах 30 человек или менее уборные следует размещать на одном из этажей с наибольшей численностью.

4.6.6 При численности работающих на трех этажах менее 10 человек допускается предусматривать одну уборную на три этажа. Общую уборную для мужчин и женщин допускается предусматривать при численности работающих в смену не более 15 человек. Вход в уборную должен предусматриваться через тамбур с самозакрывающейся дверью. В мужских уборных в соответствии с ведомственными нормами допускается применять взамен индивидуальных лотковые писсуары с настенным смывом.

4.6.7 Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на площадке предприятия - не более 150 м.

4.7 Помещения личной гигиены женщин

4.7.1 При количестве работающих женщин свыше 15 должна предусматриваться кабина с гигиеническим душем, размещаемая в каждом женском туалете.

SUB4084.8 Устройства питьевого водоснабжения

4.8.1 Устройства питьевого водоснабжения должны размещаться в гардеробных помещениях общественного питания, медицинских пунктах, помещениях для обогревания, местах отдыха, укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков.

4.8.2 Для работающих на высоте более 10 м над планировочной отметкой площадки, а также для рабочих, которые по условиям производственного процесса не могут покидать рабочее место, снабжение питьевой водой должно быть обеспечено непосредственно на рабочих местах из расчета не менее 3 литров на одного человека.

4.8.3 В IV климатическом районе в летний период года должна предусматриваться площадь 2-3 м2 для установок приготовления и раздачи газированной подсоленной воды и других специальных напитков.

4.8.4 Количество устройств питьевого водоснабжения определяется из расчета одно устройство на 150 работающих.

4.9 Помещения для стирки, химической чистки, сушки и ремонта рабочей одежды и обуви

4.9.1 Состав, площади и оборудование прачечных определяют с учетом проведения стирки используемых комплектов спецодежды не реже двух раз в месяц. При особенно интенсивном загрязнении спецодежды прачечные рассчитываются на более частую стирку спецодежды. У работающих, контактирующих с порошкообразными и токсичными веществами, спецодежду стирают отдельно от остальной спецодежды после каждой смены, а зимнюю спецодежду - подвергают химической чистке.

4.9.2 Помещения для обеспыливания, обезвреживания, химической чистки и ремонта спецодежды проектируются обособленными и оборудованными автономной вентиляцией, исключающей попадание загрязненного воздуха в другие помещения.

4.9.3 Прачечные (по особому заданию - с отделениями химической чистки) должны предусматриваться для стирки и чистки рабочей одежды, характер загрязнения которой или местные условия строительства исключают возможность стирки и чистки ее в коммунальных прачечных.

4.9.4 Состав и площадь помещений прачечных, химической чистки, восстановления пропитки и обезвреживания спецодежды должны устанавливаться в технологической части проекта с учетом санитарных требований ее обработки.

4.9.5 Для обезвреживания спецодежды, загрязненной нелетучими веществами, допускается использовать отдельную технологическую линию в прачечных.

4.9.6 При прачечных следует предусматривать помещения для ремонта спецодежды из расчета 9 м2 на одно рабочее место. Число рабочих мест следует принимать из расчета одно рабочее место по ремонту обуви и два рабочих места по ремонту одежды на 1000 человек списочной численности.

4.9.7 Площадь помещений дли сушки рабочей одежды определять из расчета 0,2 м2 на каждого пользующегося этими помещениями в наиболее многочисленной смене.

4.9.8 Площадь мастерских по ремонту рабочей одежды следует определять из расчета 4 м2 на одно рабочее место.

4.10 Помещения и установки для обогревания работающих

4.10.1 Площадь помещений для обогрева работающих определять из расчёта 0,1 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене (за исключением пользующихся местными установками лучистого обогревания) и должна быть не менее 8 м2.

4.10.2 B помещениях для обогревания работающих должны предусматриваться устройства для согревания рук и ног, вешалки для одежды, устройства для подсушивания рукавиц, места для сидения и устройства питьевого водоснабжения.

4.10.3 Расстояние от рабочих мест до помещений для обогревания работающих не должно быть более 150 м.

4.10.4 Местные установки лучистого обогрева должны предусматриваться:

- при кратковременных работах (до 10 дней) на отдельных участках, удаленных от основной строительной площадки, и общем количестве работающих менее 25 человек;

- для обогревания на рабочих местах.

5 Помещения общественного питания

5.1 Работающие на всех строительных площадках, временных базах и временных подсобных предприятиях, а также члены их семей (в случаях, указанных в 3.13) должны быть обеспечены горячим питанием. Расстояние от рабочих мест до помещений общественного питания должно быть не более 500 м.

5.2 Количество посадочных мест в столовых и буфетах определяется из расчета одно место на 4 человека наиболее многочисленной группы работающих, у которых одновременно начинается обеденный перерыв. Количество работающих в наиболее многочисленной смене должно быть разделено на группы (две или более) в проекте производства работ

В зависимости от организации труда на строительстве, обслуживаемом данной столовой или буфетом, количество посадочных мест допускается изменять.

5.3 Помещения (пункты) общественного питания следует проектировать с учетом возможности использования их как общих объектов для групп предприятий, размещаемых в городской застройке или населенных пунктах, с учетом организации обслуживания населения.

5.4 При проектировании производственных предприятий должны быть предусмотрены столовые, рассчитанные на обеспечение всех работающих предприятия общим, диетическим, либо, при необходимости - лечебно-профилактическим питанием.

При численности работающих в смену более 200 человек следует предусматривать столовую, работающую, как правило, на полуфабрикатах (при обосновании допускается предусматривать столовые, работающие на сырье), до 200 человек - столовую-раздаточную.

При численности работающих в смену менее 30 человек вместо столовой-раздаточной допускается предусматривать комнату приема пищи.

5.5 При столовой, обслуживающей посетителей в уличной одежде, следует предусматривать вестибюль с гардеробом для уличной одежды, число мест в которой должно быть равно 120 % от числа посетителей в уличной одежде.

5.6 Площадь комнаты приема пищи следует определять из расчета 1 м2 на каждого посетителя и не менее 1,65 м2 на инвалида, пользующего креслом-коляской, но не менее 12 м2. Комната приема пищи должна быть оборудована умывальником, стационарным кипятильником, электрической плитой, холодильником. При числе работающих до 10 человек в смену вместо комнаты приема пищи допускается предусматривать в гардеробной дополнительное место площадью 6 м2 для установки стола для приема пищи.

5.7 Пункты питания располагают отдельно от бытовых помещений, вблизи строительного участка на расстоянии не менее 25 м от санузлов, выгребных ям, мусоросборников.

6 Медицинские пункты

6.1 Медицинские пункты располагают либо в отдельном помещении сборно-разборного или передвижного типа, либо в составе бытовых помещений с отдельным входом и удобным подъездом санитарных машин.

6.2 Площадь медицинского пункта следует принимать:

- 12 м2 - при списочной численности от 50 до 150 работающих;

- 18 м2 - при списочной численности от 151 до 300 работающих.

При количестве работающих свыше 300 человек допускается предусматривать состав и площади медицинских помещений согласно строительным и санитарно-эпидемиологическим нормам.

6.3 Оборудование медицинского пункта должно соответствовать действующим нормативным требованиям.

SUB7007 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

7.1 В качестве нагревательных приборов систем отопления могут применяться радиаторы, конвекторы и нагревательные панели, электрорадиаторы, отражательные переносные печи.

Установка местных нагревательных приборов с применением открытого огня не допускается.

В качестве топлива для систем отопления и вентиляции допускается применять сжиженный газ в баллонах.

7.2 Отопление и вентиляция зданий контейнерного и передвижного типов могут проектироваться совмещенными, когда это экономически целесообразно.

7.3 При проектировании систем отопления и вентиляции бытовых зданий и помещений следует соблюдать требования [3].

Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в помещениях в холодный период года следует принимать по таблице 1.

Таблица 1 - Расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена в помещениях в холодный период года.

| Помещения | Температура в холодный период года, С | Кратность в 1 ч или объем воздухообмена, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |
| 1 Вестибюли | 16 | 2 | - |
| 2 Отапливаемые переходы | Не ниже чем на 6 °С расчетной температуры помещений, соединяемых отапливаемыми переходами | - | - |
| 3 Гардеробные уличной одежды | 16 | - | 1 |
| 4 Гардеробные для совместного хранения всех видов одежды с неполным переодеванием работающих | 18 | Из расчета компенсации вытяжки из душевых (но не менее однократного воздухообмена в 1 ч) | По расчету |
| 5 Гардеробные при душевых (преддушевые), а также с полным переодеванием работающих: |  |  |  |
| 1) гардеробные спецодежды | 23 | 5 | 5 |
| 2) гардеробные домашней (уличной и домашней) одежды | 23 | Из расчета компенсации вытяжки из душевых (но не менее однократного воздухообмена в 1 ч) | По расчету |
| 6 Душевые | 25 | - | 75 м3/ч на 1 душевую сетку |
| 7 Уборные | 16 | - | 50 м3/ч на 1 унитаз и 25 м3/ч на 1 писсуар |
| 8 Умывальные при уборных | 16 | - | 1 |
| 9 Курительные | 16 | - | 10 |
| 10 Помещения для отдыха, обогрева или охлаждения | 22 | 2 (но не менее 30 м3/ч на 1 чел.) | 3 |
| 11 Помещения для личной гигиены женщин | 23 | 2 | 2 |
| 12 Помещения для ремонта спецодежды | 16 | 2 | 3 |
| 13 Помещения для ремонта обуви | 16 | 2 | 3 |
| 14 Помещения управлений, конструкторских бюро, общественных организаций, площадью: |  |  |  |
| 1) не более 36 м2 | 18 | 1,5 | - |
| 2) более 36 м2 | 18 | По расчету |  |
| 15 Помещения для сушки спецодежды | По технологическим требованиям в пределах 16-33 С | То же |  |
| 16 Помещения для обеспыливания спецодежды | 16 | « |  |
| Примечание - Расчетная температура воздуха в теплый период года и влажность в помещениях не нормируются, кроме указанных в позициях 10-13 и 14-2), в которых расчетную температуру следует принимать в соответствии с указаниями [3], а воздухообмен определять расчетом. |  |  |  |

7.4 В холодный период года подачу подогретого приточного воздуха следует предусматривать в верхнюю зону помещений и, при необходимости, в коридор для возмещения объема воздуха, удаляемого из помещений, воздухообмен в которых установлен по вытяжке.

7.5 Расчет систем отопления и вентиляции помещений должен выполняться из условия, что часть электрической энергии, потребляемой источниками света, превращается в тепло.

7.6 Для возмещения воздуха, удаляемого из душевых, приток следует предусматривать в помещениях гардеробных.

В верхней части стен и перегородок, разделяющих душевые, преддушевые и гардеробные, следует предусматривать установку жалюзийных решеток.

7.7 В зданиях общей площадью помещений не более 108 м2, в которых размещено не более двух санузлов, в холодный период года допускается предусматривать естественный приток наружного воздуха через окна.

7.8 В теплый период года в помещения следует предусматривать естественное поступление наружного воздуха через открывающиеся окна. Подачу наружного воздуха системами с механическим побуждением следует предусматривать для помещений без окон, а также при необходимости обработки наружного воздуха.

7.9 В районах с расчетной температурой наружного воздуха в теплый период года выше 25 °С в помещениях с постоянным пребыванием людей следует предусматривать установку потолочных вентиляторов для повышения скорости движения воздуха до 0,3-0,5 м/с.

7.10 Удаление воздуха следует предусматривать, как правило, непосредственно из помещений системами с естественным или механическим побуждением. В душевых и санузлах при трех санитарных приборах и более системы с естественным побуждением использовать не допускается.

7.11 Удаление воздуха из гардеробных следует предусматривать через душевые. В случаях, когда воздухообмен гардеробной превышает воздухообмен душевой, удаление воздуха следует предусматривать через душевую в установленном для нее объеме, а разницу - непосредственно из гардеробной.

7.12 Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для помещений медицинских пунктов, душевых, санузлов. Допускается устройство совмещенной вытяжной вентиляции для душевых и санузлов согласно таблице 1.

7.13 В гардеробных помещениях на 5 человек и менее, работающих в одной смене, в холодной период допускается принимать однократный воздухообмен, предусматривая естественный приток наружного воздуха через окна.

В помещениях гардеробных при обосновании допускается предусматривать установку шкафов для сушки спецодежды в нерабочее время, оборудованных вытяжной вентиляцией с естественным побуждением в объеме 10 м3/ч воздуха от каждого шкафа.

8 Противопожарные нормы

8.1 При проектировании бытовых зданий и сооружении должны соблюдаться требования [4].

8.2 Строящиеся здания, временные сооружения, а также подсобные помещения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами первичных средств пожаротушения для строящихся и реконструируемых зданий, сооружений и подсобных помещений, средствами связи для вызова противопожарной службы и системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре согласно действующим нормам.

8.3 Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных зданиях и на территории промышленных предприятий должны устанавливаться специальные пожарные щиты.

8.4 Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения обозначаются соответствующими знаками

8.5 Отдельные блок-контейнерные здания и сооружения располагаются группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений следует принимать не менее 15 м.

8.6 Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным) должен быть обеспечен свободный доступ. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ.

8.7 Здания и сооружения необходимо оборудовать молниезащитными устройствами в соответствии с [4].

9 Электроснабжение и освещение

9.1 Проектирование электроснабжения и освещения бытовых зданий и помещений должно выполняться в соответствии с [5].

Электроустановки мобильных инвентарных зданий - по ГОСТ 23274.

9.2 Электроснабжение надлежит осуществлять от внешних источников питания строящихся объектов или от постоянных энергетических объектов строящегося предприятия.

В неосвоенных или недостаточно освоенных районах должны предусматриваться временные и/или передвижные электростанции.

9.3 В зданиях передвижного и контейнерного типов люминесцентные лампы применять не разрешается.

9.4 Конструкция, исполнение, способ установки, класс изоляции и степень защиты электрооборудования должны соответствовать номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды.

9.5 Автоматические выключатели, имеющие только электромагнитный расцепитель мгновенного действия (отсечку), во внутренних сетях общественных зданий применять, как правило, не следует.

9.6 В проектах должны быть предусмотрены меры по защите электрооборудования от воздействия внешней среды в соответствии с требованиями [5].

9.7 Системы основного и аварийного освещения в бытовых зданиях и помещениях должны соответствовать [6].

Приложение 1

(обязательное)

Перечень профессий и групп производственных процессов

Таблица П1.1 - Перечень профессий и групп производственных процессов

| Профессии и производственные процессы | Группы производственных процессов по санитарной характеристике |
| --- | --- |
| Электромонтажники по пусконаладочным работам (электромонтажники-наладчики) | Ia |
| Арматурщики; газосварщики; газорезчики; электросварщики; жестянщики; машинисты, обслуживающие строительные машины и механизмы (кроме отнесенных к группе IIIб); модельщики архитектурных деталей; монтажники связи по монтажу оборудования; огнеупорщики (кроме отнесенных к группе IIб); паркетчики и плотники (кроме отнесенных к группе IIIб); слесари, вентиляционщики, монтажники, сантехники строительные, трубопроводчики; станочники; стекольщики; столяры строительные; электромонтажники и электрослесари. | Iб |
| Вулканизаторщики; клепальщики; котельщики; точильщики ножей; облицовщики; маляры (кроме отнесенных к группе IIIб); мозаичники, мраморщики, плиточники, полировщики мокрым способом и облицовщики синтетическими материалами, (без применения мастик); точильщики пил; слесари-наладчики станочного оборудования | Iв |
| Каменщики и печники на футеровке и ремонте топок, производственных печей и котлов на горячих участках. | IIa |
| Кузнецы ручной ковки; огнеупорщики и футеровщики на горячем ремонте промышленных печей, котлов и других агрегатов. | IIб |
| Бетонщики; гидромониторщики; мойщики на гравие- и пескомойках. | IIв |
| Лепщики архитектурных деталей; камнетесы-гранитчики, и полировщики (сухим способом - в помещениях); огнеупорщики и футеровщики на холодном ремонте промышленных печей, котлов и других агрегатов; пескоструйщики; рабочие на карьерах, дроблении инертных и погрузочно-разгрузочных работах на складах пылящих материалов | IIг |
| Бурильщики скважин и шпуров; грохотовщики; дозировщики компонентов бетонных, и растворных смесей; землекопы-проходчики; кессонщики: аппаратчики, проходчики, слесари и электромонтажники, печники (кроме отнесенных к группе IIа); рабочие на приготовлений бетонов и растворов; сортировщики гравия; цементаторы и нагнеталыцики раствора; штукатуры. | IIд |
| Взрывники; дорожные рабочие; землекопы; каменщики (кроме отнесенных к группе IIа); камнетесы-гранитчики и. полировщики (сухим способом на открытом воздухе); копровщики; кровельщики (кроме отнесенных к группе IIIб); монтажники по монтажу деревянных; металлических и железобетонных конструкций; монтажники связи; монтеры пути; мостовщики; плотники (кроме отнесенных к группам Iб и IIIб); рабочие зеленого строительства; рабочие карты намыва; речные рабочие; рабочие на открытых складах; трубоклады; трубоукладчики; электромонтеры-линейщики; электромонтажники и электрослесари (кроме; отнесенных к группе Iб) (см. также примечание 2). | IIе |
| Паяльщики при пайке свинцом; электромонтажники на монтаже и ремонте ртутных выпрямителей с применением открытой ртути. | IIIa |
| Асфальтобетонщики, асфальтировщики и варильщики; известегасильщики; изолировщики; кислото-упорщики; кровельщики по рулонным кровлям на горячих мастиках; маляры при работе с вредными составами; машинисты аммиачных, битумоплавильных, ацетиленовых и хлорных компрессорных установок; облицовщики-ксилолитчики; облицовщики синтетическими материалами с применением мастик (кроме отнесенных к группе Iв); паркетчики при работе с мастиками; плотники по обработке древесины и войлока антисептиками и антипиренами с приготовлением соответствующих составов; футеровщики-кислотоупорщики (кроме отнесенных к группе IIб). | IIIб |
| Рабочие различных профессий на строительно-монтажных работах в действующих цехах по первичной переработке утиля и животного сырья или его продуктов (кожи, шерсти, кости). | IIIв |
| Радиографы по гамма-дефектоскопии с источниками ионизирующего излучения по проверке сварных швов, трубопроводов; рабочие по приготовлению и нанесению светящихся красок. | IIIг |
| Примечания 1 Группы производственных процессов для рабочих, выполняющих ремонтные строительные работы в действующих цехах промышленных предприятий должны определяться с учетом санитарной характеристики производственных процессов предприятий. 2 При работах на открытом воздухе или в помещениях с температурой воздуха на рабочих местах ниже плюс 5 °С для профессий и производственных процессов всех групп должны предусматриваться специальные бытовые помещения и устройства, требуемые для группы IIе. |  |

Приложение 2

(справочное)

Библиография

[1] СНиП РК 3.02-04-2002 Административные и бытовые здания (в части «Административные здания и помещения» заменен на МСН 3.02-03-2002, утвержденный приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИТ РК от 29.12.05 № 422 с 01.06.2006)

[2] МСН 2.04-03-2005 Защита от шума

[3] СНиП РК 4.02-42-2006 Отопление, вентиляция и кондиционирование

[4] Правила пожарной безопасности в Республике Казахстан // Утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 08 февраля 2006 года № 35

[5] Правила устройства электроустановок // Утверждены приказом Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 02 февраля 2007 года № 30

[6] СП РК 2.02-18-2005 Инструкция по проектированию систем аварийного освещения в зданиях и сооружениях

| УДК 624.05 | МКС 91.040.99 |
| --- | --- |

Ключевые слова: бытовые здания и помещения, строительно-монтажные организации, гардеробные, душевые, умывальные, уборные, гигиена, спецодежда, спецобувь, медицинский пункт, группа производственных процессов по санитарной характеристике.