Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 6 ноября 2019 года № 178-НҚ
О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы

В соответствии с подпунктом 46) пункта 14 Положения о Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 января 2019 года № 55, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень некоторых приказов, в которые вносятся изменения и дополнения.

2. Управлению технического регулирования и нормирования Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан обеспечить:

1) направление копии настоящего приказа в печатном и (или) электронном виде в Единый государственный фонд нормативных технических документов не позднее 30 календарных дней после его утверждения;

2) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

3) публикацию настоящего приказа в установленном порядке в отраслевых средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

| Председатель | М. Жайымбетов |
| --- | --- |

Утверждено

приказом председателя Комитета по делам

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Министерства индустрии и

инфраструктурного развития

Республики Казахстан

от 6 ноября 2019 года № 178-НҚ

Перечень
некоторых приказов, в которые вносятся изменения и дополнения

1. Внести в приказ исполняющего обязанности председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ «Об утверждении новой нормативной базы строительной отрасли» следующие изменения:

в Своде правил Республики Казахстан 1.01-104-2014 «Строительная терминология. Строительные конструкции. Строительные материалы и изделия», утвержденном указанным приказом:

исключить раздел 2 «Нормативные ссылки»;

пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1 Свод правил подготовлен в соответствии с учетом требований стандартов Республики Казахстан СТ РК 1.2, СТ РК 1.5.»;

исключить пункты 4.167, 4.173, 4.215, 4.239, 4.308;

в Своде правил Республики Казахстан 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I», утвержденном указанным приказом:

раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в следующей редакции:

«2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СН РК 1.03-01-2016 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I.

СП РК 2.04-01-2017* Строительная климатология.

СП РК 2.03-30-2017* Строительство в сейсмических зонах.

СП РК 1.03-106-2012 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

СН РК 1.03-00-2011* Строительное производство. Организация строи-тельства предприятий, зданий и сооружений.

Нормативные документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ)

Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням - журналам и информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

пункт 4.12 изложить в следующей редакции:

«4.12 Для учета природных и климатических особенностей, а также сейсмичности района строительства при выборе коэффициентов используются положения СП РК 2.04-01, СП РК 2.03-30.»;

в Приложении В, подраздел В.3 «Пример определения задела в промышленном строительстве по разделу 7», формулу В.1 изложить в следующей редакции:

«Kni = Kn-1 + ( Kn - Kn-1)•d•3/m, (В.1) »;

в Приложении В, подраздел В.3 «Пример определения задела в промышленном строительстве по разделу 7», четвертый абзац изложить в следующей редакции:

«где Кп, Кп+1 - показатели задела по капиталовложениям (или строительно-монтажным работам) для продолжительности строительства; для порядкового номера (i) квартала, соответствующего целому числу в коэффициенте σ; d - коэффициент, равный дробной части в коэффициенте σ; m - количество месяцев в первом и последнем квартале (которое может быть меньше 3);»;

в Своде правил Республики Казахстан 1.03-103-2013 «Геодезические работы в строительстве», утвержденном указанным приказом:

раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в следующей редакции:

«2 Нормативные ссылки

Для применения настоящих строительных правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СН РК 3.02-36-2012 Полы.

СП РК 3.02-136-2012 Полы.

СН РК 5.01-02-2013 Основания зданий и сооружений.

СП РК 5.01-102-2013 Основания зданий и сооружений.

СН РК 5.03-07-2013 Несущие и ограждающие конструкции.

СП РК 5.03-107-2013 Несущие и ограждающие конструкции.

СП РК 1.02-105-2014 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.

МСН 4.02-02-2004 Тепловые сети.

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.

Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням - журналам и информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2 Геодезические работы в строительстве следует выполнять в объеме и с точностью, обеспечивающими при размещении и возведении объектов строительства соответствие их геометрических параметров требованиям проектной документации, государственных стандартов системы обеспечения точности геометрических параметров в строительстве и документов органов государственного надзора.

Точность построения разбивочной сети строительной площадки следует принимать соответственно данным, приведенным в Приложении Г.

Геодезические работы выполняются современными техническими средствами, обеспечивающими необходимую точность геодезических измерений в строительстве.»;

пункт 7.1.1 изложить в следующей редакции:

«7.1.1 Требования к геометрической точности прокладки инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций (далее - инженерных сетей) определены СН РК 5.01-02 и СП РК 5.01-102.»;

в пункте 8.1.10 третий абзац изложить в следующей редакции:

«Отклонения габаритов и отметок от проектных значений сравнивают с величинами допусков, регламентированных СП РК 5.03-107.»;

в пункте 8.1.16 шестой абзац изложить в следующей редакции:

«Отклонения габаритов и отметок от проектных значений необходимо сравнивать с величинами допусков, регламентированных СП РК 5.03-107.»;

в пункте 8.1.17 шестой абзац изложить в следующей редакции:

«Отклонения отметок, габаритов, привязок к осям и другие числовые и геометрические результаты исполнительной съемки сравнивают с допускаемыми по СП РК 5.03-107, если иные требования не приведены в проектной документации.»;

в пункте 8.1.18 второй абзац изложить в следующей редакции:

«Отклонения отметок и габаритов сравнивают с требованиями, регламентированными СП РК 5.03-107, при этом величины допускаемых отклонений назначены в миллиметрах, процентах или в относительной мере как отношение линейного отклонения к длине (высоте) конструкций.»;

в пункте 8.1.19 третий абзац изложить в следующей редакции:

«Критерием правильности выполненных работ являются величины просвета между прямолинейной двухметровой рейкой и поверхностью полов. Допустимые величины просветов, зафиксированные при исполнительной съемке, сравниваются с требованиями СН РК 3.02-36 и СП РК 3.02-136.»;

пункт 8.3.21 изложить в следующей редакции:

«8.3.21 Высотное положение элементов подземной инженерной сети определяется до засыпки траншей техническим нивелированием относительно реперов городской нивелирной сети в соответствии с требованиями СП РК 1.02-105. Высотное положение пола проходных коллекторов может определяться нивелирными ходами, проложенными внутри них.

Запрещается определение высотных координат подземных инженерных сетей от условного начала.»;

пункт 8.4.2 изложить в следующей редакции:

«8.4.2 При составлении исполнительного чертежа подземных инженерных сетей для полосы не менее 20 м в обе стороны от оси трассы (если иная ширина полосы съемки не установлена заданием) показывают контуры зданий, их характеристики, виды покрытия улиц, деревья, опоры ЛЭП, ограды и прочие данные, предусмотренные СП РК 1.02-105.»;

включить дополнительно Приложение Г следующего содержания:

«Приложение Г

(информационное)

Таблица Г.1 - Величины средних квадратических погрешностей построения разбивочной сети строительной площадки

| Характеристика объектов строительства | Величины средних квадратических погрешностей построения разбивочной сети строительной площадки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | угловые измерения, с | линейные измерения | определение превышения на 1 км хода, мм |
| Предприятия и группы зданий (сооружений) на участках площадью более 1 км2; отдельно стоящие здания (сооружения) с площадью застройки более 100 тыс. м2 | 3 |  | 4 |
| Предприятия и группы зданий (сооружений) на участках площадью менее 1 км2; отдельно стоящие здания (сооружения) с площадью застройки от10 до 100 тыс. м2 | 5 |  | 6 |
| Отдельно стоящие здания (сооружения) с площадью застройки менее 10 тыс. м2; дороги, инженерные сети в пределах застраиваемых территорий | 10 |  | 10 |
| Дороги, инженерные сети вне застраиваемых территорий; земляные сооружения, в том числе вертикальная планировка | 30 |  | 15 |

в Своде правил Республики Казахстан 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», утвержденном указанным приказом:

третий абзац Введения изложить в следующей редакции:

«- технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного Министром внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года №439;»;

раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в следующей редакции:

«2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Трудовой Кодекс Республики Казахстан, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V.

Экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01.2007 года № 212-III.

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного Министром внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года №439.

Технический регламент «Требования к безопасности автотранспортных средств», утвержденный приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 197.

Технический регламент «Требования к безопасности лакокрасочных материалов и растворителей», утвержденный постановлением Правительства республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1398.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденный Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденный Решением Комиссии таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823.

«Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением», утвержденные приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358

«Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов», утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359.

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246.

«Правила пожарной безопасности», постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 107.

«Правила устройства электроустановок», утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230.

«Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №359.

«Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов», утвержденные приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 343.

«Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы», утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352.

«Правила технической эксплуатации автотранспортных средств», утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 547.

«Правила дорожного движения Республики Казахстан», утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года № 1196.

«Правила организации и осуществления перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Республики Казахстан» утвержденные Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года №206.

«Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан», утвержденные приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460.

Санитарные правила Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июня 2019 года № ҚР ДСМ-97.

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 174.

«Список работ, на которых запрещается применение труда работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, предельных норм переноски и передвижения тяжестей работниками, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, и список работ, на которых запрещается применение труда женщин, предельных норм подъема и перемещения вручную тяжестей женщинами», утвержденный Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 944.

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 155.

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утверждённые Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177.

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209.

СН РК 1.03-05-2011 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

СН РК 1.03-12-2011 Правила техники безопасности при производстве электросварочных и газопламенных работ.

СП РК 1.01-101-2014 Строительная терминология.

СП РК 1.01-102-2014 Строительная терминология. Технология и организация строительства.

СП РК 1.01-104-2014 Строительная терминология. Строительные конструкции. Строительные материалы и изделия.

СП РК 2.04-104- 2012 Естественное и искусственное освещение.

СП РК 4.02-101-2012* Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СП РК 5.01-101-2013 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

СТ РК ГОСТ 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.

ГОСТ 12.1.001-89 Система стандартов по безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов по безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов по безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов по безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.046-85 (изд. 2003) Система стандартов по безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов по безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.051-80 Система стандартов безопасности труда. Оборудование технологическое ультразвуковое.

ГОСТ 12.2.062-81* Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные.

ГОСТ 12.3.002-75* Система стандартов по безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.003-86* Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности.

ГОСТ 12.3.016-87 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартов по безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.036-84 Система стандартов безопасности труда. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности.

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов по безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.013-85 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.023-84 Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля.

ГОСТ 12.4.034-2001 Система стандартов по безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 10084-73 Машины ручные электрические. Общие технические условия.

ГОСТ 14651-78 Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия.

ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия.

ГОСТ 23120-78 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия.

ГОСТ 23274-84 Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия.

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.

ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ Общие технические условия.

ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия.

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.

ОСТ РК 7.20.02-2005 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности.

РД 34 РК.17.302-03 (ОП 501 ЦД-03) «Инструкция по организации и осуществлению ультразвукового контроля качества сварных соединений паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды».

ВСН 33-2.1.05-90 Гидромелиоративные системы и сооружения. Гидрогеологические и инженерно-геологические изыскания.

«Методические указания по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости», согласованные приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Республики Казахстан от 22 сентября 2008 года № 39.

«Методические указания по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим», согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью от 22 сентября 2008 года № 39.

«Методические указания по гигиенической оценки и профилактике неблагоприятного воздействия производственных вибраций», утвержденный Главным Государственным санитарным врачом Республики Казахстан А.Дерновой от 10.08.1995 г. № 1.05.001-95.

Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням - журналам и информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

раздел 3 «Термины и определения» изложить в следующей редакции:

«3 Термины с определениями

В настоящем своде правил использованы термины из СП РК 1.01-104, СП РК 1.01-102, СП РК 1.01-101 и нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, включенных в раздел «Нормативные ссылки».»;

пункт 4.2.11 изложить в следующей редакции:

«4.2.11 Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток необходимо освещать в соответствии с ГОСТ 12.1.046 и СП РК 2.04-104. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов и приспособлений на работающих.»;

пункт 4.2.18 изложить в следующей редакции:

«4.2.18 При невозможности или экономической нецелесообразности применения защитных ограждений согласно п. 4.2.16 допускается производство работ с применением предохранительного пояса для строителей, и оформлением наряда-допуска для работ на высоте в соответствии с СН РК 1.03-05 и Приложением В.

Производство работ в неосвещенных местах не допускается.»;

первый абзац пункта 4.3.2 изложить в следующей редакции:

«4.3.2 Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями раздела 7 настоящих Правил на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов соблюдением «Правил пожарной безопасности».»;

пункт 5.1.1 изложить в следующей редакции:

«5.1.1 Устройство и эксплуатация электроустановок на производственных территориях, участках и рабочих местах осуществляется в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».»;

пункт 5.1.5 изложить в следующей редакции:

«5.1.5 Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищенном исполнении в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».»;

пункт 5.1.9 изложить в следующей редакции:

«5.1.9 Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути грузоподъемных кранов и транспортных средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом заземляются (зануляются) согласно «Правилам устройства электроустановок» и «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» сразу после их установки на место до начала каких-либо работ.»;

пункты 5.1.11 и 5.1.12 изложить в следующей редакции:

«5.1.11 Защиту электрических сетей и электроустановок на производственной территории от сверхтоков следует обеспечить посредством предохранителей с калиброванными плавкими вставками или автоматических выключателей согласно «Правилам устройства электроустановок» и «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.1.12 Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих установках и охранной линии электропередачи должен осуществляться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок Республики Казахстан» и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Подготовка рабочего места и допуск к работе командированного персонала осуществляются во всех случаях электротехническим персоналом эксплуатирующей организации.»;

пункт 5.2.1 изложить в следующей редакции:

«5.2.1 Производственные территории обязательно оборудуются средствами пожаротушения, согласно требований СН РК 1.03-05, Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» и «Правил пожарной безопасности». Огневые и сварочные работы выполняются в соответствии с разделом 8.»;

пункт 5.3.3 изложить в следующей редакции:

«5.3.3 Перед началом выполнения работ в местах, где возможно появление вредного газа, в том числе в закрытых емкостях, колодцах, траншеях и шурфах, необходимо провести анализ воздушной среды в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005 и Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения».»;

пункт 5.3.16 изложить в следующей редакции:

«5.3.16 Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.012 и Методических указаний по гигиенической оценки и профилактике неблагоприятного воздействия производственных вибраций.»;

пункт 5.3.20 изложить в следующей редакции:

«5.3.20 Параметры микроклимата в производственных помещениях должны соответствовать требованиям СП РК 4.02-101 и санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения».»;

второй абзац пункта 6.1.2 изложить в следующей редакции:

«Эксплуатация грузоподъемных машин и других средств механизации, подконтрольных органам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, должна производиться с учетом требований ГОСТ 12.3.020 и «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов»;

пункт 6.3.23 изложить в следующей редакции:

«6.3.23 Устройство и эксплуатация наземных рельсовых крановых путей должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов» и «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов.»;

первый абзац пункта 6.4.4 изложить в следующей редакции:

«6.4.4 Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, в установленные сроки в соответствии с «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов»;

пункт 6.4.34 изложить в следующей редакции:

«6.4.34 Ручные электрические машины должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны иметь I группу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно и II группу при работе ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью.»;

пункт 7.2.2. изложить в следующей редакции:

«7.2.2 Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов» и «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов.»;

пункт 7.2.5 изложить в следующей редакции:

«7.2.5 Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства, средства контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов» и «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов.»;

второй абзац пункта 7.2.7 изложить в следующей редакции:

«Схемы строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства работ и приведены в «Правилах обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов.»;

второй абзац пункта 7.2.22 изложить в следующей редакции:

«В качестве стропальщиков могут допускаться другие рабочие (такелажники, монтажники и т.п.), обученные по профессии стропальщика в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов.»;

пункт 7.5.15 изложить в следующей редакции:

«7.5.15 Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам, открытым для общего пользования, должна выполняться в соответствии с требованиями «Правил организации и осуществления перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Республики Казахстан».»;

пункты 7.5.19 и 7.5.20 изложить в следующей редакции:

«7.5.19 Перевозка автотранспортом опасных грузов должна выполняться в соответствии с требованиями «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан».

7.5.20 При перевозках опасных грузов на руках у водителя или сопровождающего грузы лица должно иметься свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасного груза конкретного класса и оформленное в соответствии с требованиями «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан».»;

пункты 8.1.1 и 8.1.2 изложить в следующей редакции:

«8.1.1 При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять требования настоящих Правил, ГОСТ 12.3.003 и ГОСТ 12.3.036, СН РК 1.03-12, Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» и «Правил пожарной безопасности».

8.1.2 При выполнении сварочных работ на высоте необходимо обеспечить выполнение требований СН РК 1.03-05, «Правил пожарной безопасности» и настоящих Правил. Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не менее II.»;

пункты 8.1.7 и 8.1.8 изложить в следующей редакции:

«8.1.7 При осуществлении контроля качества сварочных швов с помощью гамма-дефектоскопии необходимо выполнять требования Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

8.1.8 При контроле качества сварных швов с помощью ультразвука необходимо выполнять требования ГОСТ 12.1.001, ГОСТ 12.2.051, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и РД 34 РК 17.302.»;

первый абзац пункта 9.13 изложить в следующей редакции:

«9.13 Для обеспечения работающих питьевой водой, соответствующей требованиям ГОСТ 2874 и Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», может использоваться существующая в районе строительства постоянная или временная сеть водопровода.»;

пункт 10.13 дополнить абзацем следующего содержания:

«При обрушении конструкций зданий (сооружений), подлежащих сносу при помощи клин-молота или шар-молота, находиться у здания (сооружения) на расстоянии менее его высоты не допускается.»;

пункт 10.14 изложить в следующей редакции:

«10.14 При разборке строений взрывным способом необходимо соблюдать «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов».»;

пункт 11.31 изложить в следующей редакции:

«11.31 При разработке скальных грунтов взрывным способом необходимо соблюдать «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов».»;

пункт 11.35 изложить в следующей редакции:

«11.35 При разработке грунта способом гидромеханизации следует выполнять требования СН РК 5.01-01 и ВСН 33-2.1.05.»;

пункт 13.13 изложить в следующей редакции:

«13.13 Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть изготовлены и освидетельствованы согласно «Правилам обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов.»;

пункт 14.21 изложить в следующей редакции:

«14.21 Строповку конструкций и оборудования необходимо производить средствами, удовлетворяющими «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов» и обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м.»;

первый абзац пункта 16.9 изложить в следующей редакции:

«16.9 При применении воздухонагревателей (электрических или работающих на жидком топливе) для просушивания помещений зданий и сооружений необходимо выполнять требования «Правил пожарной безопасности».»;

первый абзац пункта 17.3 изложить в следующей редакции:

«17.3 При производстве работ по сборке (монтажу) деревянных конструкций, помимо требований данного раздела, должны учитываться требования раздела 14 настоящих Правил и «Правил пожарной безопасности».»;

пункт 18.6 изложить в следующей редакции:

«18.6 Рабочие места при приготовлении горячих мастик, проведении изоляционных работ с выделением пожароопасных веществ должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения согласно ГОСТ 12.1.004 и «Правил пожарной безопасности».»;

пункт 22.12 изложить в следующей редакции:

«22.12 При подогреве кабельной массы для заливки кабельных муфт и воронок в закрытом помещении должна быть обеспечена его вентиляция (проветривание). Применяемые для обогрева емкости должны соответствовать требованиям «Правил пожарной безопасности».»;

пункт 22.42 изложить в следующей редакции:

«22.42 Выделение для монтажной организации зоны производства работ, принятие мер по предотвращению ошибочной подачи в нее напряжения и ограждение от действующей части с указанием мест прохода персонала и проезда механизмов должны оформляться актом-допуском, а персонал монтажной организации выполняет работы по наряду-допуску, оформление которых должно осуществляться согласно СН РК 1.03-05 и Приложения В.»;

первый абзац пункта 22.44 изложить в следующей редакции:

22.44 В исключительных случаях при невозможности выполнить требования 22.40 и 22.41 работу выполняют по наряду-допуску, выдаваемому по форме согласно СН РК 1.03-05 и Приложения В, в котором наряду с другими требованиями должно быть указание о том, что работы на данном участке разрешается осуществлять только в присутствии представителя эксплуатирующей организации - наблюдающего.»;

пункт 23.3 изложить в следующей редакции:

«23.3 При строительстве подземных сооружений следует руководствоваться «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы».»;

пункт 23.7 изложить в следующей редакции:

«23.7 Размеры поперечного сечения выработок в свету с учетом крепи должны обеспечить возможность сохранения габаритов проходов согласно «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» с учетом габаритов применяемых средств механизации и транспорта.»;

пункт 23.19 изложить в следующей редакции:

«23.19 Использование взрывчатых материалов при проведении проходческих работ, а также порядок обеспечения безопасности при производстве горных работ следует осуществлять в соответствии «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов».»;

пункт 26.4 изложить в следующей редакции:

«26.4 Запрещается открывать защитные люки, шиберы, задвижки и заслонки без разрешения мастера. На пусковых устройствах, шиберах и заслонках необходимо вывешивать знаки безопасности в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 с поясняющими надписями.»;

пункт 26.10 изложить в следующей редакции:

«26.10 Освещение внутри трубы и световая сигнализация должны иметь напряжение не более 42 В, а при наличии заземленного шахтного подъемника допускается применять напряжение до 220 В при условии выполнения требований «Правил устройства электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».»;

настоящий свод правил дополнить Приложениями А, Б, В, Г, Д, Е, И и Ж согласно приложению 1 к настоящему приказу;

в Своде правил Республики Казахстан 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденном указанным приказом:

раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в следующей редакции:

«2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

CT PK 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание.

СТ РК 615-1-2011 Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Общие технические условия.

СТ РК 615-2-2011 Составы и вещества огнезащитные. Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия.

ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие требования.

ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.

Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням - журналам и информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»;

Раздел 3 «Термины и определения» изложить в следующей редакции:

«В настоящих своде правил применяются термины с соответствующими определениями»; приведенными в строительных нормах СН РК 2.02-01;

в Своде правил Республики Казахстан 2.03-104-2012 «Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках», утвержденном указанным приказом:

раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в следующей редакции:

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.

СН РК 2.03-06-2012 Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках.

СП РК 2.04-101-2014 Защитные сооружения гражданской обороны.

Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням - журналам и информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

раздел 3 «Термины и определения» изложить в следующей редакции:

«В настоящем своде правил использованы термины с соответствующими определениями, приведенные в СН РК 2.03-06.»;

пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2 Параметры микроклимата и газового состава воздушной среды в защитных сооружениях принимаются в соответствии с требованиями СП РК 2.04-101.»;

второй абзац пункта 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3 Проходы и зазоры между элементами оборудования, а также между оборудованием и конструктивными элементами выработок следует принимать в соответствии с требованиями СП РК 2.04-101.»;

пункт 5.12 изложить в следующей редакции:

«5.12 Естественная вентиляция проектируется в тех случаях, когда в любое время года в приспосабливаемые выработки поступает необходимое количество воздуха с параметрами согласно СП РК 2.04-101.»;

второй абзац пункта 5.20 изложить в следующей редакции:

«5.20 Для питьевых целей используется вода, отвечающая по качеству требованиям СП РК 2.04-101.»;

первый абзац пункта 5.28 изложить в следующей редакции:

«5.28 ДЭС следует проектировать в соответствии с требованиями СП РК 2.04-101.»;

пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

«6.3 В помещениях ДЭС следует предусматривать средства пожаротушения в соответствии с требованиями СП РК 2.04-101.»;

в Своде правил Республики Казахстан 2.04-101-2014 «Защитные сооружения гражданской обороны», утвержденном указанным приказом:

второй абзац Введения изложить в следующей редакции:

«В своде правил приводятся приемлемые строительные решения и параметры, обеспечивающие выполнение требований СН РК 2.03-03 при проектировании и строительстве новых и реконструкции действующих защитных сооружений гражданской обороны всех категорий.»;

второй, четвертый, пятый и шестой абзацы раздела 2 «Нормативные ссылки» исключить;

раздел 3 «Термины и определения» изложить в следующей редакции:

«В настоящем своде правил применяются термины с соответствующими определениями из строительных норм СН РК 2.03-03.»;

в Своде правил Республики Казахстан 3.01-103-2012 «Генеральные планы промышленных предприятий», утвержденном указанным приказом:

раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в следующей редакции:

«2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Закон Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» от 15.07.2010 № 339-IV.

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный приказом МВД РК от 23.06.2017 № 439.

Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням - журналам и информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

первый абзац раздела 3 «Термины и определения» изложить в следующей редакции:

«В настоящем своде правил применяются термины с соответствующими определениями:»;

в Своде правил Республики Казахстан СП РК 3.01-104-2012 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий», утвержденном указанным приказом:

раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в следующей редакции:

«2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», Постановление Правительства РК от 17.11.2010 № 1202.

СП РК 2.02-101-2014 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СП РК 2.04-31-2012 Естественное и искусственное освещение.

СП РК 3.01-101-2013* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.

СН РК 3.01-04-2012 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий.

СН РК 3.01-03-2011 Генеральные планы промышленных предприятий.

СН РК 3.03-14-2014 Железные дороги

СП РК 3.03-31-2013 Автомобильные дороги

СП РК 4.01-103-2013 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

СП РК 4.02-10-2013 Тепловые сети.

МСН 2.02-05-2000 (изд.2008 г.) Стоянки автомобилей.

РДС РК 3.01-05-2001 Градостроительство. Планировка и застройка населенных мест с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп.

СП РК 3.06-101-2012* Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.

СН РК 3.03-22-2013 Промышленный транспорт.

СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях.

«Правила устройства электроустановок Республики Казахстан», (ПУЭ-2015), утвержденные Приказом Министра министерства энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230.

Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням - журналам и информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

пункт 3 примечания к пункту 5.4.1 изложить в следующей редакции:

«3 Посадку деревьев хвойных пород следует выполнять в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101.»;

пункт 5.2.37 изложить в следующей редакции:

«5.2.37 В пределах предзаводской зоны следует предусматривать стоянки (парковки) автотранспорта в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101.»;

пункты 5.3.11 и 5.3.12 изложить в следующей редакции:

«5.3.11 Автомобильные дороги (проезды, подъезды) сельскохозяйственных предприятий следует проектировать в соответствии с требованиями СН РК 3.03-22, СНиП 2.05.11 и нормами технологического проектирования.

5.3.12 Подъездные железнодорожные пути следует проектировать в соответствии с требованиями СН РК 3.03-14 и СН РК 3.03-22.»;

пункт 5.3.15 изложить в следующей редакции:

«5.3.15 Расстояния от зданий и сооружений до оси внутриплощадочных железнодорожных путей следует принимать в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101.»;

примечание 1 к таблице 1 «Расстояния от бортового камня или кромки укрепленной обочины автомобильных дорог до зданий и сооружений» изложить в следующей редакции:

«1 При проектировании дорог для движения тягачей с роспусками для длинномерных грузов (бревен, балок и т.п.) на закруглениях и перекрестках указанные расстояния следует увеличивать соответственно величине свеса груза согласно требованиям СП РК 3.03-31.»;

пункт 5.4.13 изложить в следующей редакции:

«5.4.13 Расстояния от зданий и сооружений до деревьев и кустарников, ширину полос зеленых насаждений следует принимать в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101.»;

третий абзац пункта 5.4.18 изложить в следующей редакции:

«Пересечение пешеходных путей с автомобильными дорогами следует проектировать в соответствии с СП РК 3.03-31.»;

пункт 5.4.19 изложить в следующей редакции:

«5.4.19 На территории сельскохозяйственных предприятий, использующих труд инвалидов и маломобильных групп населения, дороги, тротуары и входы в здания следует проектировать в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, предусматривающих доступность для маломобильных групп населения, а также с СП РК 3.06-101 и РДС РК 3.01-05.»;

пункт 5.4.21 изложить в следующей редакции:

«5.4.21 Освещение площадок сельскохозяйственных предприятий, мест производства работ вне зданий и охранное освещение следует предусматривать в соответствии с требованиями СП РК 2.04-31.»;

пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.2 Инженерные сети и сооружения сельскохозяйственных предприятий следует проектировать в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101, СН РК 3.01-03, СП РК 2.02-101, СП РК 4.01-103, СП РК 4.02-10, «Правилами устройства электроустановок Республики Казахстан».;

пункт 6.5 изложить в следующей редакции:

«6.5 При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СП РК 4.01-103.»;

пункты 8.1 и 8.2 изложить в следующей редакции:

«8.1 Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, разрывы от открытых наземных складов до зданий и сооружений, а также между указанными складами, разрывы от газгольдеров для горючих газов до зданий и сооружений следует принимать по СП РК 2.02-101. Разрывы между открытыми технологическими установками, агрегатами и оборудованием, а также между ними и зданиями и сооружениями следует принимать по нормам технологического проектирования. Разрывы между охладителями воды, зданиями и сооружениями следует принимать по СН РК 3.01-03.

8.2 По противопожарным нормам расстояние между соседними зданиями зависит от степени их огнестойкости и пожарной опасности производства, в соответствии с Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» и СП РК 2.02-101.»;

пункт 8.4 изложить в следующей редакции:

«8.4 Пожарные депо следует предусматривать в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101 и располагать на отдельных участках с выездами на дороги общей сети, при этом выезды из пожарных депо не должны пересекать скотопрогоны.»;

пункт 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6 Максимальное расстояние от края проезжей части дорог или спланированной поверхности, обеспечивающей подъезд пожарных машин, до зданий или сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101.

Подъезды с площадками для разворота автомобилей к водоемам, используемым в качестве источников противопожарного водоснабжения, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть применена для тушения пожара, следует предусматривать в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101.»;

в Своде правил Республики Казахстан 3.01-105-2013 «Благоустройство территорий населенных пунктов», утвержденном указанным приказом:

раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в следующей редакции:

«2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237.

СНиП РК 2.02-05-2009* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СН РК 3.01-05-2013 Благоустройство территорий населенных пунктов.

СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.

СП РК 3.01-101-2013* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.

СН РК 3.02-07-2014* Общественные здания и сооружения.

СН РК 3.02-04-2011 Дошкольные объекты образования.

СП РК 3.02-27-2012 Дошкольные объекты образования.

СН РК 3.03-01-2013 Автомобильные дороги.

СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

СП РК 3.06-101-2012* Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения.Общие положения.

СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

СН РК 3.03-05-2014 Стоянки автомобилей.

ГОСТ 3634-99 Люки смотровых колодцев и дождеприемников ливнесточных колодцев.

ГОСТ 23457-86 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения (с изм.№2).

ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия.

Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням - журналам и информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

пункт 4.1.10 изложить в следующей редакции:

«4.1.10 При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться СП РК 3.01-101, СН РК 4.01-03.»;

пункт 4.4.1 изложить в следующей редакции:

«4.4.1 При проектировании элементов сопряжения поверхностей (различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы) следует учитывать требования СП РК 3.06-101, СН РК 3.02-07.»;

пункт 4.12.1 изложить в следующей редакции:

«4.12.1 Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного - до 3 лет, дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Детские площадки на участках детских садов, садов - яслей и школ следует проектировать согласно СН РК 3.02-04 и СН РК 3.02-04-2011.»;

пункт 4.12.1 изложить в следующей редакции: (текст приводится в соответствии с оригиналом)

«4.12.49 Проектирование и расчет автостоянок следует вести с учетом СН РК 3.03-05. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных зданий принимать в соответствии с Приложением 2 Санитарных правил.»;

пункт 6.1.1 изложить в следующей редакции:

«6.1.1 Участки объектов обслуживания на территориях жилого назначения, рекомендуется оборудовать площадками при входах. Для учреждений обслуживания с большим количеством посещений (торговые центры, поликлиники, отделений полиции) необходимо предусматривать устройство приобъектных автостоянок (СН РК 3.02-07). На участках отделений полиции, пожарных депо, подстанций скорой помощи, рынков, объектов городского значения, расположенных на территориях жилого назначения, допускается предусматривать различные по высоте ограждения.»;

пункт 9.1.1 изложить в следующей редакции:

«9.1.1 Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций города следует вести с учетом положений СП РК 3.01-101, СН РК 2.04-01, СП РК 3.06-101, ГОСТ 23457, ГОСТ 10807, ГОСТ 51256. Размещение подземных инженерных сетей города на территории транспортных коммуникаций рекомендуется вести преимущественно в проходных коллекторах.»;

пункт 9.2.3 изложить в следующей редакции:

«9.2.3 Ограждения улично - дорожной сети и искусственных сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, др.) следует проектировать в соответствии с ГОСТ 23457, ГОСТ 26804 и СП РК 3.01-101.»;

в Своде правил Республики Казахстан 3.02-118-2013 «Закрытые спортивные залы», утвержденном указанным приказом:

в Содержание включить раздел «Введение»;

в разделе 2 «Нормативные ссылки» первый и второй абзацы изложить в следующей редакции:

«Для применения настоящего свода правил используются следующие ссылки:

СП РК 1.02-105-2014 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.»;

Примечание к разделу 2 «Нормативные ссылки» изложить в следующей редакции:

Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням - журналам и информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

в разделе 3 «Термины и определения» исключить пункты 3.1, 3.3, 3.17 и 3.18;

в Своде правил Республики Казахстан 3.02-137-2013 «Крыши и кровли», утвержденном указанным приказом:

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2 Настоящий свод правил распространяется на реконструкцию и ремонт покрытия (крыши) с кровлей из вышеуказанных материалов.»;

раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в следующей редакции:

«Для применения настоящего свода правил использованы следующие ссылочные нормативные документы:

ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент.

ГОСТ 24045-2010 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия.

ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования.

ГОСТ 30340-2012 Листы хризотилцементные волнистые технические условия

Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням - журналам и информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

пункт 6.1.2.5 изложить в следующей редакции:

«6.1.2.5 Для защитных фартуков, компенсаторов в деформационных швах, элементов наружных водостоков, отделки парапетов и свесов карнизов следует предусматривать:

- оцинкованную кровельную сталь толщиной 0,5-0,8 мм (ГОСТ 19904-90, ГОСТ 14918-80*);

- оцинкованные кровельные гвозди 3,5х40 (ГОСТ 4030-63*);

- стальные полосы 4х40 мм (ГОСТ 103-76*) оцинкованные или с противокоррозийной окраской - для крепления водоизоляционного ковра и защитных фартуков к бетонным поверхностям;

- герметизирующие мастики: эластосил, тиокол и другие, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 25621-83.»;

пункт 6.1.2.7 изложить в следующей редакции:

«В местах примыкания кровли к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам основанием под водоизоляционный ковер используют ровные вертикальные поверхности конструкций и переходные наклонные бортики (под углом 45°) высотой не менее 100 мм из теплоизоляционных материалов, применяемых в качестве основания под кровлю, либо из легкого бетона класса В3,5, цементно-песчаного раствора марки 50, песчаного асфальтобетона.

Стены из кирпича и блоков в этих местах выравниваются цементно-песчаным раствором марки 50.»;

пункт 6.1.2.9 изложить в следующей редакции:

«По температурно-усадочным швам в стяжках, в теплоизоляционных материалах монолитной укладки и над торцовыми стыками несущих плит (неутепленных или комплексно утепленных) необходимо предусматриваться укладка полос шириной 150 мм из рубероида с посыпкой (например, РКУ-350, РПП-300В и др.) и точечная приклейка их с одной стороны шва.»;

пункт 6.1.3.7 изложить в следующей редакции:

«Полную замену кровли следует производить при:

- разрушенных пароизоляции и утеплителе; утеплителе, стяжке и протекании кровли.

- изменении потребительских функций защитного покрытия и несоответствия новым условиям эксплуатации свойств материалов утеплителя, стяжки, строения водоизоляционного ковра, конструкций узлов существующей кровли.»;

пункт 6.4.2.8 изложить в следующей редакции:

«В «теплых» кровлях по нижнему несущему профилированному настилу под утеплитель следует предусматривать пленочную пароизоляцию. В местах примыкания к металлическим прогонам, другим конструкциям ее поднимают на высоту утеплителя.

Утеплитель при необходимости поверху следует защищать ветрозащитным слоем из паропроницаемой пленки или плиты толщиной не менее 20 мм из плотного утеплителя. Зазор вентилируемой воздушной прослойки между утеплителем и низом гофр принимается не менее 50 мм. Допускается воздушную прослойку не выполнять при высоте верхнего профилированного настила не менее 44 мм [1].»;

пункт 6.8.1.3 изложить в следующей редакции:

«Для предотвращения скапливания пара под слоем гидроизоляции рекомендуется установить флюгарки или капельники.

Капельник устанавливают под кровельное покрытие для того, чтобы предупредить разбрызгивание дождевой воды и направить её в желоб, его устанавливают на алюминиевую сетку немного меньшого размера, нежели сам капельник, прикрепляя битумной мастикой.»;

добавить пункт 6.9 в следующей редакции:

6.9 Кровли из волнистых листов

6.9.1 Битумные листы

6.9.1.1 Основание под битумные волнистые листы назначают в зависимости от уклона кровли.

При уклоне от 10 до 20% (от 6 до 12°) основанием служит сплошной настил из досок или фанеры; при этом значение продольного нахлеста листов должна быть не менее 300 мм, а бокового нахлёста - равна двум волнам. Поперечные стыки между волнистыми листами следует уплотнять прокладкой-заполнителем, поставляемым в комплекте с листами.

При уклоне от 20 до 25% (от 12 до 15°) шаг обрешётки следует принимать равным не более 450 мм, продольную нахлёстку - не менее 200 мм, а боковую - равной одной волне.

При уклоне более 25% (более 15°) шаг обрешётки должен быть не более 600 мм, продольная нахлёстка - не менее 120 мм, а боковая - равной одной волне.

6.9.1.2 Для разжелобка (ендовы) и карнизного участка основание предусматривают в виде сплошного дощатого настила шириной 700 мм.

Разжелобок должен быть из оцинкованной стали, в т. ч. с полимерным покрытием, или алюминия; волнистые листы должны перекрывать его на ширину не менее 150 мм.

6.9.1.3 Для примыканий кровли из волнистых листов к стене, парапету и дымовой трубе следует применять угловые детали, которые закрепляют шурупами, пропускаемыми через гребни волн рядовых листов; при этом по скату их устанавливают с нахлёстом не менее 150 мм, а поперёк ската - не менее чем на одну волну.

6.9.1.4 Крепление листов к деревянным брускам должно осуществляться оцинкованными крепежными элементами с уплотнительными эластичными шайбами.

6.9.2 Хризотилцементные листы

6.9.2.1 Для кровель применяют хризотилцементные волнистые листы и изделия без отделки поверхности или окрашенные.

6.9.2.2 Для кровель зданий и сооружений предусматривают листы средневолнового профиля 40/150 с симметричными кромками (40 - высота волны, мм; 150 - шаг волны, мм) и листы среднеевропейского профиля 51/177 с асимметричными кромками (51 - высота волны, мм; 177 - шаг волны, мм).

6.9.2.3Поперек ската волна перекрывающей кромки средневолнового профиля с симметричными кромками должна перекрывать волну перекрываемой кромки смежного листа, а листа среднеевропейского профиля с асимметричными кромками - половину волны смежного листа. Вдоль ската кровли нахлёст хризотилцементных волнистых листов должна быть в пределах 150 - 300 мм.

6.9.2.4 Основанием под хризотилцементные волнистые листы служит обрешётка из рядовых брусков сечением 60×60 мм или разреженный настил из необрезной доски толщиной не менее 25 мм и влажностью не более 22%. Для обеспечения плотного продольного нахлёста листов все нечётные бруски обрешётки должны иметь высоту 60 мм, а чётные - 63 мм. Шаг брусков обрешётки − не более 750 мм.

6.9.2.5 На карнизе используют бруски высотой 65 мм, на коньке − два коньковых бруска сечением 70×90 мм и 60×100 мм, а вдоль конька − дополнительные приконьковые бруски того же сечения, что и рядовые.

6.9.2.6 Для сопряжения элементов кровли из хризотилоцементных волнистых листов применяют хризотилцементные фасонные (доборные) детали. При отсутствии хризотилцементных фасонных деталей используют коньковые, угловые и лотковые металлические детали.

6.9.2.7 При длине здания более 25 м для компенсации деформаций в кровле должны быть предусмотрены компенсационные швы, располагаемые с шагом 12 м для кровель из хризотилцементных листов, не защищённых водостойким покрытием, и 24 м - для кровель из гидрофобизированных и окрашенных листов.

6.9.2.8 Требования к деталям кровли из хризотилцементных листов аналогичны требованиям, изложенным в 6.9.1.2-6.9.1.5 и 6.9.2.4-6.9.2.7»;

6.9.3 Цементно-волокнистые листы

6.9.3.1 Цементно-волокнистые листы выпускают размерами 920х585 мм и 920х875 мм с шагом волны 177 мм и нахлестом по длине 125 мм первые два; 1130х1750 мм с шагом волны и нахлестом по длине 150 мм.

6.9.3.2 Требования к основанию под цементно-волокнистые листы аналогичны требованиям, изложенным в 6.9.2.4.

6.9.3.3 Требования к деталям кровли из цементно-волокнистых листов аналогичны 6.9.1.2-6.9.1.5 и 6.9.2.4-6.9.2.7.

добавить таблицу 9 в следующей редакции:

Таблица 9 - «Максимально допустимая площадь кровли, а так же площадь участков, разделенных противопожарными поясами, не должны превышать ниже приведенных значении. (см таблицу)

| Группа распространения пламени (РП) по ГОСТ 30444 и воспламеняемости (В) по ГОСТ 30402 водоизоляционного ковра кровли, не ниже | Группа горючести материала основания под кровлю, не ниже | Максимально допустимая площадь кровли без гравийного слоя и участков кровли, разделенных противопожарными поясами, м |
| --- | --- | --- |
| РП1;В2 | НГ; Г1 Г2; Г3; Г4 | Без ограничений 10 000 |
| РП2;В3 | НГ; Г1 Г2; Г3; Г4 | 10 000 6 500 |
| РП1;В2 | НГ; Г1 Г2; Г3; Г4 | 6 500 5 200 |
| РП2;В3 | НГ; Г1 Г2; Г3; Г4 | 5 200 3 600 2 000 1 200 |
| РП4;В3 | НГ; Г1 Г2; Г3; Г4 | 3 600 2000 1 200 400 |

»;

в Своде правил Республики Казахстан 3.03-108-2014 «Проектирование автостанций», утвержденном указанным приказом:

в разделе 2 «Нормативные ссылки» первый абзац изложить в следующей редакции:

«Для применения настоящего свода правил используются следующие ссылки:»;

в разделе 3 «Термины и определения» исключить пункты 3.3 и 3.5;

пункт 3.7 раздела 3 «Термины и определения» изложить в следующей редакции:

«3.7 Пункт обслуживания пассажиров: Объект, предназначенный для обслуживания пассажиров в населенных пунктах, не имеющих автовокзалов или автостанций, оборудованный для продажи проездных документов (билетов) и багажных квитанций, площадкой для безопасной остановки автотранспортных средств, посадки, высадки пассажиров и сооружением для защиты пассажиров от различных погодных условий.»;

в Своде правил Республики Казахстан 4.04-106-2013* «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования», утвержденном указанным приказом:

четвертый абзац Введения изложить в следующей редакции:

«- технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года №439.;»;

второй абзац пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

Перечень общественных зданий приведен в СП РК 3.02-107 и МСН 3.02-03

раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в следующей редакции:

«2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года №439.

Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденный решением Комиссии таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.

СН РК 2.02-02-2012 Пожарная автоматика зданий и сооружений.

СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.

СП РК 2.02-102-2012 Пожарная автоматика зданий и сооружений.

СП РК 2.04-104-2012 Естественное и искусственное освещение.

СП РК 3.02-101-2012 Здания жилые многоквартирные.

СП РК 3.02-107-2014* Общественные здания и сооружения.

СП РК 4.01-103-2013 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

СП РК 4.02-101-2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

СП РК 4.04-103-2013 Правила расчета электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности

ГОСТ 12.1.038-82 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов.

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

СТ РК 944-92 Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия.

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) Трансформаторы силовые. Часть 1. Общие положения.

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 16617-87 Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 23110-84 Электронагреватели бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ.

ГОСТ 30331.3-95 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

ГОСТ 30331.7-95 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление

ГОСТ 30331.8-95 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током

ГОСТ 30331.10-2001 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники

ГОСТ 30331.11-2001 Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения.

ГОСТ 30331.12-2001 Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения содержащие нагреватели для саун.

ГОСТ 30331.13-2001 Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 706. Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком

ГОСТ 30331.15-2001 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки.

ГОСТ 30339-95 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования.

ГОСТ Р 50807-95 Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования и методы испытаний.

*ГОСТ Р 58019-2017 «Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030. Технические условия» (Дополнен - Приказ КДСиЖКХ от 23.11.2018 г. №240-НҚ).

ГОСТ МЭК 60901-2002 Лампы люминесцентные одноцокольные. Эксплуатационные требования.

МСН 3.02-03-2002 Здания и помещения для учреждений и организаций.

«Правила пользования электрической энергией», утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143.

«Правила устройства электроустановок», утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230.

«Правила электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации Республики Казахстан», утвержденные приказом исполняющего обязанностями Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 350.

Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням - журналам и информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

пункт 3.1.12 изложить в следующей редакции:

«3.1.12 Общественные здания: По СП РК 3.02-107.»;

первый абзац пункта 5.4.26 изложить в следующей редакции:

«5.4.26 Шахты лифтов, а также машинные помещения, помещения верхних блоков, площадки перед дверями шахты, проходы и коридоры, ведущие к лифту, к помещению верхних блоков и к приямку шахты, должны быть оборудованы стационарным освещением в объеме требований, установленных в Техническом регламенте Таможенного союза «Безопасность лифтов» и с учетом требований «Правил устройства электроустановок». Для освещения шахт лифтов следует устанавливать стенные патроны.»;

пункт 6.8 изложить в следующей редакции:

«6.8 Выбор мощности силовых трансформаторов ТП должен производиться с учетом нагрузочной и перегрузочной способности трансформаторов. Для двухтрансформаторных подстанций с масляными трансформаторами допустимая аварийная перегрузка трансформатора в период максимума, рассчитанная по настоящим Правилам, должна приниматься в соответствии с требованиями ГОСТ 30830 и техническими условиями на трансформаторы.»;

в таблице 5 «Категории надежности электроснабжения потребителей электроэнергии»

строки:

«

| Спортивные и физкультурно-оздоровительные здания и сооружения | В соответствии с СНиП РК 3.02-02 |
| --- | --- |

»

изложить в следующей редакции:

«

| Спортивные и физкультурно-оздоровительные здания и сооружения | В соответствии со СП РК 3.02-107. |
| --- | --- |

»;

примечание 3 к таблице 5 «Категории надежности электроснабжения потребителей электроэнергии» изложить в следующей редакции:

«3 При определении категории надежности электроснабжения технических средств противопожарной защиты следует также учитывать требования СП РК 4.01-103, СП РК 4.02-101, СН РК 2.02-02, СП РК 2.02-102.»;

пункт 7.1.3 изложить в следующей редакции:

«7.1.3 Для типовых жилищ (квартир в много- и малоквартирных домах, домах на одну семью и домиках на участках садоводческих товариществ) устанавливаются уровни электрификации в соответствии с пунктом 4.7.»;

третий абзац пункта 8.14 изложить в следующей редакции:

«- при расчетной нагрузке на вводе в квартиру до 11 кВт рекомендуется применять однофазный ввод, при расчетной нагрузке более 11 кВт, как правило, - трехфазный ввод;»;

третий абзац пункта 10.6 изложить в следующей редакции:

«В квартирах жилых домов, оборудованных электроплитами, для каждой электроплиты должна быть предусмотрена дополнительная отдельная однофазная групповая линия с защитой автоматическим выключателем с установкой расцепителя не менее 25 А.»;

в таблице 22 «Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых домах»:

строки:

«

| Крупнопанельные полносборные из железобетонных конструкций и из монолитного железобетона | В кабель-каналах, в плинтусах и наличниках из негорючих материалов и трудносгораемой пластмассы с каналами для электропроводок или в электромонтажной арматуре, с каналами для электропроводок совместно с сетями радиофикации, телефонизации и телевидения, проложенными в специальных отделениях или на полках | В каналах железобетонных панелей стен и перекрытий, образуемых при изготовлении их на заводах; в гофрированных или гладких пластмассовых трубах, закладываемых совместно с комплектующими изделиями (коробками, крюками для подвеса светильников) в панелях стен, перегородок и перекрытий по ГОСТ 9574, а также в других случаях при технико-экономическом обосновании; в толще бетона при сооружении зданий из монолитного железобетона; в замоноличиваемых трубах; в пустотах, образованных строительными конструкциями, - не распространяющими горение кабелями и изолированными проводами в общей защитной оболочке |
| --- | --- | --- |

»

изложить в следующей редакции:

«

| Крупнопанельные полносборные из железобетонных конструкций и из монолитного железобетона | В кабель-каналах, в плинтусах и наличниках из негорючих материалов и трудносгораемой пластмассы с каналами для электропроводок или в электромонтажной арматуре, с каналами для электропроводок совместно с сетями радиофикации, телефонизации и телевидения, проложенными в специальных отделениях или на полках | В каналах железобетонных панелей стен и перекрытий, образуемых при изготовлении их на заводах; в гофрированных или гладких пластмассовых трубах, закладываемых совместно с комплектующими изделиями (коробками, крюками для подвеса светильников) в панелях стен, перегородок и перекрытий по СТ РК 944, а также в других случаях при технико-экономическом обосновании; в толще бетона при сооружении зданий из монолитного железобетона; в замоноличиваемых трубах; в пустотах, образованных строительными конструкциями, - не распространяющими горение кабелями и изолированными проводами в общей защитной оболочке |
| --- | --- | --- |

»;

пятый абзац пункта 15.31 изложить в следующей редакции:

«- в кухнях со стационарными электроплитами следует устанавливать штепсельную розетку на ток не менее 32 А для подключения электроплиты.»;

пункт 15.51 изложить в следующей редакции:

«15.51 В ванных комнатах квартир, в умывальниках, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц устанавливать розетки не допускается, за исключением розеток в умывальных и ванных комнатах, присоединенных через разделяющий трансформатор, первичная обмотка которого включается выключателем рабочего освещения этих помещений, или через устройство защитного отключения.»;

в Своде правил Республики Казахстан 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений», утвержденном указанным приказом:

дополнить СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений» регламентирующими разделами и пунктами следующего содержания:

«7. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА ВОДОНАСЫЩЕННЫХ БИОГЕННЫХ ГРУНТАХ И ИЛАХ

7.1. Основания, сложенные водонасыщенными биогенными грунтами (заторфованными, торфами и сапропелями) и илами или включающие эти грунты, должны проектироваться с учетом их большой сжимаемости, медленного развития осадок во времени и возможности в связи с этим возникновения нестабилизированного состояния, существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменения их в процессе консолидации основания, а также значительной тиксотропии илов.

Следует учитывать также, что подземные воды в биогенных грунтах и илах, как правило, сильно агрессивны к материалам подземных конструкций.

7.2. Деформационные, прочностные и фильтрационные характеристики биогенных грунтов и илов должны определяться при давлении или в диапазоне давлений, соответствующих напряженному состоянию основания проектируемого сооружения.

Характеристики биогенных грунтов и илов должны устанавливаться при испытаниях образцов грунта в вертикальном и горизонтальном направлениях.

7.3. Расчет оснований, сложенными биогенными грунтами и илами, должен производиться в соответствии с требованиями разд.2 с учетом скорости передачи нагрузки на основание, изменения эффективных напряжений в грунте в процессе консолидации основания, анизотропии свойств грунтов. При этом допускается использовать методы теории линейной консолидации грунтов.

Примечание. Анизотропию свойств биогенных грунтов и илов допускается не учитывать, если значения характеристик для вертикального и горизонтального направлений отличаются не более чем на 40%.

7.4. Опирание фундаментов непосредственно на поверхность сильнозаторфованных грунтов, торфов, слабоминеральных сапропелей и илов не допускается.

Если непосредственно под подошвой фундамента залегает слой грунта с модулем деформации Е5 МПа (50 кгс/см2) толщиной более ширины фундамента, осадка основания должна определяться с учетом полного давления под подошвой фундамента.

7.5. При расчетных деформациях основания, сложенного биогенными грунтами и илами, больше предельных или недостаточной несущей способности основания должны предусматриваться следующие мероприятия в соответствии с указаниями пп. 2.67-2.71:

полная или частичная прорезка слоев биогенных грунтов и илов глубокими фундаментами;

полная или частичная замена биогенного грунта или ила песком, гравием, щебнем и т.д.;

уплотнение грунтов временной или постоянной пригрузкой основания сооружения или всей площадки строительства насыпным (намывным) грунтом или другим материалом (с устройством фильтрующего слоя или дрен при необходимости ускорения процесса консолидации основания);

закрепление илов буросмесительным способом.

7.6. Проектирование пригрузки должно производиться с учетом требований п.5.3. При этом должны быть установлены толщина, размеры в плане пригрузочного слоя и время, необходимые для достижения заданной степени консолидации основания, а также конечная осадка основания под пригрузкой.

8. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА ЭЛЮВИАЛЬНЫХ ГРУНТАХ

8.1. Основания, сложенные элювиальными грунтами - продуктами выветривания скальных пород, оставшимися на месте своего образования и сохранившими в той или иной степени структуру и текстуру исходных пород, должны проектироваться с учетом:

их значительной неоднородности по глубине и в плане из-за наличия грунтов с большим различием их прочностных и деформационных характеристик - скальных разной степени выветрелости и различных типов нескальных грунтов;

склонности к снижению прочности элювиальных грунтов (особенно крупнообломочных и сильновыветрелых скальных) во время их преобразования в открытых котлованах;

возможности перехода в плывунное состояние элювиальных супесей и пылеватых песков в случае их водонасыщения в период устройства котлованов и фундаментов;

возможным наличием просадочных свойств у элювиальных пылеватых песков с коэффициентом пористости е > 0,6 и степенью влажности Sr 0,7.

8.2. Возможность и степень снижения прочности элювиальных грунтов основания во время пребывания их открытыми в котловане должны устанавливаться опытным путем в полевых условиях. Допускается проводить определения в лабораторных условиях на специально отобранных образцах (монолитах) грунта.

Для предварительной оценки возможного снижения прочности элювиальных грунтов допускаются косвенные методы, учитывающие изменение в течение заданного периода времени: плотности скальных грунтов; удельного сопротивления пенетрации пылевато-глинистых грунтов; содержания частиц размером менее 0,1 мм в песчаных и менее 2 мм в крупнообломочных грунтах.

8.3. Расчет оснований, сложенных элювиальными грунтами, должен производиться в соответствии с требованиями разд.2. Если элювиальные грунты являются просадочными, следует учитывать требования разд.3.

8.4. При расчетных деформациях основания, сложенного элювиальными грунтами, больше предельных или недостаточной несущей способности основания должны предусматриваться следующие мероприятия в соответствии с указаниями пп. 2.67-2.71:

устройство уплотненных грунтовых распределительных подушек из песка, гравия, щебня или крупнообломочных грунтов с обломками исходных горных пород, в частности при неровной поверхности скальных грунтов;

удаление из верхней зоны основания включений скальных грунтов, полную или частичную замену рыхлого заполнения «карманов» и «гнезд» выветривания в скальных грунтах щебнем, гравием или песком с уплотнением.

8.5. В проекте оснований и фундаментов должна предусматриваться защита элювиальных грунтов от разрушения атмосферными воздействиями и водой в период устройства котлованов. Для этой цели следует применять водозащитные мероприятия, не допускать перерывы в устройстве оснований и последующем возведении фундаментов; предусматривать недобор грунта в котловане; применять взрывной способ разработки скальных грунтов лишь при условии мелкошпуровой отпалки.

9. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА НАСЫПНЫХ ГРУНТАХ

9.1. Основания, сложенные насыпными грунтами, должны проектироваться с учетом их значительной неоднородности по составу, неравномерной сжимаемости, возможности самоуплотнения, особенно при вибрационных воздействиях, изменении гидрогеологических условий, замачивании, а также за счет разложения органических включений.

Примечание. В насыпных грунтах, состоящих из шлаков и глин, необходимо учитывать возможность их набухания при замачивании водой или химическими отходами производств.

9.2. Неравномерность сжимаемости насыпных грунтов должна определяться по результатам полевых и лабораторных исследований, выполняемых с учетом состава и сложения насыпных грунтов, способа отсыпки, вида материала, составляющего основную часть насыпи. Модуль деформации насыпных грунтов, как правило, должен определяться на основе штамповых испытаний.

9.3. Основания, сложенные насыпными грунтами, должны рассчитываться в соответствии с требованиями разд. 2. Если насыпные грунты являются просадочными, набухающими или имеют относительное содержание органического вещества Iот > 0,1, следует учитывать соответственно требования разд. 3-5.

Полная деформация основания должна определяться суммированием осадок основания от внешней нагрузки и дополнительных осадок от самоуплотнения насыпных грунтов и разложения органических включений, а также осадок (просадок) подстилающих грунтов от веса насыпи и нагрузок от фундамента.

9.4. Расчетное сопротивление основания, сложенного насыпными грунтами, определяется в соответствии с требованиями пп. 2.41-2.48.

Предварительные размеры фундаментов сооружений, возводимых на слежавшихся насыпных грунтах, допускается назначать исходя из значений расчетных сопротивлений грунтов основания R0 по рекомендуемому приложению 3.

Значениями R0 допускается пользоваться также и для назначения окончательных размеров фундаментов зданий и сооружений III класса.

9.5. При расчетных деформациях основания, сложенного насыпными грунтами, больше предельных или недостаточной несущей способности основания должны предусматриваться следующие мероприятия в соответствии с требованиями пп. 2.67-2.71:

поверхностное уплотнение оснований тяжелыми трамбовками, вибрационными машинами, катками;

глубинное уплотнение грунтовыми сваями, гидровиброуплотнение;

устройство грунтовых подушек (песчаных, щебеночных, гравийных и т.п.);

прорезка насыпных грунтов глубокими фундаментами;

конструктивные мероприятия.

10. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

10.1. Основания сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях, должны проектироваться с учетом неравномерного оседания земной поверхности, сопровождаемого горизонтальными деформациями сдвигающегося грунта в результате производства горных работ и перемещения грунта в выработанное пространство.

Параметры деформаций земной поверхности, в том числе кривизна поверхности, ее наклоны и горизонтальные перемещения, а также вертикальные уступы должны определяться в соответствии с требованиями СНиП по проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях. Эти параметры, являющиеся основой для расчета оснований, фундаментов и надфундаментных конструкций сооружений, должны учитываться при назначении расчетных значений характеристик грунта.

10.2. Расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунта для определения усилий, действующих на фундаменты в результате деформаций земной поверхности, следует принимать равными нормативным, полагая в формуле (1) коэффициент надежности по грунту gg = 1.

Значение модуля деформации грунта в горизонтальном направлении Еh допускается принимать равным 0,5 для пылевато-глинистых грунтов и 0,65 - для песчаных грунтов от значения модуля деформации грунта в вертикальном направлении Е.

Таблица 10.1 - Коэффициент gс2 для сооружений с жесткой конструктивной схемой при отношении длины сооружения или отсека к его высоте L/Н

| Грунты | Коэффициент с2 для сооружений с жесткой конструктивной схемой при отношении длины сооружения или отсека к его высоте L/Н |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L/H  4 | 4  L/H 2,5 | 2,5 L/H 1,5 | L/H  1.5 |
| Крупнообломочные с песчаным заполнителем и песчаные, кроме мелких и пылеватых | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,5 |
| Пески мелкие | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 |
| Пески пылеватые | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,0 |
| Крупнообломочные с пылевато-глинистым заполнителем и пылевато-глинистые с показателем текучести IL 0.5 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Крупнообломочные с пылевато-глинистым заполнителем и пылевато-глинистые с показателем текучести IL 0.5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

10.3. Расчетные сопротивления грунтов основания R должны определяться в соответствии с требованиями пп. 2.41. - 2.48. При этом коэффициент условий работы gc2 в формуле (7) для сооружений жесткой конструктивной схемы, имеющих поэтажные и фундаментный пояса с замкнутым контуром, следует принимать по табл. 8; в остальных случаях - gс2 = 1.

10.4. Краевое давление на грунт под подошвой фундаментов, в том числе плитных, должно определяться с учетом дополнительных моментов, вызываемых деформацией земной поверхности при подработке.

Краевое давление не должно превышать 1,4R и в угловой точке - 1,5R, а равнодействующая нагрузок не должна выходить за пределы ядра сечения подошвы фундамента.

10.5. Расчет деформаций оснований допускается не производить в случаях, указанных в табл. 6, а также, если конструкции сооружений проектируются с учетом неравномерного оседания земной поверхности.

На площадках, сложенных просадочными грунтами, конструкции сооружений должны проектироваться с учетом возможного совместного воздействия на них деформаций от подработок и просадок грунтов.

10.6. Для сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях, должны применяться фундаменты следующих конструктивных схем:

жесткой (плитные, ленточные с железобетонными поясами, столбчатые со связями-распорками между ними и т.п.);

податливой (фундаменты с горизонтальными швами скольжения между отдельными элементами, фундаменты с вертикальными элементами, имеющими возможность наклоняться при горизонтальных перемещениях грунта);

комбинированной (жесткие фундаменты, имеющие шов скольжения ниже уровня планировки или пола подвала).

Конструктивная схема фундамента должна приниматься в зависимости от расчетных деформаций земной поверхности, жесткости надфундаментных конструкций, деформативности грунтов оснований и пр.

Примечание. Для зданий повышенной этажности и башенного типа применение наклоняющихся фундаментов не допускается.

10.7. На площадках, сложенных грунтами с модулем деформации Е < 10 МПа (100 кгс/см2), а также при возможности резкого ухудшения строительных свойств грунтов основания вследствие изменения гидрогеологических условий площадки при подработке рекомендуется принимать свайные или плитные фундаменты.

Если в верхней зоне основания залегают слои ограниченной толщины насыпных, биогенных и просадочных грунтов, следует предусматривать прорезку этих слоев фундаментами.

10.8. К основным мероприятиям, снижающим неблагоприятное воздействие деформаций земной поверхности на фундаменты и конструкции сооружений, относятся:

а) уменьшение поверхности фундаментов, имеющей контакт с грунтом;

б) заложение фундаментного пояса на одном уровне в пределах отсека сооружения;

в) устройство грунтовых подушек на основаниях, сложенных практически несжимаемыми грунтами;

г) размещение подвалов и технических подполий под всей площадью отсека сооружения;

д) засыпка грунтом пазух котлованов и выполнение грунтовых подушек из материалов, обладающих малым сцеплением и трением на контакте с поверхностью фундаментов;

е) отрывка перед подработкой временных компенсационных траншей по периметру сооружения.

11. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

11.1. Основания сооружений, возводимых в районах с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП по проектированию зданий и сооружений в сейсмических районах.

В районах с сейсмичностью менее 7 баллов основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий.

11.2. Проектирование оснований с учетом сейсмических воздействий должно выполняться на основе расчета по несущей способности на особое сочетание нагрузок, определяемых в соответствии с требованиями СНиП по нагрузкам и воздействиям, а также по проектированию зданий и сооружений в сейсмических районах.

Предварительные размеры фундаментов допускается определять расчетом основания по деформациям на основное сочетание нагрузок (без учета сейсмических воздействий) согласно требованиям разд. 2.

11.3. Расчет оснований по несущей способности выполняется на действие вертикальной составляющей внецентренной нагрузки, передаваемой фундаментом, исходя из условия

Nа £ gс,еq Nu,eq / gn,  (24)

где Nа - вертикальная составляющая расчетной внецентренной нагрузки в особом сочетании;

Nu,eq - вертикальная составляющая силы предельного сопротивления основания при сейсмических воздействиях;

gс,eq - сейсмический коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0; 0,8; 0,6 соответственно для грунтов I, II и III категорий по сейсмическим свойствам, причем для сооружений, возводимых в районах с повторяемостью землетрясений 1, 2 и 3, значение gс,eq следует умножать на 0,85; 1,0 и 1,15 соответственно (категории грунтов по сейсмическим свойствам и повторяемость землетрясений определяются в соответствии со СНиП по проектированию и строительству в сейсмических районах);

gn - коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый по указаниям п. 2.58.

Горизонтальная составляющая нагрузки учитывается при расчете фундамента на сдвиг по подошве.

11.4. При действии моментных нагрузок в двух направлениях расчет основания по несущей способности должен выполняться раздельно на действие сил и моментов в каждом направлении независимо друг от друга.

11.5. При расчете оснований и фундаментов на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмических воздействий допускается частичный отрыв подошвы фундамента от грунта при выполнении следующих условий:

эксцентриситет еа расчетной нагрузки не превышает одной трети ширины фундамента в плоскости момента;

сила предельного сопротивления основания определяется для условного фундамента, размер подошвы которого в направлении действия момента равен размеру сжатой зоны

bc = 1,5 (b - 2eа);

максимальное краевое давление под подошвой фундамента, вычисленное с учетом его неполного опирания на грунт, не превышает краевой ординаты эпюры предельного сопротивления основания.

11.6. Глубина заложения фундаментов в грунтах, относимых по их сейсмическим свойствам согласно СНиП по проектированию зданий и сооружений в сейсмических районах к I и II категориям, принимается, как правило, такой же, как для фундаментов в несейсмических районах.

На площадках, сложенных грунтами III категории по сейсмическим свойствам, рекомендуется предусматривать устройство искусственных оснований (п. 2.69).

11.7. При невозможности заглубления фундаментов здания или отсека на одном уровне в нескальных грунтах должно выполняться условие (4), в котором расчетное значение угла внутреннего трения грунта должно быть уменьшено при сейсмичности: 7 баллов - на 20, 8 баллов - на 40 и 9 баллов - на 70.

12. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

12.1. Требования настоящего раздела должны соблюдаться при проектировании оснований опор воздушных линий электропередачи и опор открытых распределительных подстанций напряжением от 1кВ и выше.

Примечание. По характеру нагружения опоры подразделяются на промежуточные, анкерные и угловые. Опоры, применяемые в единичных случаях, а также на больших переходах, называются специальными.

12.2. Расчетные характеристики грунтов должны устанавливаться в соответствии с требованиями пп. 2.12 - 2.14.

При расчете оснований по деформациям значение коэффициента надежности по грунту gg допускается принимать равным единице. Для массовых опор нормативные значения характеристик допускается принимать по таблицам рекомендуемого приложения 1, причем значения сn,jn и Е, приведенные для пылевато-глинистых грунтов с показателем текучести 0,5 < IL £ 0,75, допускается принимать до диапазона 0,5 < IL £ 1,0.

При расчете оснований по несущей способности значение коэффициента надежности по грунту следует принимать по табл. 9.

12.3. Расчет оснований по деформациям и несущей способности должен проводиться для всех режимов работы опор. Динамическое действие порывов ветра на конструкцию опоры учитывается лишь при расчете оснований по несущей способности.

Предельные значения осадок и крена отдельных блоков фундаментов при их загружении сжимающими нагрузками следует принимать по рекомендуемому приложению 4.

Таблица 12.1 - Коэффициент надежности по грунту gg для определения расчетных значений

|  | Коэффициент надежности по грунту gg Для определения расчетных значений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Грунты | плотности рI | угла внутреннего трения jI | удельного сцепления сI |
| Песчаные | 1,0 | 1,1 | 4,0 |
| Супеси при показателе текучести IL £ 0,25, суглинки и глины IL £ 0,5 | 1,0 | 1,1 | 2,4 |
| Супеси при показателе текучести IL > 0,25, суглинки и глины IL > 0,5 | 1,0 | 1,1 | 3,3 |

12.4. Расчет оснований, сложенных пучинистыми грунтами, по несущей способности должен выполняться с учетом одновременного действия сил морозного пучения, постоянных и длительных временных нагрузок. Расчет оснований опор на одновременное действие сил морозного пучения и кратковременных нагрузок (ветровых и от обрыва проводов) не требуется.

12.5. Расчет деформаций оснований выдергиваемых фундаментов и анкерных плит по деформациям может не выполняться, если выдергивающая сила центральна по отношению к подошве фундамента (анкерной плите) и соблюдается условие

, (12.1)

где Fn - нормативное значение выдергивающей силы, кН (кгс);

Gn - нормативное значение веса фундамента или плиты, кН (кгс);

b - угол наклона выдергивающей силы к вертикали, град;

gс - коэффициент условий работы, определяемый в соответствии с указаниями п. 11.6;

- расчетное сопротивление грунта обратной засыпки, кПа (кгс/см2), принимаемое по табл. 6 рекомендуемого приложения 3;

А0 - площадь проекции верхней поверхности фундамента на плоскость, перпендикулярную линии действия выдергивающей силы, м2 (см2).

12.6. Коэффициент условий работы gс в формуле (12.1) принимается равным:

gc = g1 g2 g3 g4

где g1 = 1,2; 1,0 и 0,8 - для опор с базой В (расстояние между осями отдельных фундаментов), равной 5; 2,5 и 1,5 м; при промежуточных значениях В значение g1 определяется по интерполяции;

g2 = 1,0 для нормального и g2 = 1,2 - для аварийного и монтажного режимов работы;

g3 = 1,0; 0,8 и 0,7 - соответственно для опор: промежуточных прямых; промежуточных угловых, анкерных и анкерно-угловых, концевых и порталов распределительных устройств; специальных;

g4 = 1,0 и 1,15 -соответственно для: грибовидных фундаментов и анкерных плит опор с оттяжками, стойки которых защемлены в грунте; анкерных плит опор, стойки которых шарнирно оперты на фундаменты.

12.7. Расчетное сопротивление грунта основания R под подошвой сжато-опрокидываемых фундаментов определяется по формуле (7) при коэффициенте gс2 =1.

Наибольшее давление на грунт под краем подошвы фундамента при действии вертикальной сжимающей и горизонтальных нагрузок в одном или в двух направлениях не должно превышать 1,2R.

12.8. Расчет оснований по несущей способности при действии на фундамент (анкерную плиту) выдергивающей нагрузки производится исходя из условия

(12.2)

где F - расчетное значение выдергивающей силы кН (кгс);

gf - коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый равным 0,9;

Gn - нормативное значение веса фундамента (плиты), кН (кгс);

b - угол наклона выдергивающей силы к вертикали, град.;

gс - коэффициент условий работы, принимаемый равным единице;

Fu,a - сила предельного сопротивления основания выдергиваемого фундамента, кН (кгс), определяемая в соответствии с указаниями п. 12.9;

gn - коэффициент надежности по назначению, принимаемый равным для опор:

промежуточных прямых - 1,0;

анкерных прямых без разности тяжений - 1,2;

угловых (промежуточных и аркерных), анкерных (прямых и концевых) - 1,3;

с разностью тяжений, порталов открытых распределительных устройств

специальных - 1,7.

12.9. Силу предельного сопротивления основания выдергиваемого фундамента Fu,a следует определять по формуле

Fu, а =gbf (Vbf - Vf) cosb + c0 [A1cos (j0 -- b / 2) + A2cos (j0 + b / 2) + 2A3cosj0], (12.3)

где gbf - расчетное значение удельного веса грунта обратной засыпки, кН / м3 (кгс / см3);

Vbf - объем, м3 (см3), тела выпирания в форме усеченной пирамиды, образуемой плоскостями, проходящими через кромки верхней поверхности фундамента (плиты) и наклоненными к вертикали под углами Ji , равными:

у нижней кромки J1 = j0 + в / 2;

у верхней кромки J2 = j0 - в / 2;

у боковых кромок J3 = J4 = j0;

Vf - объем части фундамента, находящейся в пределах тела выпирания, м3 (см3); для анкерных плит принимается Vf = = 0;

А1, А2, А3 - площади граней тела выпирания, имеющих в основании соответственно нижнюю, верхнюю и боковые кромки верхней поверхности фундамента (плиты);

с0 и j0 - расчетные значения удельного сцепления, кПа (кгс/см2), и угла внутреннего трения грунта обратной засыпки, град, принимаемые равными:

с0 = hсI; j0 = hjI; (12.4)

здесь сI и jI - расчетные значения соответственно удельного сцепления и угла внутреннего трения грунта природного сложения, определяемые в соответствии с указаниями п. 11.2;

h - коэффициент, принимаемый по табл. 10.

Таблица 12.2 - Коэффициент h при плотности грунта засыпки

| Грунты обратной засыпки | Коэффициент h при плотности грунта засыпки, т/м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1,55 | 1,7 |
| Пески, кроме пылеватых влажных и насыщенных водой | 0,5 | 0,8 |
| Пылевато-глинистые при показателе текучести IL £ 0,5 | 0,4 | 0,6 |

Примечание: Значение коэффициента h для пылеватых песков влажных, глин и суглинков при показателе текучести 0,5 < IL £ 0,75 и супесей 0,5 < IL £ 1 должно быть понижено на 15 %.

13. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ОПОР МОСТОВ И ТРУБ ПОД НАСЫПЯМИ

13.1. Основания опор мостов и труб под насыпями следует проектировать с учетом особенностей конструкций этих сооружений, действующих на них нагрузок и условий эксплуатации, инженерно-геологических, гидрогеологических и гидрологических условий.

13.2. Основания опор мостов и труб под насыпями должны быть рассчитаны по несущей способности и по деформациям.

Расчет оснований опор мостов и труб под насыпями по несущей способности следует производить согласно указаниям СНиП по проектированию мостов и труб.

Расчет оснований опор мостов по деформациям должен включать определение осадок и кренов фундаментов, а для оснований труб под насыпями - определение осадок фундаментов и производится в соответствии с требованиями обязательного приложения 2.

Расчет по деформациям оснований опор мостов внешне статически неопределимых систем следует производить с учетом взаимодействия оснований, фундаментов, надфундаментной части опор и пролетных строений.

Расчет осадок фундаментов допускается не производить в случаях, предусмотренных СНиП по проектированию мостов и труб.

13.3. В местах залегания пылевато-глинистых грунтов с IL > 0,6, биогенных грунтов и илов, а также на неустойчивых склонах, решение о конструкции трубы и ее фундамента должно приниматься исходя из необходимости обеспечения устойчивости не только трубы, но и примыкающих к ней участков насыпи.

13.4. Доверительная вероятность a расчетных значений характеристик грунтов, определяемых в соответствии с требованиями пп. 2.12-2.14, должна приниматься для грунтов оснований опор мостов и труб под насыпями при расчетах оснований по несущей способности a = 0,98, по деформациям a = 0,9.

13.5. Глубина заложения фундаментов опор и фундаментов или грунтовых подушек труб под насыпями должна назначаться в соответствии с требованиями пп. 2.25-2.33 с учетом следующих указаний.

Если возможен размыв грунта для водотока, фундаменты опор мостов должны быть заглублены не менее чем на 2,5 м от наинизшей отметки дна водотока в месте расположения опоры после его общего и местного размыва расчетным паводком и не менее чем на 2,0 м - при размыве наибольшим паводком.

При отсутствии возможности размыва грунта фундаменты опор мостов в нескальных грунтах должны быть заглублены от поверхности грунта или дна водотока не менее чем на 1 м.

В скальные грунты с пределом прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии Rc > 50 МПа (500 кгс/см2) фундаменты следует заглублять не менее чем на 0,1 м, а при Rc £ 50 МПа (500 кгс/см2) - не менее чем на 0,25 м.

Примечание. Глубина размыва дна водотока должна определяться в соответствии с указаниями государственных нормативов по проектированию мостов и труб.

13.6. Глубину заложения фундаментов опор мостов и труб под насыпями следует принимать по табл. 2 при расположении уровня подземных вод на глубине dw £ df + 2 м. Если по требованиям табл.2 глубина заложения фундаментов должна быть не менее расчетной глубины промерзания грунта, все фундаменты, за исключением фундаментов или грунтовых подушек для средних звеньев одноочковых труб отверстием до 2 м, следует заглублять не менее чем на 0,25 м ниже расчетной глубины промерзания грунта. При этом за расчетную глубину промерзания принимается ее нормативное значение.

Фундаменты или грунтовые подушки средних звеньев одноочковых труб отверстием до 2 м допускается закладывать без учета глубины промерзания грунта.

В случаях когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания грунта, соответствующие грунты, указанные в табл. 2, должны залегать не менее чем на 1 м ниже нормативной глубины промерзания грунта.

Примечание. Глубину заложения фундаментов и грунтовых подушек под средние звенья труб диаметром 2 м и более следует назначать с учетом уменьшения глубины промерзания грунта в направлении к оси насыпи.

13.7. Трубы под насыпями следует укладывать на фундаменты или на уплотненные грунтовые подушки. Фундаменты обязательны для звеньев и оголовков труб незамкнутого поперечного сечения и рекомендуются для оголовков труб любой конструкции.

В случаях заложения оголовков труб на грунтовых подушках должны предусматриваться противофильтрационные экраны.

13.8. Основанию труб (в целях сохранения в процессе эксплуатации необходимого уклона для стока воды по трубам и предупреждения их подтопления снизу) должен придаваться строительный подъем в зависимости от высоты насыпи и физико-механических свойств грунтов основания.

14*. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА ЗАКАРСТВОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

14.1. Основания сооружений, возводимых на закарствованных территориях, должны проектироваться с учетом возможности образования карстовых деформаций - провалов и оседаний (п. 2.35.) и особенностей развития карстовых процессов.

14.2. Карстовые деформации характеризуются следующими параметрами:

интенсивностью их проявления, т.е. среднегодовым количеством карстовых деформаций на единицу площади территории;

средними и максимальными диаметрами провалов и оседаний, их средней глубиной, а для оседаний, кроме того, кривизной земной поверхности и наклоном краевых участков зоны оседания.

Параметры карстовых деформаций определяются расчетом с использованием вероятностно-статистических и (или) аналитических методов на основе анализа инженерно-геологических и гидрогеологических условий с учетом их возможных изменений за время эксплуатации сооружений, закономерностей образования деформаций, конструктивных особенностей сооружения, степени его ответственности и срока эксплуатации.

14.3. При проектировании сооружений на закарстованных территориях следует предусматривать мероприятия, исключающие возможность образования карстовых деформаций или снижающие их неблагоприятное воздействие на сооружения, к которым относятся:

заполнение карстовых полостей;

прорезка закарствованных пород глубокими фундаментами;

закрепление закарствованных пород и (или) вышележащих грунтов;

водозащитные мероприятия;

исключение или ограничение неблагоприятных техногенных воздействий.

14.4. Если применением мероприятий, указанных в п. 13.3, возможность образования карстовых деформаций полностью не исключена, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности их применения, должны предусматриваться конструктивные мероприятия, назначаемые исходя из расчета фундаментов и конструкций сооружения с учетом образования карстовых деформаций.

14.5. Выбор одного или комплекса мероприятий должен производиться с учетом видов возможных карстовых деформаций и их параметров, степени значимости сооружения, его конструктивных и эксплутационных особенностей в соответствии с требованиями п. 1.1.

Принятые мероприятия не должны приводить к активизации карстовых процессов на примыкающих территориях.

В обоснованных случаях следует предусматривать контроль за развитием карстовых процессов в зоне сооружения во время его эксплуатации.

14.6. Расчет оснований сооружений, возводимых на закарстованных территориях, должен производиться в соответствии с требованиями разд. 2.

При наличии в основании сооружений грунтов с особыми свойствами (просадочных, набухающих и др.), залегающих над закарстованными грунтами, следует учитывать требования соответствующих разделов настоящих норм.

14.7. При проектировании сооружений на закарстованных территориях с возможностью образования провалов следует применять фундаменты с консольными выступами: неразрезные ленточные, пространственно-рамные, плоские и ребристые плитные.

14.8. При необходимости усиления оснований и фундаментов существующих сооружений следует предусматривать:

объединение отдельных фундаментов в пространственно-рамные конструкции;

устройство консольных выступов, поясов жесткости и т.п.;

закрепление грунтов основания;

заполнение образовавшихся провалов (песком, щебнем, цементным раствором и т.п.)

15*. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ

15.1. Основания, сложенные пучинистыми грунтами, должны проектироваться с учетом способности таких грунтов при сезонном промерзании увеличиваться в объеме, что сопровождается подъемом поверхности грунта и возникновением сил морозного пучения грунта, действующих на фундамент. При оттаивании происходит осадка пучинистого грунта.

15.2. К пучинистым грунтам относятся пылевато-глинистые грунты, пески пылеватые и мелкие, а также крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем, имеющие к началу промерзания влажность выше определенного уровня.

При проектировании следует учитывать возможность повышения влажности грунта за счет подъема уровня подземных вод, и экранирования поверхности.

15.3. Пучинистые грунты характеризуются:

относительной деформацией морозного пучения efh - отношением подъема ненагруженной поверхности грунта к толщине промерзающего слоя;

давлением морозного пучения рfh , нормальным к подошве фундамента;

удельным значением tfh касательной силы морозного пучения, действующей вдоль боковой поверхности фундамента.

Указанные характеристики, как правило, должны устанавливаться на основе опытных данных с учетом возможного изменения гидрогеологических условий. При отсутствии опытных данных характеристики допускается определять по физическим характеристикам грунтов.

15.4. Расчет оснований, сложенных пучинистыми грунтами, должен выполняться в соответствии с требованиями разд. 2 с учетом сил морозного пучения.

15.5. При заложении фундаментов ниже расчетной глубины промерзания должен выполняться расчет устойчивости фундаментов на действие касательных сил морозного пучения.

15.6. При заложении фундаментов выше расчетной глубины промерзания (малозаглубленные фундаменты) необходимо производить расчет деформаций морозного пучения грунтов основания с учетом касательных и нормальных сил морозного пучения.

Примечание. Малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружений III класса, а также для одно- и двухэтажных зданий сельскохозяйственного назначения при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м.

15.7. Расчетные деформации морозного пучения грунтов основания, определяемые с учетом нагрузки от сооружения, не должны превышать предельных значений, рекомендуемого приложения 4 для набухающих грунтов.

15.8. Если расчетные деформации морозного пучения основания малозаглубленных фундаментов больше предельных или устойчивость фундаментов на действие сил морозного пучения недостаточна, кроме возможности изменения глубины заложения фундаментов, следует рассмотреть необходимость применения мероприятий, уменьшающих силы и деформации морозного пучения, а также глубину промерзания в соответствии с указаниями пп. 2.67-2.71 - водозащитные, теплозащитные или физико-химические.

Если при применении указанных мероприятий деформации морозного пучения не исключены, следует предусматривать конструктивные мероприятия, назначаемые исходя из расчета фундаментов и конструкций сооружения с учетом возможных деформаций морозного пучения.

16*. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА НАМЫВНЫХ ГРУНТАХ

16.1. Основания, сложенные намывными грунтами, должны проектироваться с учетом их неоднородности (многослойности, изменчивости состава и свойств в плане и по глубине), способности изменять физико-механические свойства со временем, в том числе за счет колебаний уровня подземных вод, чувствительности к вибрационным воздействиям, а также возможных осадок подстилающих слоев.

Для намыва, как правило, следует использовать песчаные грунты.

Примечание. Намыв грунтов на просадочные (в грунтовых условиях I типа), набухающие и засоленные грунты допускается при соответствующем обосновании.

16.2. Прочностные и деформационные характеристики намывных грунтов, как правило, должны устанавливаться по результатам полевых и лабораторных исследований грунтов не нарушенного сложения с учетом возраста намывного грунта, т.е. времени, прошедшего после окончания намыва, а также разницы во времени между периодом инженерно-геологических изысканий и началом строительства.

16.3. Для предварительных расчетов оснований, а также окончательных расчетов оснований зданий и сооружений III класса допускается пользоваться значениями прочностных и деформационнных характеристик грунтов, полученными по их физическим характеристикам в зависимости от возраста намывных грунтов.

16.4. Расчет оснований, сложенных намывными грунтами, должен производиться в соответствии с требованиями разд. 2.

Если толщина намывных грунтов подстилается биогенными грунтами или илами, в расчетах оснований следует дополнительно учитывать требования разд. 5. В указанном случае применение столбчатых фундаментов не допускается.

16.5. Расчетное сопротивление R намывных грунтов определяется в соответствии с требованиями пп. 2.41-2.48. При этом значения прочностных характеристик намывного грунта (jII и сII) следует принимать соответствующими началу строительства.

16.6. Полная деформация основания, сложенного намывными грунтами, должна определяться суммированием осадок основания от внешней нагрузки, самоуплотнения толщи намывных грунтов и дополнительных осадок за счет незавершившейся консолидации загруженных намывом подстилающих слоев грунта.

16.7. При расчетных деформациях основания, сложенного намывными грунтами, больше предельных или недостаточной несущей способности основания в соответствии с указаниями пп. 2.67-2.71 должны предусматриваться:

уплотнение намывных грунтов (вибрационными машинами и катками, глубинным гидровиброуплотнением, использованием энергии взрыва, трамбованием, избыточным намывом грунта на площади застройки и др.);

закрепление или армирование намывного грунта;

конструктивные мероприятия.»;

в Своде правил Республики Казахстан 5.01-106-2013 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками», утвержденном указанным приказом:

раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в следующей редакции:

«2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и сооружений».

СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции».

СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений».

СП РК 5.01-105-2013 «Фундаменты в вытрамбованных котлованах».

Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням - журналам и информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

раздел 5 пункт 5.2 подпункты 5.2.1(1)Р и (2) изложить в следующей редакции:

«5.2.1 (1)P Проектные ситуации назначаются в соответствии с 2.2 СП РК EN 1997-1:2004/2011.

(2) При выборе предельных состояний для расчета следует рассматривать воздействия, перечисленные в 2.4.2(4) СП РК EN 1997-1:2004/2011.»;

подпункт 5.2.7 изложить в следующей редакции:

«5.2.7 Устройство фундаментов машин с динамическими нагрузками, за исключением фундаментов турбоагрегатов мощностью 25 тыс. кВт и более, допускается на насыпных грунтах, если такие грунты не содержат органических примесей, вызывающих неравномерные осадки грунта при сжатии. При этом основание из насыпных грунтов должно быть уплотнено (тяжелыми трамбовками, вибрированием или другими способами) в соответствии с нормативными требованиями СН РК 5.01-02.»;

в подпункте 5.2.8 второй и третий абзац изложить в следующей редакции:

«Значение R0 следует определять по табличным данным требованиями СП РК 5.01-101.

При нарушении ограничений на эксцентриситет следует рассчитывать колебания массивных и стенчатых фундаментов в соответствии с указаниями приложения А. При этом величина краевого давления при внецентренном загружении фундамента не должна превышать значения, определяемого правой частью формулы СП РК 5.01-101 более чем на 25 %.»;

раздел 6 пункты 6.1 (1)Р и (2) изложить в следующей редакции:

«6.1 (1)P При расчете фундаментов проектные ситуации назначаются в соответствии с 2.2 СП РК EN 1997-1:2004/2011.

(2) При выборе предельных состояний для расчета следует рассматривать воздействия, перечисленные в п.2.4.2(4) СП РК EN 1997-1:2004/2011.»;

пункт 6.2 (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Для проектирования фундаментов на естественном основании по аварийным и эксплуатационным предельным состояниям следует использовать расчетные модели, которые даны в п.п.6.5 и 6.6 СП РК EN 1997-1:2004/2011. Принятые несущие сопротивления для проектирования фундаментов на скальном основании должны использоваться в соответствии с п.6.7 СП РК EN 1997-1:2004/2011.»;

в Своде правил Республики Казахстан 5.03-102-2013 «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий», утвержденном указанным приказом:

раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в следующей редакции:

«2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СП РК 2.01-101-2013 Защита строительных конструкций от коррозии.

СП РК 2.02-102-2012 Пожарная автоматика зданий и сооружений.

СП РК 2.04-104-2012 Естественное и искусственное освещение.

СП РК 5.03-107-2013 Несущие и ограждающие конструкции.

СТ РК 948-92 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия.

СТ РК 2197-1-2012 Зола летучая для бетона. Часть 1. Определение, требования и критерии соответствия.

СТ РК EN 197-1-2017 Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов.

СТ РК EN 206-1-2011 Бетон. Часть 1. Технические требования, показатели, производство и соответствие.

СТ РК EN 934-2-2011 Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Часть 2. Добавки для бетона. Определение, требования, соответствие, маркировка и этикетирование.

СТ РК EN 10080-2011 Арматура для железобетонных конструкций. Сварная арматура. Общие положения.

СТ РК EN 12504-1-2011 Испытание бетона в конструкциях. Часть 1. Образец бетона, вырезаемый из толщи конструкции. Отбор образцов, исследование и испытание при сжатии.

СТ РК EN 12620-2011 Заполнители для бетона.

НТП РК 02-04-1.4-2011 Проектирование сборных, сборно-монолитных и монолитных железобетонных конструкций.

ГОСТ 4.250-79 СПКП. Строительство. Бетонные и железобетонные изделия и конструкции. Номенклатура показателей.

ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля.

ГОСТ 9.402-2004 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием.

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81) Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (изм. 1).

ГОСТ Р 12.3.047-2012 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия.

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества.

ГОСТ 5578-94 Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия.

ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний.

ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия.

ГОСТ 8267-93* Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 8269.0-97* Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 8829-94 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Методы испытаний нагружением и оценка прочности, жесткости и трещиностойкости.

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости.

ГОСТ 10178-85* Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия.

ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

ГОСТ 11024-2012 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия.

ГОСТ 12586.0-83* Трубы железобетонные напорные виброгидропрессо-ванные. Технические условия.

ГОСТ 12586.1-83* Трубы железобетонные напорные виброгидропрессо-ванные. Конструкция и размеры.

ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.

ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности.

ГОСТ 12730.5-84* Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.

ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры.

ГОСТ 15825-80 Портландцемент цветной. Технические условия.

ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.

ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля прочности.

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.

ГОСТ 20910-90 Бетоны жаростойкие. Технические условия.

ГОСТ 22263-76* Щебень и песок из горных пород. Технические условия.

ГОСТ 22266-2013 Цементы сульфатостойкие. Технические условия.

ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры.

ГОСТ 22856-89* Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия.

ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

ГОСТ 23117-91 Зажимы полуавтоматические для натяжения арматуры железобетонных конструкций. Технические условия.

ГОСТ 23615-79* Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности.

ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковой метод контроля качества. Правила приемки.

ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия.

ГОСТ 25592-91* Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов.

ГОСТ 25781-83* Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия.

ГОСТ 25818-2017 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

ГОСТ 25820-2014 Бетоны легкие. Технические условия.

ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

ГОСТ 26644-85* Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

ГОСТ 26819-86* Трубы железобетонные со стальным сердечником. Технические условия.

ГОСТ 27005-2014 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности.

ГОСТ 27006-89 Бетоны. Правила подбора состава.

ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.

ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия.

Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням - журналам и информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

пункт 4.2.2 изложить в следующей редакции:

«4.2.2. Общие требования пожарной безопасности к технологическим процессам производства сборных железобетонных конструкций и изделий принимают в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-2012.

пункт 4.9.17 изложить в следующей редакции:

«4.9.17 Для выборочного приемочного контроля партий готовых изделий по показателям точности размеров и формы изделий, ширины раскрытия технологических трещин, геометрических параметров, определяющих категорию бетонной поверхности, а также положения арматуры и толщины защитного слоя бетона из потока изделий в процессе их выпуска или после окончания изготовления контролируемой партии отбирают выборку по ГОСТ 13015 и определяют в ней число изделий, не удовлетворяющих требованиям стандарта или рабочей документации по каждому из контролируемых показателей (число дефектных изделий по каждому из показателей).

пункт 4.5.1.1 изложить в следующей редакции:

«4.5.1.1 Бетонные смеси, применяемые для изготовления бетонных и железобетонных изделий, должны соответствовать ГОСТ 7473 и обеспечивать получение бетонов, соответствующих требованиям СТ РК EN 206-1, ГОСТ 26633, ГОСТ 25820 и заданным показателям по прочности, средней плотности, морозостойкости и водонепроницаемости (при необходимости) и другим нормируемым показателям.

пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1 Безопасность в производстве изделий должна быть обеспечена выбором соответствующих технологических процессов, приемов и режимов работы производственного оборудования, рациональным его размещением, выбором рациональных способов хранения и транспортирования исходных материалов и готовой продукции, профессиональным отбором и обучением работающих и применением средств защиты. Производственные процессы должны соответствовать нормативно-техническим документам, а также ведомственным правилам охраны труда и техники безопасности и ГОСТ 12.3.002, а применяемое оборудование - ГОСТ 12.2.003.»;

в Своде правил Республики Казахстан 2.02-102-2012 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», утвержденном указанным приказом:

таблицу 5 изложить в следующей редакции:

Таблица 5 - Группы помещений (производств и технологических процессов) по степени опасности развития пожара в зависимости от их функционального назначения и пожарной нагрузки (для Таблиц 2 - 4)

| Группа помещений | Перечень характерных помещений, производств, технологических процессов |
| --- | --- |
| 1 | Помещения книгохранилищ, библиотек, цирков, хранения горючих музейных ценностей, фондохранилищ, музеев и выставок, картинных галерей, концертных залов, помещений вычислительной техники, магазинов, административных зданий, гостиниц, больниц, гаражей-стоянок |
| 2 | Помещения деревообрабатывающего, текстильного, трикотажного, табачного, обувного, кожевенного, мехового, целлюлозно-бумажного и печатного производств; помещения окрасочных, малярных, смесеприготовительных, обезжиривания, консервации/расконсервации, промывки деталей с применением легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей; помещения для производства ваты, искусственных и пленочных материалов, швейной промышленности, производств с применением резинотехнических изделий, предприятий по обслуживанию автомобилей; помещения категории В3 по взрывопожарной и пожарной опасности (пожарная нагрузка 200…1400 МДж/м2) |
| 3 | Помещения для производства резинотехнических изделий |
| 4.1 | Помещения для производства горючих натуральных и синтетических волокон, окрасочные и сушильные камеры, участки открытой окраски и сушки; помещения краскоприготовительных, лакоприготовительных, клееприготовительных производств с применением легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей, помещения категории В2 по взрывопожарной и пожарной опасности (пожарная нагрузка 1400…2200 МДж/м2) |
| 4.2 | Машинные залы компрессорных станций, станций регенерации, гидрирования, экстракции и помещения других производств, перерабатывающих горючие газы, бензин, спирты, эфиры и другие легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости; помещения категории В1 по взрывопожарной и пожарной опасности (пожарная нагрузка более 2200 МДж/м2) |
| 5 | Склады негорючих материалов в горючей упаковке, склады для хранения материалов групп горючести Г1 и Г2 |
| 6 | Склады твердых горючих материалов, в том числе резины, резинотехнических изделий, каучука, смолы |
| 7 | Склады лаков, красок, легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей |
| Примечания 1 Группы помещений определяются по их функциональному назначению. В тех случаях, когда невозможно подобрать аналогичные производства, группу следует определять по категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности. 2 Пожарная нагрузка определяется в соответствии с Приложением А. 3 Параметры установок водяного и пенного пожаротушения для складских помещений, встроенных в здания, помещения которых относятся к 1-й группе, следует принимать по 2-й группе помещений |  |

в Своде правил Республики Казахстан 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений», утвержденном указанным приказом:

наименование раздела 7 «Методы систем молниезащиты» изложить в следующей редакций:

«7 Методы конструирования систем молниезащиты»;

раздел 7 «Методы конструирования систем молниезащиты» дополнить первым подразделом 7-1 «Методы систем молниезащиты»:

«7-1 Методы систем молниезащиты

Фундаментальным аспектом является метод конструирования молниезащиты, используемый для идентификации наиболее подходящих мест для молниеприёмников, основанный на области защиты, предоставляемой каждым терминалом. Наиболее известными методами являются методы конуса защиты, клетки Фарадея и катящейся сферы.

Метод конуса защиты редко применяется и является неколичественным физическим методом. В основном, он используется для пассивных систем молниезащиты.

Метод клетки Фарадея также используется для пассивных систем молниезащиты, однако это не дает гарантию,что металлические полосы, используемые в этом методе, подвергнутся удару молнии в предпочтение какой-либо другой близлежащей точке.

Диэлектрические свойства конструкционных материалов таковы, что вспышка молнии может перейти на близлежащий элемент структурированной стали с непредсказуемыми последствиями. Кроме того, защита таких объектов, как телекоммуникационные тарелки, является фактически невозможной.

В случае простого штыря в соответствии с электрогеометрической моделью, точка удара молнии определяется наземным объектом, который размещается первым на дистанции D от лидера направленного вниз, даже если этот объект плоский (грунтовый). Поэтому можно рассматривать воздействие молнии, как если бы фиктивная сфера радиусом D с головой лидера, направленного вниз, была проведена и строго двигалась вдоль защищаемого сооружения.

Рассматривая простой штырь, высотой «h», по отношению к плоской поверхности (крыша здания, поверхность земли и т.д.), имеется возможность трёх точек удара молнии.

Рисунок 2-1 - Метод катящейся сферы

Если сфера касается только вертикального штыря «А», то вертикальный штырь будет точкой удара.

Если сфера касается плоской поверхности и не касается вертикального штыря, точка удара будет только на поверхности S земли.

Если сфера касается и простого вертикального штыря и справочной поверхности одновременно, то имеется возможность двух точек удара: «А» и «С», но молниевый разряд никогда не ударит в закрытую площадь.

Рисунок 2-2 - Пассивный стержень

Если считать, что пассивный стержень не инициирует верхний лидер, тогда

Rp,p=[h · (2D - h)]1/2, (2-1)

что выполняется при

h<2D, (2-1а)

В случае применения активного молниеотвода (рис.2-3):

Рисунок 2-3 - Активный стержень

Rp.a.=[h · (2D - h)+dL · (2D + dL)] 1/2, (2-2)

что выполняется при

h<dL + 2D, (2-2а)

Рекомендуется сравнивать значения Rp.a. со значениями

Rp.p.=(1,1 - 0,002 · h) · h, (2-2б)

Если окажется, что Rp.a.Rp.p., то по значениям Rp.p., подставляемых вместо Rp.a. в (2-2), вычисляется h

где D - дистанция удара (по пиковым значениям токов:

I уровень защиты - D=20 м, Iмакс=2,8 кА;

II уровень защиты - D=45 м, Iмакс=9,5 кА;

III уровень защиты - D=60 м, Iмакс=14,7 кА), в м,

dL - инициация верхнего лидера, в м, определяемая как

dL=v · dT, (2-3)

(dL определяется при испытаниях в лаборатории для каждой модификации системы молниезащиты производителем)

h - это высота верхушки пьезоэлектрического молниеотвода над поверхностью, которая должна быть защищена, в м

Rp - это защитный радиус молниеотвода, в м

v - скорость инициации верхнего лидера, в м/мкс

dT - время его инициации, в мкс

Полученные данные, используются для подбора систем активной молниезащиты, прошедших сертификацию в Республике Казахстан.

В таблицах 10-1 и 10-2 как пример показан вариант подбора систем активной молниезащиты.

Таблица 10-1 для пьезоэлектрических молниеприёмников. Которые применимы для регионов, где ветровая нагрузка более 0,40 кгс/м2. Таблица 10-2 для систем импульсного напряжения.

Пример: Требуемый уровень защиты I, расчётная верхней точки пьезоэлектрического молниеотвода над поверхностью, которая должна быть защищена - h(m) = 6, расчётный защитный радиус молниеотвода - Rp(m) = 63

Таблица 10-1 - Зависимость радиуса защиты (Rp) от высоты сооружения (h) для разных уровней защиты (Np), активных пьезоэлектрических систем молниезащиты

| Rp(M) | SE6 dL=15 м |  |  | SE9 dL=30 м |  |  | SE12 dL=45 м |  |  | SE15 dL=60 м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h(м)\Np | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 2 | 13 | 18 | 20 | 19 | 25 | 28 | 25 | 32 | 36 | 31 | 39 | 43 |
| 4 | 25 | 36 | 41 | 38 | 51 | 57 | 51 | 65 | 72 | 63 | 78 | 85 |
| 6 | 32 | 46 | 52 | 48 | 64 | 72 | 63 | 81 | 90 | 79 | 97 | 107 |
| 8 | 33 | 47 | 54 | 49 | 65 | 73 | 64 | 82 | 91 | 79 | 98 | 108 |
| 10 | 34 | 49 | 56 | 49 | 66 | 75 | 64 | 83 | 92 | 79 | 99 | 109 |
| 20 | 35 | 55 | 63 | 50 | 71 | 81 | 65 | 86 | 97 | 80 | 102 | 113 |
| 30 | 35 | 58 | 69 | 50 | 73 | 85 | 65 | 89 | 101 | 80 | 104 | 116 |
| 60 | 35 | 60 | 75 | 50 | 75 | 90 | 65 | 90 | 105 | 80 | 105 | 120 |

Таблица 10-2 - Зависимость радиуса защиты (Rp ) от высоты сооружения (h) для разных уровней защиты (Np), активных систем молниезащиты импульсного напряжения

| Rp(M) | Satelit 3-25 |  |  | Satelit 3-45 |  |  | Satelit 13-60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h(м)\Np | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 2 | 17 | 23 | 26 | 26 | 34 | 36 | 32 | 34 | 44 |
| 3 | 25 | 34 | 39 | 38 | 48 | 50 | 48 | 48 | 65 |
| 4 | 34 | 46 | 52 | 50 | 64 | 72 | 64 | 64 | 87 |
| 5 | 42 | 57 | 65 | 63 | 81 | 89 | 79 | 81 | 107 |
| б | 43 | 58 | 66 | 63 | 81 | 90 | 79 | 81 | 107 |
| 10 | 44 | 61 | 69 | 64 | 83 | 92 | 79 | 83 | 109 |
| 15 | 45 | 63 | 72 | 65 | 85 | 95 | 80 | 85 | 111 |
| 20 | 45 | 65 | 75 | 65 | 86 | 97 | 80 | 86 | 113 |
| 45 | 45 | 70 | 84 | 65 | 90 | 104 | 80 | 90 | 119 |
| 60 | 45 | 70 | 85 | 65 | 90 | 105 | 80 | 90 | 120 |

».

в Своде правил Республики Казахстан 1.02-106-2013 «Типовое проектирование», утвержденном указанным приказом:

пункт 7.7 изложить в следующей редакции:

«Сертификация строительной продукции изготовленной в соответствии с типовой проектной документацией осуществляется изготовителем продукции согласно Технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 г. № 90 и «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 г. № 367.»;

2. Внести в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 17 февраля 2006 года № 63 «Об утверждении государственных нормативов (нормативно-технических документов) в области архитектуры, градостроительства и строительства, переведенных на государственный язык» следующие изменения:

в Строительных нормах Республики Казахстан 2.04-21-2004* «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий», утвержденных указанным приказом:

таблицу 4 «Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций» изложить в следующей редакции:

| Здания и помещения, коэффициенты a и b | Градусо-сутки отопи-тельно-го периода, Dd,°С· сут | Нормируемые значения сопротивления теплопередаче, R0 req м2 · °С/Вт, ограждающих конструкций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стен *) | покры-тий *) и перекры-тий над проезда-ми | перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами | окон и балкон-ных дверей, витрин и витражей | фонарей с верти-кальным остекле-нием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Жилые, лечебно- профилактические и детские учреждения, школы, интернаты | 2000 3000 4000 5000 6000 7000 | 2,42 2,82 3,23 3,63 4,04 4,44 | 3,53 4,08 4,64 5,19 5,74 6,29 | 2,95 3,42 3,90 4,37 4,85 5,32 | 0,3 0,375 0,45 0,525 0,6 0,675 | 0,3 0,26 0,35 0,375 0,4 0,425 |
| 2 Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимами | 2000 3000 4000 5000 6000 7000 | 1,98 2,32 2,65 2,98 3,31 3,64 | 2,77 3,23 3,69 4,15 4,61 5,08 | 2,11 2,47 2,84 3,21 3,58 3,95 | 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 | 0,3 0,325 0,35 0,375 0,4 0,425 |

».