СОРТАМЕНТ СВАРНЫХ ДВУТАВРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ

ОБЫЧНОГО ТИПА И С ГОФРИРОВАННЫМИ СТЕНКАМИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПО ПРОЧНОСТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРОКАТНЫМ

РДС РК 5.04-24-2006

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные исходные данные

2 Область применения сортамента

3 Нормативные ссылки на документы

4 Сортамент сварных двутавровых профилей обычного типа

5 Сортамент сварных двутавровых профилей с гофрированными стенками

1 Основные исходные данные

Настоящая работа по разработке РДС РК «Сортамент сварных двутавровых профилей обычного типа и с гофрированными стенками, соответствующие по прочностным характеристикам прокатным» выполняется на основании:

- договора №014-М/1-3 от 15.03.2006г, заключенного между Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан г. Астана (заказчик) и ТОО «Институт Проектстальконструкция» (подрядчик);

- технического задания на разработку нормативной продукции, выданного Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИТ РК 15.03.2006 г.

В процессе выполнения работы было разработано, согласовано и утверждено Техническое задание на разработку нормативного документа, а также изучена научно-техническая, проектно-конструкторская технологическая документация по теме документа. На основании анализа изученной документации был разработан проект структуры нормативного документа и его содержание в общих чертах. При выполнении работы были выполнены соответствующие расчеты:

- по подбору сечений сварных двутавров с плоскими стенками типов «БС», «ШС» и «КС» взамен соответственно прокатных двутавров типов «Б», «Ш» и «К»,

- по подбору сечений сварных двутавров с гофрированными  стенками типов «БГС», «ШГС» и «КГС» взамен соответственно прокатных двутавров типов «Б», «Ш» и «К».

2 Область применения сортамента

Материалы Сортамента устанавливают требования к геометрическим размерам сварных стальных двутавров с плоской и гофрированной стенками, применение которых возможно взамен прокатных типов «Б», «Ш» и «К» по СТО АСЧМ 20-93 из малоуглеродистой (С235, С245, С255) и низколегированной (С345) сталей путем их прямой замены без ограничений, при отсутствии дополнительных требований.

3 Нормативные ссылки

В настоящем нормативно-техническом документе приведены ссылки на следующие документы:

ГОСТ 19281-89* Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические  условия.

ГОСТ 27772-88* Прокат для стальных строительных конструкций. Общие технические условия.

СТО АСЧМ 20-93 Двутавры с параллельными гранями полок.

4 Сортамент сварных двутавровых профилей обычного типа

4.1 По соотношению размеров и форме профиля сварные двутавры с плоскими стенками подразделяются на три типа:

БС - предназначенные для прямой замены двутавров стальных горячекатаных с параллельными гранями полок типа «Б»;

ШС - предназначенные для прямой замены двутавров стальных горячекатаных, КС - предназначенные для прямой замены двутавров стальных горячекатаных с параллельными гранями полок типа «К».

4.2 Поперечное сечение прокатных двутавров с обозначением размеров дано на рисунке 1. Поперечное сечение сварных двутавров с плоской стенкой с обозначением размеров должно соответствовать, приведенному сечению на рисунке 2. Для сварных двутавров всех типоразмеров кромки полок должны иметь закругления с радиусом r ³ 1,0 мм.

Примеры условных обозначений:

Двутавр нормальный сварной с плоской стенкой профиль 20БС1 из стали С345, категории 3 по ГОСТ 27772.

Двутавр

Двутавр широкополочный сварной с плоской стенкой профиль 30ШС2 из стали С245 по        ГОСТ 27772.

Двутавр

Двутавр колонный сварной с плоской стенкой 35КС2  из стали С345 категории 1 по ГОСТ 2772.

Двутавр

4.3 В таблицах 1, 2 и 3 приведены:

- размеры, мм, поперечного сечения сварных двутавров типов «БС», «ШС» и «КС», соответственно, заменяющие прокатные профили типов «Б» «Ш» и «К»;

- площадь поперечного сечения профилей;

- массы одного метра длины профилей;

- справочные величины для осей х - х и у - у: момент инерции - J, момент сопротивления - W, статический момент полусечения - S, радиус инерции - i.

h - высота двутавра; b - ширина полки;

S - толщина стенки; t - толщина полки;

R - радиус сопряжения.

Рисунок 1 - Поперечное сечение прокатного двутавра

h - высота двутавра; hw - высота стенки;

b - ширина полки; S - толщина стенки;

t - толщина полки; r - радиус закругления.

Рисунок 2 - Поперечное сечение сварного двутавра с плоской стенкой

Таблица 1 - Двутавры стальные сварные с плоской стенкой типа БС до t=20 мм из сталей С235, С245, С255 и С345,

при большей толщине - из С235, С255 и С345

| Профиль | Размеры профиля, мм |  |  |  |  | Площадь сечения, см2 | Масса 1м,кг | Справочные величины для осей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t | hw |  |  | Jx, см4 | Wx, см3 | Sx, см3 | ix, см | Jy, см4 | Wy, см3 | iy, см |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10БС1 | 102,0 | 55,0 | 4,0 | 6,0 | 90,0 | 10,20 | 8,0 | 176,6 | 34,6 | 19,9 | 4,16 | 16,7 | 6,1 | 1,28 |
| 12БС1 | 120,0 | 65,0 | 4,0 | 5,0 | 110,0 | 10,90 | 8,6 | 259,4 | 43,2 | 24,7 | 4,88 | 22,9 | 7,1 | 1,45 |
| 12БС2 | 122,0 | 65,0 | 5,0 | 6,0 | 110,0 | 13,30 | 10,5 | 318,1 | 52,1 | 30,2 | 4,89 | 27,6 | 8,5 | 1,44 |
| 14БС1 | 142,0 | 75,0 | 4,0 | 6,0 | 130,0 | 14,20 | 11,1 | 489,7 | 69,0 | 39,1 | 5,87 | 42,3 | 11,3 | 1,73 |
| 14БС2 | 144,0 | 75,0 | 5,0 | 7,0 | 130,0 | 17,00 | 13,3 | 584,7 | 81,2 | 46,5 | 5,86 | 49,4 | 13,2 | 1,70 |
| 16БС1 | 162,0 | 85,0 | 4,0 | 6,0 | 150,0 | 16,20 | 12,7 | 733,4 | 90,5 | 51,0 | 6,73 | 61,5 | 14,5 | 1,95 |
| 16БС2 | 164,0 | 85,0 | 5,0 | 7,0 | 150,0 | 19,40 | 15,3 | 874,4 | 106,6 | 60,8 | 6,71 | 71,8 | 16,9 | 1,92 |
| 18БС1 | 179,0 | 90,0 | 4,0 | 7,0 | 165,0 | 19,20 | 15,1 | 1082,1 | 120,9 | 67,8 | 7,50 | 85,1 | 18,9 | 2,11 |
| 18БС2 | 181,0 | 90,0 | 5,0 | 9,0 | 165,0 | 24,45 | 19,2 | 1414,4 | 154,6 | 87,5 | 7,61 | 109,5 | 24,3 | 2,12 |
| 20БС1 | 201,0 | 105,0 | 6,0 | 8,0 | 185,0 | 27,90 | 21,9 | 1881,9 | 187,3 | 106,7 | 8,21 | 154,7 | 29,5 | 2,36 |
| 25БС1 | 248,0 | 125,0 | 5,0 | 9,0 | 230,0 | 34,00 | 26,7 | 3721,5 | 300,1 | 167,5 | 10,46 | 293,2 | 46,9 | 2,94 |
| 25БС2 | 250,0 | 125,0 | 6,0 | 10,0 | 230,0 | 38,80 | 30,5 | 4210,4 | 336,8 | 189,7 | 10,42 | 325,9 | 52,2 | 2,90 |
| 30БС1 | 296,0 | 160,0 | 6,0 | 8,0 | 280,0 | 42,40 | 33,3 | 6407,4 | 432,9 | 243,1 | 12,29 | 546,6 | 68,3 | 3,59 |
| 30БС2 | 303,0 | 155,0 | 7,0 | 9,0 | 285,0 | 47,85 | 37,5 | 7381,2 | 487,2 | 276,1 | 12,42 | 559,4 | 72,2 | 3,42 |
| 35БС1 | 345,0 | 175,0 | 6,0 | 10,0 | 325,0 | 54,50 | 42,8 | 11539,0 | 668,9 | 372,3 | 14,55 | 893,8 | 102,2 | 4,05 |
| 35БС2 | 349,0 | 175,0 | 7,0 | 12,0 | 325,0 | 64,75 | 50,9 | 13932,3 | 798,4 | 446,3 | 14,67 | 1072,8 | 122,6 | 4,07 |
| 40БС1 | 394,0 | 200,0 | 7,0 | 12,0 | 370,0 | 73,90 | 58,0 | 20471,4 | 1039,2 | 578,2 | 16,64 | 1601,1 | 160,1 | 4,66 |
| 40БС2 | 398,0 | 200,0 | 8,0 | 14,0 | 370,0 | 85,60 | 67,2 | 24029,8 | 1207,5 | 674,5 | 16,76 | 1868,2 | 186,8 | 4,67 |
| 45БС1 | 446,0 | 200,0 | 8,0 | 13,0 | 420,0 | 85,60 | 67,2 | 29320,1 | 1314,8 | 739,3 | 18,51 | 1735,1 | 173,5 | 4,50 |
| 45БС2 | 450,0 | 200,0 | 9,0 | 15,0 | 420,0 | 97,80 | 76,8 | 33951,6 | 1509,0 | 851,0 | 18,63 | 2002,6 | 200,3 | 4,53 |
| 50БС1 | 491,0 | 200,0 | 9,0 | 13,0 | 465,0 | 93,85 | 73,7 | 37251,1 | 1517,4 | 864,7 | 19,92 | 1736,2 | 173,6 | 4,30 |
| 50БС2 | 495,0 | 200,0 | 9,0 | 15,0 | 465,0 | 101,85 | 80,0 | 42115,1 | 1701,5 | 963,3 | 20,33 | 2002,8 | 200,3 | 4,43 |
| 50БС3 | 499,0 | 200,0 | 10,0 | 17,0 | 465,0 | 114,50 | 89,9 | 47890,2 | 1919,4 | 1089,7 | 20,45 | 2270,5 | 227,1 | 4,45 |
| 55БС1 | 543,0 | 225,0 | 10,0 | 14,0 | 515,0 | 114,50 | 89,9 | 55467,8 | 2043,0 | 1164,7 | 22,01 | 2662,1 | 236,6 | 4,82 |
| 55БС2 | 549,0 | 220,0 | 10,0 | 17,0 | 515,0 | 126,30 | 99,1 | 64326,1 | 2343,4 | 1326,4 | 22,57 | 3021,2 | 274,7 | 4,89 |
| 60БС1 | 597,0 | 200,0 | 10,0 | 16,0 | 565,0 | 120,50 | 94,6 | 69053,6 | 2313,4 | 1328,6 | 23,94 | 2138,0 | 213,8 | 4,21 |
| 60БС2 | 601,0 | 200,0 | 11,0 | 18,0 | 565,0 | 134,15 | 105,3 | 77732,7 | 2586,8 | 1488,3 | 24,07 | 2406,3 | 240,6 | 4,24 |
| 70БС0 | 694,0 | 230,0 | 12,0 | 17,0 | 660,0 | 157,40 | 123,5 | 118371,8 | 3411,3 | 1976,9 | 27,42 | 3456,8 | 300,6 | 4,69 |
| 70БС1 | 692,0 | 260,0 | 12,0 | 17,0 | 660,0 | 167,60 | 131,5 | 130061,6 | 3748,2 | 2149,6 | 27,86 | 4989,4 | 383,8 | 5,46 |
| 70БС2 | 698,0 | 260,0 | 13,0 | 19,0 | 660,0 | 184,60 | 145,0 | 145052,2 | 4156,2 | 2385,0 | 28,03 | 5577,8 | 429,1 | 5,50 |

Таблица 2 - Двутавры стальные сварные с плоской стенкой типа ШС до t=20мм из сталей С235, С245, С255 и С345,

при большей толщине - из С235, С255 и С345

| Профиль | Размеры профиля, мм |  |  |  |  | Площадь сечения,см2 | Масса1м,кг | Справочные величины для осей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t | hw |  |  | Jx,см4 | Wx,см3 | Sx,см3 | ix,см | Jy,см4 | Wy,см3 | iy,см |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20ШС1 | 193,0 | 160,0 | 6,0 | 9,0 | 175,0 | 39,30 | 30,83 | 2707,5 | 280,6 | 155,4 | 8,30 | 614,7 | 76,8 | 3,96 |
| 25ШС1 | 244,0 | 170,0 | 8,0 | 12,0 | 220,0 | 58,40 | 45,79 | 6204,8 | 508,6 | 285,0 | 10,31 | 983,5 | 115,7 | 4,10 |
| 30ШС1 | 296,0 | 200,0 | 8,0 | 13,0 | 270,0 | 73,60 | 57,76 | 11731,1 | 792,6 | 440,8 | 12,63 | 1734,5 | 173,5 | 4,86 |
| 30ШС2 | 302,0 | 200,0 | 9,0 | 16,0 | 270,0 | 88,30 | 69,32 | 14577,3 | 965,4 | 539,6 | 12,85 | 2135,0 | 213,5 | 4,90 |
| 35ШС1 | 334,0 | 250,0 | 8,0 | 12,0 | 310,0 | 84,80 | 66,58 | 17545,9 | 1050,7 | 579,1 | 14,38 | 3126,3 | 250,1 | 6,07 |
| 35ШС2 | 340,0 | 250,0 | 9,0 | 15,0 | 310,0 | 102,90 | 80,79 | 22053,1 | 1297,2 | 717,5 | 14,64 | 3908,1 | 312,7 | 6,16 |
| 40ШС1 | 386,0 | 300,0 | 10,0 | 13,0 | 360,0 | 114,00 | 89,46 | 31029,1 | 1607,7 | 889,4 | 16,50 | 5853,0 | 390,2 | 7,17 |
| 40ШС2 | 392,0 | 300,0 | 10,0 | 17,0 | 360,0 | 138,00 | 108,31 | 40155,5 | 2038,3 | 1123,4 | 17,06 | 7653,0 | 510,2 | 7,45 |
| 45ШС1 | 443,0 | 300,0 | 11,0 | 19,0 | 405,0 | 158,55 | 124,42 | 57359,9 | 2589,6 | 1433,9 | 19,02 | 8554,5 | 570,3 | 7,34 |
| 50ШС1 | 482,0 | 300,0 | 11,0 | 16,0 | 450,0 | 145,50 | 114,18 | 60491,0 | 2510,0 | 1396,8 | 20,39 | 7205,0 | 480,3 | 7,04 |
| 50ШС2 | 491,0 | 300,0 | 15,0 | 18,0 | 455,0 | 176,25 | 138,33 | 72210,5 | 2941,4 | 1665,3 | 20,24 | 8112,8 | 540,8 | 6,79 |
| 50ШС3 | 494,0 | 300,0 | 17,0 | 22,0 | 450,0 | 208,50 | 163,67 | 86481,3 | 3501,3 | 1987,9 | 20,37 | 9918,4 | 661,2 | 6,90 |
| 50ШС4 | 503,0 | 300,0 | 17,0 | 24,0 | 455,0 | 221,35 | 173,78 | 96012,4 | 3817,6 | 2164,3 | 20,83 | 10818,6 | 721,2 | 6,99 |
| 60ШС1 | 586,0 | 300,0 | 12,0 | 18,0 | 550,0 | 174,00 | 136,62 | 103775,1 | 3541,8 | 1987,4 | 24,42 | 8107,9 | 540,5 | 6,83 |
| 60ШС2 | 589,0 | 300,0 | 16,0 | 22,0 | 545,0 | 219,20 | 172,11 | 127728,4 | 4337,1 | 2465,2 | 24,14 | 9918,6 | 661,2 | 6,73 |
| 60ШС3 | 597,0 | 300,0 | 18,0 | 26,0 | 545,0 | 254,10 | 199,46 | 151525,7 | 5076,2 | 2895,2 | 24,42 | 11726,5 | 781,8 | 6,79 |
| 60ШС4 | 605,0 | 300,0 | 20,0 | 30,0 | 545,0 | 289,00 | 226,91 | 175896,0 | 5814,7 | 3330,1 | 24,67 | 13536,3 | 902,4 | 6,84 |
| 70ШС1 | 695,0 | 315,0 | 13,0 | 20,0 | 655,0 | 211,15 | 165,73 | 174006,8 | 5007,4 | 2823,4 | 28,71 | 10430,6 | 662,3 | 7,03 |
| 70ШС2 | 698,0 | 300,0 | 16,0 | 24,0 | 650,0 | 248,00 | 194,69 | 200225,1 | 5737,1 | 3271,4 | 28,41 | 10822,2 | 721,5 | 6,61 |
| 70ШС3 | 711,0 | 300,0 | 20,0 | 28,0 | 655,0 | 299,00 | 234,68 | 242870,4 | 6831,8 | 3941,2 | 28,50 | 12643,7 | 842,9 | 6,50 |
| 70ШС4 | 714,0 | 300,0 | 22,0 | 32,0 | 650,0 | 335,00 | 263,00 | 273771,3 | 7668,7 | 4435,5 | 28,59 | 14457,7 | 963,8 | 6,57 |
| 70ШС5 | 726,0 | 300,0 | 23,0 | 38,0 | 650,0 | 377,50 | 296,32 | 322716,9 | 8890,3 | 5136,3 | 29,24 | 17165,9 | 1144,4 | 6,74 |
| 80ШС1 | 781,0 | 300,0 | 14,0 | 18,0 | 745,0 | 212,30 | 166,63 | 205455,7 | 5261,35 | 3031,4 | 31,11 | 8117,0 | 541,1 | 6,18 |
| 80ШС2 | 796,0 | 300,0 | 14,0 | 23,0 | 750,0 | 243,00 | 190,75 | 255427,1 | 6417,8 | 3651,2 | 32,42 | 10367,2 | 691,1 | 6,53 |
| 90ШС1 | 883,0 | 300,0 | 15,0 | 20,0 | 845,0 | 246,75 | 193,69 | 299926,4 | 6778 | 3933,8 | 34,86 | 9023,8 | 601,6 | 6,05 |
| 90ШС2 | 893,0 | 300,0 | 15,0 | 24,0 | 845,0 | 270,75 | 212,51 | 347346,0 | 7779,3 | 4467,2 | 35,82 | 10823,8 | 721,6 | 6,32 |
| 100ШС1 | 992,0 | 320,0 | 16,0 | 22,0 | 950,0 | 292,80 | 229,82 | 446937,4 | 8992,7 | 5226,4 | 39,07 | 12047,4 | 753,0 | 6,41 |
| 100ШС2 | 997,0 | 320,0 | 17,0 | 27,0 | 945,0 | 333,45 | 261,79 | 527805,4 | 10566,7 | 6096,7 | 39,79 | 14784,3 | 924,0 | 6,66 |
| 100ШС3 | 1005,0 | 320,0 | 18,0 | 30,0 | 945,0 | 362,10 | 284,24 | 583030,3 | 11602,6 | 6689,3 | 40,13 | 16429,9 | 1026,9 | 6,74 |
| 100ШС4 | 1016,0 | 320,0 | 20,0 | 33,0 | 950,0 | 401,20 | 314,99 | 653288,1 | 12860,0 | 7446,5 | 40,35 | 18085,7 | 1130,4 | 6,71 |

Таблица 3 - Двутавры стальные сварные с плоской стенкой типа КС до t=20 мм из сталей С235, С245, С255 и С345,

при большей толщине - из С235, С255 и С345

| Профиль | Размерыпрофиля,мм |  |  |  |  | Площадь сечения,см2 | Масса1м,кг | Справочныевеличиныдляосей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t | hw |  |  | Jx,см4 | Wx,см3 | Sx,см3 | ix,см | Jy,см4 | Wy,см3 | iy, см |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20КС1 | 200,0 | 200,0 | 7,0 | 10,0 | 180,0 | 52,60 | 41,3 | 3953,5 | 395,4 | 218,4 | 8,67 | 1333,8 | 133,4 | 5,04 |
| 20КС2 | 204,0 | 200,0 | 8,0 | 12,0 | 180,0 | 62,40 | 49,0 | 4818,2 | 472,4 | 262,8 | 8,79 | 1600,8 | 160,1 | 5,07 |
| 25КС1 | 249,0 | 250,0 | 9,0 | 12,0 | 225,0 | 80,25 | 63,0 | 9286,9 | 745,9 | 412,5 | 10,76 | 3126,4 | 250,1 | 6,24 |
| 25КС2 | 253,0 | 250,0 | 10,0 | 14,0 | 225,0 | 92,50 | 72,7 | 10956,8 | 866,2 | 481,5 | 10,88 | 3647,7 | 291,8 | 6,28 |
| 25КС3 | 257,0 | 250,0 | 10,0 | 16,0 | 225,0 | 102,50 | 80,4 | 12582,5 | 979,2 | 545,3 | 11,08 | 4168,5 | 333,5 | 6,38 |
| 30КС1 | 303,0 | 300,0 | 10,0 | 14,0 | 275,0 | 111,50 | 87,5 | 19286,2 | 1273,1 | 701,4 | 13,15 | 6302,3 | 420,2 | 7,52 |
| 30КС2 | 305,0 | 300,0 | 10,0 | 15,0 | 275,0 | 117,5 | 92,2 | 20672,5 | 1355,6 | 747,0 | 13,26 | 6752,3 | 450,2 | 7,58 |
| 30КС3 | 305,0 | 305,0 | 15,0 | 15,0 | 275,0 | 132,75 | 104,2 | 21854,6 | 1433,1 | 805,2 | 12,83 | 7100,9 | 465,6 | 7,31 |
| 30КС4 | 309,0 | 300,0 | 11,0 | 17,0 | 275,0 | 132,25 | 103,8 | 23673,3 | 1532,3 | 848,6 | 13,38 | 7653,1 | 510,2 | 7,61 |
| 35КС1 | 345,0 | 350,0 | 11,0 | 15,0 | 315,0 | 139,65 | 109,6 | 31471,1 | 1824,4 | 1002,7 | 15,01 | 10722,2 | 612,7 | 8,76 |
| 35КС2 | 353,0 | 350,0 | 12,0 | 19,0 | 315,0 | 170,80 | 134,1 | 40258,0 | 2280,9 | 1259,4 | 15,35 | 13581,6 | 776,1 | 8,92 |
| 40КС1 | 396,0 | 400,0 | 11,0 | 18,0 | 360,0 | 183,6 | 144,1 | 55753,9 | 2815,9 | 1539,0 | 17,43 | 19204,0 | 960,2 | 10,23 |
| 40КС2 | 402,0 | 400,0 | 14,0 | 21,0 | 360,0 | 218,40 | 171,5 | 66472,6 | 3307,1 | 1827,0 | 17,45 | 22408,2 | 1120,4 | 10,13 |
| 40КС3 | 408,0 | 405,0 | 17,0 | 24,0 | 360,0 | 255,60 | 200,7 | 78366,5 | 3841,5 | 2141,6 | 17,51 | 26586,8 | 1312,9 | 10,20 |
| 40КС4 | 416,0 | 405,0 | 19,0 | 28,0 | 360,0 | 295,20 | 231,8 | 92893,8 | 4466,1 | 2507,8 | 17,74 | 31021,3 | 1531,9 | 10,25 |
| 40КС5 | 432,0 | 400,0 | 24,0 | 36,0 | 360,0 | 374,40 | 293,9 | 122549,8 | 5673,6 | 3240,0 | 18,09 | 38441,5 | 1922,1 | 10,13 |

4.4 Возможность прямой замены прокатных профилей типов «Б», «Ш» и «К» в уже разработанных проектах КМ на сварные двутавры типов «БС», «ШС» и «КС» обусловлена тем, что высота профилей сварных двутавров всех типоразмеров соответствует высоте профилей прокатных двутавров по СТО АСЧМ 20-93 с учетом величины предельных отклонений для каждой высоты прокатного профиля, указанные в стандарте по СТО АСЧМ 20-93.

4.5 Проверку размеров поперечного сечения сварных двутавров следует проводить на расстоянии не менее 500 мм от торца двутавров, базовые длины которых рекомендуется принимать равными 9, 10 и 12 м.

5 Сортамент сварных двутавровых профилей с гофрированными стенками

5.1 По соотношению размеров и форме профиля сварные двутавры с гофрированными стенками подразделяются на три типа:

БГС - предназначенные для замены двутавров стальных горячекатаных с параллельными гранями полок типа «Б»;

ШГС - предназначенные для замены двутавров стальных горячекатаных с параллельными гранями полок типа «Ш»;

КГС - предназначенные для замены двутавров стальных горячекатаных с параллельными гранями полок типа «К».

Для замены одного профиле-размера прокатного двутавра внутри каждого типа сварных двутавров с гофрированными стенками разработано три варианта профиле-размера, исходя из условий обеспечения каждым вариантом следующих критериев:

Вариант1 - Сечение сварного двутавра с гофрированной стенкой подобрано из условия достижения равенства или превышения момента сопротивления Wхгофр ³   Wхпрокат при максимальной экономии стали в сравнении с базовым прокатным двутавром и выполнении следующих ограничений - гибкость гофрированной стенки (lw = hw /s) не должна превышать 500, радиус инерции (iy) сжатой полки из плоскости двутавра с гофрированной стенкой должен быть равен или больше радиуса инерции iy базового прокатного двутавра. Такие сварные двутавры с гофрированной стенкой имеют общую высоту в 1,5 - 2,5 раза большую, чем общая высота базового прокатного профиля, поэтому они найдут применение в тех случаях, когда нет ограничения высоты применяемого сечения и обеспечена общая устойчивость балки из данного сварного двутавра.

Вариант 2 - Сечение сварного двутавра с гофрированной стенкой подобрано из условия достижения равенства или превышения момента сопротивления Wхгофр ³  Wхпрокат, Wугофр ³  Wупрокат при максимальной экономии стали в сравнении с базовым прокатным двутавром и выполнении следующих ограничений - гибкость гофрированной стенки (lw = hw /s) не должна превышать 500, радиус инерции (iy) сжатой полки из плоскости двутавра с гофрированной стенкой должен быть равен или больше радиуса инерции iy базового прокатного двутавра. Такие сварные двутавры с гофрированной стенкой имеют общую высоту на 10 - 35 % большую, чем общая высота базового прокатного профиля, поэтому они найдут применение в тех случаях, когда ограничения высоты применяемого сварного сечения в сравнении с прокатным есть, но они все-таки допускают применение сечений увеличенной высоты.

Вариант 3 - Сечение сварного двутавра с гофрированной стенкой подобрано из условия  достижения равенства или превышения момента сопротивления Wхгофр ³ Wхпрокат, Wугофр ³  Wупрокат при максимальной экономии стали в сравнении с базовым прокатным двутавром и выполнении следующих ограничений - общая высота сварного двутавра не должна превышать общую высоту базового прокатного профиля с учетом допусков на высоту, гибкость гофрированной стенки (lw = hw /s) не должна превышать 500, радиус инерции (iy) сжатой полки из плоскости двутавра с гофрированной стенкой должен быть равен или больше радиуса инерции iy базового прокатного двутавра. Такие сварные двутавры с гофрированной стенкой имеющие общую высоту равную общей высоте базового прокатного профиля найдут применение в тех случаях, когда возникает необходимость прямой замены прокатного двутавра сварным с гофрированной стенкой при равных геометрических параметрах.

Во всех указанных выше вариантах обеспечены:

- несущая способность  гофрированной стенки при действии поперечной силы, рассчитанной по формуле Q = 4*Mmax/16,5*h для двутавров типа «БГС» и «ШГС», где Mmax - максимальный изгибающий момент, который может воспринять сечение базового прокатного профиля, h - общая высота сечения базового прокатного профиля. Для двутавров типа «КГС» на основании опыта проектирования внецентренно-сжатых колонн одноэтажных промышленных зданий, в которых данный тип профилей, по-нашему мнению, найдет преимущественное применение, принято:

а) соотношение распределения напряжений sх  от их несущей способности, как  центрально-сжатых стоек равное 75 % от изгибающего момента и 25 % от продольной силы;

б) геометрическая длина колонн больше или равна десятикратной величине высоты заменяемого прокатного профиля;

- свес поясов сварных двутавров с гофрированной стенкой по действующим нормам.

5.2 Поперечное сечение прокатных двутавров с обозначением размеров дано на рисунке 1. Поперечное сечение сварных двутавров с гофрированной  стенкой с обозначением размеров должно соответствовать, приведенному сечению на рисунке 3. Для сварных двутавров с гофрированными стенками всех типоразмеров кромки полок должны иметь закругления с радиусом r ³ 1,0 мм.

h - высота двутавра; hw - высота стенки;

b - ширина полки; S - толщина стенки;

t - толщина полки; r - радиус закругления.

Lr - шаг гофров; fr - высота волны гофров

Рисунок 3 - Схема сварного двутавра с гофрированной стенкой

Примеры условных обозначений в сортаменте:

Двутавр нормальный сварной с гофрированной стенкой профиль 20/25БГС1 высотой 25 см взамен соответствующего прокатного двутавра 20Б1 из стали С345,  категории 3 по ГОСТ 2772.

Двутавр

Двутавр широкополочный сварной с гофрированной стенкой профиль 30/67ШГС2 высотой 67 см взамен  соответствующего прокатного двутавра 30Ш2 из стали С245  по ГОСТ 2772.

Двутавр

Двутавр колонный сварной с гофрированной стенкой 35/40КГС1  высотой 40 см взамен  соответствующего прокатного двутавра 35К2 из стали С345   категории 1 по ГОСТ 2772.

Двутавр

При принятии такого обозначения сварных двутавров с гофрированными стенками легко определяется, какой прокатной двутавр они заменяют по несущей способности и какую имеют фактическую высоту, что очень удобно для проектировщиков при применении сварных двутавров с гофрированными стенками и задании их жесткостей для расчета по стандартным программам Lira, Scad office и Stark ЕS.

5.3  В таблицах 4, 5 и 6  приведены:

- размеры, см, поперечного сечения сварных двутавров типа  «ШГС», «БГС» и «КГС» соответственно заменяющие прокатные  профили типа «Ш», «Б» и «К»;

- площадь поперечного сечения прокатных  профилей;

- площадь двух поясов сварных профилей;

- площадь стенки  см2;

- масса одного погонного метра профиля;

- справочные величины для осей х - х  и  у - у:   момент инерции - J, момент сопротивления - W, статический момент полусечения - S, радиус инерции - i;

- значения свеса полок и гибкости стенок для двутавров;

- параметры гофров.

Выводы

1 Внедрение в практику строительства Казахстана сварных двутавровых сечений, разработанных в настоящем Сортаменте взамен прокатных профилей по СТО АСЧМ 20-93, даст возможность использовать в республике в максимальной степени листовой прокат Карметкомбината, уйти от зависимости графиков прокатки двутавровых профилей в России, загрузить заводы металлоконструкций производством двутавровых сварных профилей и снизить металлоемкость строительной продукции.

2 Применение сварных двутавровых сечений с плоскими стенками (БС, ШС и КС) вместо прокатных профилей дает экономию стали от 1 % до 3 % только для отдельных профилеразмеров. Для большинства профилеразмеров происходит увеличение металлоемкости сечения  в среднем для всех трех типов профилей  БС, ШС и КС от 0,5 до 2,0 %.

3 Применение сварных двутавровых сечений с гофрированными стенками (БГС, ШГС и КГС) вместо прокатных профилей всегда дает экономию стали:

- для двутавров типа БГС в среднем 33 % при максимальном увеличении высоты профиля, 23,7 % при незначительном увеличении высоты профиля и 9,3 % при равных высотах сварных и прокатных профилей;

- для двутавров типа ШГС в среднем 39,3 % при максимальном увеличении высоты профиля, 24,6 % при незначительном увеличении высоты профиля и 13,4 % при равных высотах сварных и прокатных профилей;

- для двутавров типа КГС в среднем 34,3 % при максимальном увеличении высоты профиля, 24,4 % при незначительном увеличении высоты профиля и 8,1 % при равных высотах сварных и прокатных профилей.

Т а б л и ц а 4 - Широкополочные двутавры ШГС -до t=20 из сталей C235, С245, С255 и С345; при большей толщине - из С235, С255 и С345

| Профиль | Размеры профиля, см |  |  |  |  |  | Пара метры гофров Lг см | Пара метры гофров fг см | Площадь стенки Аw см2 | Площадь двух поясов см2 | Масса 1м, кг | Jx, см4 | Wx, см3 | Sx, см3 | ix, см | Jy, см4 | Wу, см3 | iу, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t | hw | lw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20/36ШГС1 | 36,2 | 13,0 | 0,30 | 0,60 | 35,0 | 117 | 7,0 | 2,5 | 10,50 | 15,60 | 21,00 | 4942,7 | 277,7 | 138,8 | 17,8 | 219,7 | 33,8 | 3,77 |
| 20/23ШГС1 | 23,1 | 16,0 | 0,40 | 0,80 | 21,5 | 54 | 7,0 | 2,5 | 8,60 | 25,60 | 27,26 | 3182,7 | 285,4 | 142,7 | 11,2 | 546,1 | 68,3 | 4,64 |
| 20/20ШГС1 | 19,5 | 15,5 | 0,40 | 1,00 | 17,5 | 44 | 7,0 | 2,5 | 7,00 | 31,00 | 30,17 | 2652,4 | 286,8 | 143,4 | 9,3 | 620,6 | 80,1 | 4,50 |
| 25/49ШГС1 | 49,1 | 14,5 | 0,30 | 0,80 | 47,5 | 158 | 7,0 | 2,5 | 14,25 | 23,20 | 30,09 | 13530,8 | 560,3 | 280,1 | 24,2 | 406,5 | 56,1 | 4,21 |
| 25/30ШГС1 | 30,0 | 18,5 | 0,40 | 1,00 | 28,0 | 70 | 7,0 | 2,5 | 11,20 | 37,00 | 38,38 | 7779,3 | 536,5 | 268,3 | 14,5 | 1055,3 | 114,1 | 5,37 |
| 25/25ШГС1 | 24,4 | 18,0 | 0,50 | 1,20 | 22,0 | 44 | 7,0 | 2,5 | 11,00 | 43,20 | 43,08 | 5813,0 | 501,1 | 250,6 | 11,6 | 1166,4 | 129,6 | 5,22 |
| 30/55ШГС1 | 55,1 | 18,0 | 0,30 | 0,80 | 53,5 | 178 | 10,0 | 3,0 | 16,05 | 28,80 | 35,76 | 21229,1 | 781,9 | 391,0 | 27,2 | 777,6 | 86,4 | 5,22 |
| 30/37ШГС1 | 37,0 | 22,0 | 0,40 | 1,00 | 35,0 | 88 | 10,0 | 3,0 | 14,00 | 44,00 | 46,01 | 14256,0 | 792,0 | 396,0 | 18,0 | 1774,7 | 161,3 | 6,38 |
| 30/30ШГС1 | 29,8 | 20,0 | 0,50 | 1,40 | 27,0 | 54 | 10,0 | 3,0 | 13,50 | 56,00 | 55,02 | 11291,8 | 795,2 | 397,6 | 14,2 | 1866,7 | 186,7 | 5,80 |
| 30/67ШГС2 | 67,1 | 18,0 | 0,30 | 0,80 | 65,5 | 218 | 10,0 | 3,0 | 19,65 | 28,80 | 38,71 | 31649,0 | 954,7 | 477,4 | 33,2 | 777,6 | 86,4 | 5,22 |
| 30/36ШГС2 | 35,9 | 23,0 | 0,50 | 1,20 | 33,5 | 67 | 10,0 | 3,0 | 16,75 | 55,20 | 57,06 | 16616,4 | 957,7 | 478,9 | 17,4 | 2433,4 | 211,6 | 6,67 |
| 30/30ШГС2 | 30,2 | 21,0 | 0,60 | 1,60 | 27,0 | 45 | 10,0 | 3,0 | 16,20 | 67,20 | 66,03 | 13741,7 | 961,0 | 480,5 | 14,3 | 2469,6 | 235,2 | 6,09 |
| 35/51ШГС1 | 51,0 | 21,0 | 0,40 | 1,00 | 49,0 | 123 | 10,0 | 3,0 | 19,60 | 42,00 | 49,03 | 26250,0 | 1050,0 | 525,0 | 25,0 | 1543,5 | 147,0 | 6,09 |
| 35/38ШГС1 | 37,9 | 24,0 | 0,50 | 1,20 | 35,5 | 71 | 10,0 | 3,0 | 17,75 | 57,60 | 59,76 | 19395,2 | 1057,0 | 528,5 | 18,4 | 2764,8 | 230,4 | 6,96 |
| 35/34ШГС1 | 33,4 | 26,5 | 0,50 | 1,20 | 31,0 | 62 | 10,0 | 3,0 | 15,50 | 63,60 | 62,63 | 16485,8 | 1024,0 | 512,0 | 16,1 | 3721,9 | 280,9 | 7,69 |
| 35/62ШГС2 | 62,0 | 21,0 | 0,30 | 1,00 | 60,0 | 200 | 10,0 | 3,0 | 18,00 | 42,00 | 47,72 | 39070,5 | 1281,0 | 640,5 | 30,5 | 1543,5 | 147,0 | 6,09 |
| 35/38ШГС2 | 38,3 | 25,0 | 0,50 | 1,40 | 35,5 | 71 | 10,0 | 3,0 | 17,75 | 70,00 | 69,50 | 23828,2 | 1291,5 | 645,8 | 18,5 | 3645,8 | 291,7 | 7,25 |
| 35/35ШГС2 | 34,2 | 24,5 | 0,60 | 1,60 | 31,0 | 52 | 10,0 | 3,0 | 18,60 | 78,40 | 76,79 | 20830,1 | 1277,9 | 639,0 | 16,3 | 3921,6 | 320,1 | 7,11 |
| 40/67ШГС1 | 66,9 | 25,0 | 0,30 | 1,20 | 64,5 | 215 | 10,0 | 3,0 | 19,35 | 60,00 | 62,96 | 64747,4 | 1971,0 | 985,5 | 32,9 | 3125,0 | 250,0 | 7,25 |
| 40/52ШГС1 | 51,8 | 28,5 | 0,40 | 1,40 | 49,0 | 123 | 10,0 | 3,0 | 19,60 | 79,80 | 78,71 | 50676,2 | 2011,0 | 1005,5 | 25,2 | 5401,5 | 379,1 | 8,27 |
| 40/39ШГС1 | 38,8 | 31,0 | 0,60 | 1,40 | 36,0 | 60 | 10,0 | 3,0 | 21,60 | 86,80 | 85,84 | 30353,1 | 1623,2 | 811,6 | 18,7 | 6951,2 | 448,5 | 8,99 |
| 40/60ШГС2 | 59,8 | 26,0 | 0,50 | 1,40 | 57,0 | 114 | 10,0 | 3,0 | 28,50 | 72,80 | 80,51 | 62072,2 | 2125,8 | 1062,9 | 29,2 | 4101,1 | 315,5 | 7,54 |
| 40/50ШГС2 | 49,7 | 30,0 | 0,60 | 1,60 | 46,5 | 78 | 10,0 | 3,0 | 27,90 | 96,00 | 98,23 | 55526,6 | 2308,8 | 1154,4 | 24,1 | 7200,0 | 480,0 | 8,70 |
| 40/39ШГС2 | 38,7 | 34,0 | 0,70 | 1,60 | 35,5 | 51 | 10,0 | 3,0 | 24,85 | 108,80 | 105,77 | 37438,4 | 2018,2 | 1009,1 | 18,6 | 10481,1 | 616,5 | 9,86 |
| 45/109ШГС1 | 109,4 | 20,0 | 0,30 | 1,20 | 107,0 | 357 | 18,0 | 6,0 | 32,10 | 48,00 | 64,24 | 140486,9 | 2596,8 | 1298,4 | 54,1 | 1600,0 | 160,0 | 5,80 |
| 45/57ШГС1 | 56,7 | 32,0 | 0,60 | 1,60 | 53,5 | 89 | 10,0 | 3,0 | 32,10 | 102,40 | 106,69 | 77721,9 | 2821,1 | 1410,6 | 27,6 | 8738,1 | 546,1 | 9,28 |
| 45/45ШГС1 | 44,7 | 37,0 | 0,80 | 1,60 | 41,5 | 52 | 10,0 | 3,0 | 33,20 | 118,40 | 120,15 | 54985,3 | 2551,5 | 1275,8 | 21,6 | 13507,5 | 730,1 | 10,73 |

Продолжение таблицы 4

| Профиль | Размеры профиля, см |  |  |  |  |  | Пара метры гофров Lг см | Пара метры гофров fг см | Площадь стенки Аw см2 | Площадь двух поясов см2 | Масса 1м, кг | Jx, см4 | Wx, см3 | Sx, см3 | ix, см | Jy, см4 | Wу, см3 | iу, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t | hw | lw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 50/80ШГС1 | 79,8 | 24,0 | 0,40 | 1,40 | 77,0 | 193 | 18,0 | 6,0 | 30,80 | 67,20 | 78,24 | 103262,2 | 2634,2 | 1317,1 | 39,2 | 3225,6 | 268,8 | 6,96 |
| 50/55ШГС1 | 55,2 | 29,5 | 0,50 | 1,60 | 52,0 | 104 | 10,0 | 3,0 | 26,00 | 94,40 | 95,41 | 67801,9 | 2529,9 | 1265,0 | 26,8 | 6846,0 | 464,1 | 8,56 |
| 50/50ШГС1 | 48,7 | 33,5 | 0,60 | 1,60 | 45,5 | 76 | 10,0 | 3,0 | 27,30 | 107,20 | 106,53 | 59453,4 | 2524,6 | 1262,3 | 23,6 | 10025,4 | 598,5 | 9,72 |
| 50/96ШГС2 | 95,8 | 24,0 | 0,40 | 1,40 | 93,0 | 233 | 18,0 | 6,0 | 37,20 | 67,20 | 83,53 | 149710,8 | 3171,8 | 1585,9 | 47,2 | 3225,6 | 268,8 | 6,96 |
| 50/61ШГС2 | 60,7 | 31,5 | 0,50 | 1,60 | 57,5 | 115 | 18,0 | 6,0 | 28,75 | 100,80 | 102,92 | 88018,8 | 2978,6 | 1489,3 | 29,6 | 8334,9 | 529,2 | 9,14 |
| 50/49ШГС2 | 48,6 | 35,5 | 0,70 | 1,80 | 45,0 | 64 | 10,0 | 3,0 | 31,50 | 127,80 | 126,14 | 69978,2 | 2990,5 | 1495,3 | 23,4 | 13421,7 | 756,2 | 10,30 |
| 50/119ШГС3 | 118,9 | 24,0 | 0,30 | 1,20 | 116,5 | 388 | 18,0 | 6,0 | 34,95 | 57,60 | 74,14 | 199487,4 | 3389,8 | 1694,9 | 58,9 | 2764,8 | 230,4 | 6,96 |
| 50/64ШГС3 | 63,7 | 34,0 | 0,60 | 1,60 | 60,5 | 101 | 18,0 | 6,0 | 36,30 | 108,80 | 115,44 | 104894,4 | 3378,2 | 1689,1 | 31,1 | 10481,1 | 616,5 | 9,86 |
| 5050ШГС3 | 50,0 | 35,5 | 0,80 | 2,00 | 46,0 | 58 | 10,0 | 3,0 | 36,80 | 142,00 | 141,63 | 81792,0 | 3408,0 | 1704,0 | 24,0 | 14913,0 | 840,2 | 10,30 |
| 50/134ШГС4 | 133,9 | 24,0 | 0,40 | 1,20 | 131,5 | 329 | 18,0 | 6,0 | 52,60 | 57,60 | 88,74 | 253573,8 | 3821,8 | 1910,9 | 66,4 | 2764,8 | 230,4 | 6,96 |
| 50/67ШГС4 | 66,7 | 37,0 | 0,60 | 1,60 | 63,5 | 106 | 18,0 | 6,0 | 38,10 | 118,40 | 124,47 | 125445,1 | 3853,9 | 1927,0 | 32,6 | 13507,5 | 730,1 | 10,73 |
| 50/50ШГС4 | 50,0 | 33,0 | 1,00 | 2,50 | 45,0 | 45 | 10,0 | 3,0 | 45,00 | 165,00 | 166,41 | 93070,3 | 3918,8 | 1959,4 | 23,8 | 14973,8 | 907,5 | 9,57 |
| 60/130ШГС1 | 129,9 | 23,0 | 0,30 | 1,20 | 127,5 | 425 | 18,0 | 6,0 | 38,25 | 55,20 | 74,98 | 228578,9 | 3552,1 | 1776,1 | 64,4 | 2433,4 | 211,6 | 6,67 |
| 60/74ШГС1 | 73,7 | 32,0 | 0,50 | 1,60 | 70,5 | 141 | 18,0 | 6,0 | 35,25 | 102,40 | 109,55 | 133079,3 | 3691,5 | 1845,8 | 36,1 | 8738,1 | 546,1 | 9,28 |
| 60/59ШГС1 | 59,0 | 31,5 | 0,60 | 2,00 | 55,0 | 92 | 18,0 | 6,0 | 33,00 | 126,00 | 126,22 | 102343,5 | 3591,0 | 1795,5 | 28,5 | 10418,6 | 661,5 | 9,14 |
| 60/143ШГС2 | 142,9 | 25,5 | 0,40 | 1,20 | 140,5 | 351 | 18,0 | 6,0 | 56,20 | 61,20 | 94,55 | 307207,0 | 4336,0 | 2168,0 | 70,9 | 3316,3 | 260,1 | 7,40 |
| 60/80ШГС2 | 79,7 | 34,5 | 0,50 | 1,60 | 76,5 | 153 | 18,0 | 6,0 | 38,25 | 110,40 | 118,31 | 168349,2 | 4311,1 | 2155,6 | 39,1 | 10950,3 | 634,8 | 10,01 |
| 60/60ШГС2 | 59,9 | 34,0 | 0,70 | 2,20 | 55,5 | 79 | 18,0 | 6,0 | 38,85 | 149,60 | 149,58 | 124515,4 | 4316,0 | 2158,0 | 28,9 | 14411,5 | 847,7 | 9,86 |
| 60/148ШГС3 | 147,8 | 24,5 | 0,40 | 1,40 | 145,0 | 363 | 18,0 | 6,0 | 58,00 | 68,60 | 101,84 | 367575,3 | 5021,5 | 2510,8 | 73,2 | 3431,4 | 280,1 | 7,11 |
| 60/86ШГС3 | 85,7 | 37,5 | 0,50 | 1,60 | 82,5 | 165 | 18,0 | 6,0 | 41,25 | 120,00 | 128,33 | 212184,3 | 5046,0 | 2523,0 | 42,1 | 14062,5 | 750,0 | 10,88 |
| 60/60ШГС3 | 60,0 | 35,0 | 0,80 | 2,50 | 55,0 | 69 | 18,0 | 6,0 | 44,00 | 175,00 | 173,78 | 144648,4 | 5031,3 | 2515,6 | 28,8 | 17864,6 | 1020,8 | 10,15 |
| 60/180ШГС4 | 179,8 | 28,0 | 0,40 | 1,40 | 177,0 | 443 | 18,0 | 6,0 | 70,80 | 78,40 | 120,13 | 623800,6 | 6993,3 | 3496,6 | 89,2 | 5122,1 | 365,9 | 8,12 |
| 60/85ШГС4 | 85,1 | 38,5 | 0,60 | 1,80 | 81,5 | 136 | 18,0 | 6,0 | 48,90 | 138,60 | 149,26 | 240432,5 | 5772,7 | 2886,3 | 41,7 | 17120,0 | 889,4 | 11,17 |
| 60/61ШГС4 | 61,0 | 33,5 | 1,00 | 3,00 | 55,0 | 55 | 18,0 | 6,0 | 55,00 | 201,00 | 203,30 | 169041,0 | 5829,0 | 2914,5 | 29,0 | 18797,7 | 1122,3 | 9,72 |

Продолжение таблицы 4

| Профиль | Размеры профиля, см |  |  |  |  |  | Пара метры гофров Lг см | Пара метры гофров fг см | Площадь стенки Аw см2 | Площадь двух поясов см2 | Масса 1м, кг | Jx, см4 | Wx, см3 | Sx, см3 | ix, см | Jy, см4 | Wу, см3 | iу, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t | hw | lw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 70/150ШГС1 | 149,8 | 24,0 | 0,40 | 1,40 | 147,0 | 368 | 21,0 | 7,0 | 58,80 | 67,20 | 101,41 | 369979,0 | 4986,2 | 2493,1 | 74,2 | 3225,6 | 268,8 | 6,96 |
| 70/94ШГС1 | 93,7 | 34,0 | 0,40 | 1,60 | 90,5 | 226 | 18,0 | 6,0 | 36,20 | 108,80 | 115,36 | 230721,6 | 5010,2 | 2505,1 | 46,1 | 10481,1 | 616,5 | 9,86 |
| 70/70ШГС1 | 69,9 | 35,0 | 0,60 | 2,20 | 65,5 | 109 | 10,0 | 3,0 | 39,30 | 154,00 | 153,10 | 176456,7 | 5212,9 | 2606,5 | 33,9 | 15720,8 | 898,3 | 10,15 |
| 70/150ШГС2 | 149,8 | 27,5 | 0,40 | 1,40 | 147,0 | 368 | 21,0 | 7,0 | 58,80 | 77,00 | 109,10 | 423934,3 | 5713,4 | 2856,7 | 74,2 | 4852,6 | 352,9 | 7,98 |
| 70/101ШГС2 | 100,7 | 36,0 | 0,40 | 1,60 | 97,5 | 244 | 18,0 | 6,0 | 39,00 | 115,20 | 122,70 | 282839,3 | 5708,2 | 2854,1 | 49,6 | 12441,6 | 691,2 | 10,44 |
| 70/70ШГС2 | 70,0 | 34,0 | 0,60 | 2,50 | 65,0 | 108 | 18,0 | 6,0 | 39,00 | 170,00 | 165,72 | 193640,6 | 5737,5 | 2868,8 | 33,8 | 16376,7 | 963,3 | 9,86 |
| 70/150ШГС3 | 149,7 | 29,0 | 0,40 | 1,60 | 146,5 | 366 | 21,0 | 7,0 | 58,60 | 92,80 | 121,34 | 508859,8 | 6871,8 | 3435,9 | 74,1 | 6503,7 | 448,5 | 8,41 |
| 70/92ШГС3 | 92,0 | 38,0 | 0,60 | 2,00 | 88,0 | 147 | 18,0 | 6,0 | 52,80 | 152,00 | 163,01 | 307800,0 | 6840,0 | 3420,0 | 45,0 | 18290,7 | 962,7 | 11,02 |
| 70/71ШГС3 | 71,0 | 33,5 | 0,70 | 3,00 | 65,0 | 93 | 18,0 | 6,0 | 45,50 | 201,00 | 195,43 | 232356,0 | 6834,0 | 3417,0 | 34,0 | 18797,7 | 1122,3 | 9,72 |
| 70/166ШГС4 | 165,7 | 29,5 | 0,40 | 1,60 | 162,5 | 406 | 21,0 | 7,0 | 65,00 | 94,40 | 127,89 | 635519,9 | 7745,5 | 3872,8 | 82,1 | 6846,0 | 464,1 | 8,56 |
| 70/92ШГС4 | 92,0 | 34,5 | 0,60 | 2,50 | 87,0 | 145 | 18,0 | 6,0 | 52,20 | 172,50 | 178,61 | 345442,0 | 7719,4 | 3859,7 | 44,8 | 17109,8 | 991,9 | 10,01 |
| 70/72ШГС4 | 71,7 | 31,5 | 0,80 | 3,60 | 64,5 | 81 | 18,0 | 6,0 | 51,60 | 226,80 | 220,74 | 262952,5 | 7722,5 | 3861,3 | 34,1 | 18753,5 | 1190,7 | 9,14 |
| 70/175ШГС5 | 174,7 | 32,0 | 0,40 | 1,60 | 171,5 | 429 | 24,0 | 8,0 | 68,60 | 102,40 | 137,15 | 767068,4 | 8862,7 | 4431,4 | 86,6 | 8738,1 | 546,1 | 9,28 |
| 70/100ШГС5 | 100,0 | 37,0 | 0,70 | 2,50 | 95,0 | 136 | 18,0 | 6,0 | 66,50 | 185,00 | 200,25 | 439664,1 | 9018,8 | 4509,4 | 48,8 | 21105,4 | 1140,8 | 10,73 |
| 70/73ШГС5 | 73,2 | 35,5 | 1,00 | 3,60 | 66,0 | 66 | 18,0 | 6,0 | 66,00 | 255,60 | 255,26 | 309541,8 | 8894,9 | 4447,4 | 34,8 | 26843,3 | 1512,3 | 10,30 |
| 80/150ШГС1 | 149,8 | 26,0 | 0,40 | 1,40 | 147,0 | 368 | 21,0 | 7,0 | 58,80 | 72,80 | 105,80 | 400810,6 | 5401,8 | 2700,9 | 74,2 | 4101,1 | 315,5 | 7,54 |
| 80/108ШГС1 | 107,7 | 31,0 | 0,40 | 1,60 | 104,5 | 261 | 18,0 | 6,0 | 41,80 | 99,20 | 112,46 | 279178,8 | 5262,6 | 2631,3 | 53,1 | 7944,3 | 512,5 | 8,99 |
| 80/79ШГС1 | 78,0 | 35,0 | 0,50 | 2,00 | 74,0 | 148 | 18,0 | 6,0 | 37,00 | 140,00 | 140,52 | 202160,0 | 5320,0 | 2660,0 | 38,0 | 14291,7 | 816,7 | 10,15 |
| 80/150ШГС2 | 149,8 | 31,0 | 0,40 | 1,40 | 147,0 | 368 | 21,0 | 7,0 | 58,80 | 86,80 | 116,79 | 477889,6 | 6440,6 | 3220,3 | 74,2 | 6951,2 | 448,5 | 8,99 |
| 80/113ШГС2 | 113,2 | 36,0 | 0,40 | 1,60 | 110,0 | 275 | 18,0 | 6,0 | 44,00 | 115,20 | 126,84 | 358691,3 | 6428,2 | 3214,1 | 55,8 | 12441,6 | 691,2 | 10,44 |
| 80/79ШГС2 | 79,0 | 33,5 | 0,60 | 2,50 | 74,0 | 123 | 18,0 | 6,0 | 44,40 | 167,50 | 168,23 | 245063,0 | 6406,9 | 3203,4 | 38,3 | 15664,7 | 935,2 | 9,72 |
| 90/150ШГС1 | 150,2 | 28,0 | 0,40 | 1,60 | 147,0 | 368 | 21,0 | 7,0 | 58,80 | 89,60 | 118,99 | 494635,9 | 6657,3 | 3328,6 | 74,3 | 5853,9 | 418,1 | 8,12 |
| 90/121ШГС1 | 121,1 | 31,5 | 0,40 | 1,80 | 117,5 | 294 | 18,0 | 6,0 | 47,00 | 113,40 | 127,91 | 403491,1 | 6764,3 | 3382,2 | 59,7 | 9376,8 | 595,4 | 9,14 |
| 90/88ШГС1 | 88,0 | 32,5 | 0,50 | 2,50 | 83,0 | 166 | 18,0 | 6,0 | 41,50 | 162,50 | 161,90 | 296978,9 | 6946,9 | 3473,4 | 42,8 | 14303,4 | 880,2 | 9,43 |
| 90/150ШГС2 | 149,7 | 33,0 | 0,40 | 1,60 | 146,5 | 366 | 21,0 | 7,0 | 58,60 | 105,60 | 131,39 | 579047,3 | 7819,7 | 3909,8 | 74,1 | 9583,2 | 580,8 | 9,57 |
| 90/110ШГС2 | 110,0 | 36,0 | 0,40 | 2,00 | 106,0 | 265 | 18,0 | 6,0 | 42,40 | 144,00 | 148,12 | 419904,0 | 7776,0 | 3888,0 | 54,0 | 15552,0 | 864,0 | 10,44 |
| 90/89ШГС2 | 89,0 | 36,0 | 0,50 | 2,50 | 84,0 | 168 | 18,0 | 6,0 | 42,00 | 180,00 | 176,05 | 336701,3 | 7785,0 | 3892,5 | 43,3 | 19440,0 | 1080,0 | 10,44 |

Окончание таблицы 4

| Профиль | Размеры профиля, см |  |  |  |  |  | Пара метры гофров Lг см | Пара метры гофров fг см | Площадь стенки Аw см2 | Площадь двух поясов см2 | Масса 1м, кг | Jx, см4 | Wx, см3 | Sx, см3 | ix, см | Jy, см4 | Wу, см3 | iу, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t | hw | lw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 100/151ШГС1 | 150,6 | 34,0 | 0,40 | 1,80 | 147,0 | 368 | 21,0 | 7,0 | 58,80 | 122,40 | 144,74 | 677528,1 | 9106,6 | 4553,3 | 74,4 | 11791,2 | 693,6 | 9,86 |
| 100/120ШГС1 | 120,0 | 38,5 | 0,50 | 2,00 | 116,0 | 232 | 18,0 | 6,0 | 58,00 | 154,00 | 168,88 | 536074,0 | 9086,0 | 4543,0 | 59,0 | 19022,2 | 988,2 | 11,17 |
| 100/99ШГС1 | 98,6 | 34,0 | 0,50 | 2,80 | 93,0 | 186 | 18,0 | 6,0 | 46,50 | 190,40 | 187,94 | 436855,7 | 9120,2 | 4560,1 | 47,9 | 18341,9 | 1078,9 | 9,86 |
| 100/193ШГС2 | 193,2 | 34,0 | 0,40 | 1,60 | 190,0 | 475 | 24,0 | 7,0 | 76,00 | 108,80 | 147,55 | 998527,2 | 10423,0 | 5211,5 | 95,8 | 10481,1 | 616,5 | 9,86 |
| 100/125ШГС2 | 125,0 | 34,0 | 0,50 | 2,50 | 120,0 | 240 | 18,0 | 6,0 | 60,00 | 170,00 | 183,10 | 637765,6 | 10412,5 | 5206,3 | 61,3 | 16376,7 | 963,3 | 9,86 |
| 100/100ШГС2 | 100,0 | 36,5 | 0,60 | 3,00 | 94,0 | 157 | 10,0 | 3,0 | 56,40 | 219,00 | 218,14 | 515142,8 | 10621,5 | 5310,8 | 48,5 | 24313,6 | 1332,3 | 10,59 |
| 100/210ШГС3 | 210,2 | 35,0 | 0,50 | 1,60 | 207,0 | 414 | 26,0 | 8,0 | 103,50 | 112,00 | 172,93 | 1218390,9 | 11681,6 | 5840,8 | 104,3 | 11433,3 | 653,3 | 10,15 |
| 100/125ШГС3 | 125,0 | 38,5 | 0,60 | 2,50 | 120,0 | 200 | 18,0 | 6,0 | 72,00 | 192,50 | 210,69 | 722175,8 | 11790,6 | 5895,3 | 61,3 | 23777,8 | 1235,2 | 11,17 |
| 100/100ШГС3 | 100,4 | 38,0 | 0,60 | 3,20 | 94,0 | 157 | 10,0 | 3,0 | 56,40 | 243,20 | 237,14 | 574428,7 | 11819,5 | 5909,8 | 48,6 | 29265,1 | 1540,3 | 11,02 |
| 100/201ШГС4 | 200,6 | 37,0 | 0,50 | 1,80 | 197,0 | 394 | 26,0 | 8,0 | 98,50 | 133,20 | 185,46 | 1316064,0 | 13240,1 | 6620,0 | 99,4 | 15195,9 | 821,4 | 10,73 |
| 100/125ШГС4 | 125,0 | 36,0 | 0,60 | 3,00 | 119,0 | 198 | 18,0 | 6,0 | 71,40 | 216,00 | 228,64 | 803736,0 | 13176,0 | 6588,0 | 61,0 | 23328,0 | 1296,0 | 10,44 |
| 100/101ШГС4 | 101,2 | 37,0 | 0,70 | 3,60 | 94,0 | 134 | 18,0 | 6,0 | 65,80 | 266,40 | 263,57 | 634415,6 | 13000,3 | 6500,2 | 48,8 | 30391,8 | 1642,8 | 10,73 |

Таблица 5 - Широкополочные двутавры БГС - до t=20 из сталей C235, С245, С255 и С345;

при большей толщине - из С235,  С255 и С345

| Профиль | Размеры профиля, см |  |  |  |  |  | Параме-тры гофров Lг см | Параме-тры гофров fг см | Площадь стенкиАw см2 | Площадь профиля или двухпоясов см2 | Масса 1м, кг | Jx, см4 | Wx, см3 | Sx, см3 | ix, см | Jy, см4 | Wу, см3 | iу, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t | hw свар | lw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 10/16БГС1 | 15,8 | 5,5 | 0,20 | 0,40 | 15,0 | 75 | 4,0 | 2,0 | 3,00 | 4,40 | 6,09 | 260,9 | 33,9 | 16,9 | 7,7 | 11,1 | 4,0 | 1,6 |
| 10/12БГС1 | 11,8 | 7,5 | 0,20 | 0,40 | 11,0 | 55 | 4,0 | 2,0 | 2,20 | 6,00 | 6,64 | 194,9 | 34,2 | 17,1 | 5,7 | 28,1 | 7,5 | 2,18 |
| 10/10БГС1 | 10,2 | 6,5 | 0,20 | 0,60 | 9,0 | 45 | 4,0 | 2,0 | 1,80 | 7,80 | 7,70 | 179,7 | 37,4 | 18,7 | 4,8 | 27,5 | 8,5 | 1,89 |
| 12/18БГС1 | 17,8 | 6,5 | 0,20 | 0,40 | 17,0 | 85 | 4,0 | 2,0 | 3,40 | 5,20 | 7,07 | 393,6 | 45,2 | 22,6 | 8,7 | 18,3 | 5,6 | 1,89 |
| 12/13БГС1 | 13,3 | 8,5 | 0,20 | 0,40 | 12,5 | 63 | 4,0 | 2,0 | 2,50 | 6,80 | 7,53 | 282,9 | 43,9 | 21,9 | 6,5 | 40,9 | 9,6 | 2,47 |
| 12/12БГС1 | 11,7 | 7,0 | 0,20 | 0,60 | 10,5 | 53 | 4,0 | 2,0 | 2,10 | 8,40 | 8,44 | 258,7 | 46,6 | 23,3 | 5,6 | 34,3 | 9,8 | 2,03 |
| 12/18БГС2 | 17,8 | 8,0 | 0,20 | 0,40 | 17,0 | 85 | 4,0 | 2,0 | 3,40 | 6,40 | 8,01 | 484,4 | 55,7 | 27,8 | 8,7 | 34,1 | 8,5 | 2,32 |
| 12/15БГС2 | 15,0 | 7,5 | 0,20 | 0,50 | 14,0 | 70 | 4,0 | 2,0 | 2,80 | 7,50 | 8,34 | 394,2 | 54,4 | 27,2 | 7,3 | 35,2 | 9,4 | 2,18 |
| 12/12БГС2 | 11,7 | 8,0 | 0,20 | 0,60 | 10,5 | 53 | 4,0 | 2,0 | 2,10 | 9,60 | 9,38 | 295,7 | 53,3 | 26,6 | 5,6 | 51,2 | 12,8 | 2,32 |
| 14/21БГС1 | 20,8 | 8,0 | 0,20 | 0,40 | 20,0 | 100 | 4,0 | 2,0 | 4,00 | 6,40 | 8,53 | 665,9 | 65,3 | 32,6 | 10,2 | 34,1 | 8,5 | 2,32 |
| 14/16БГС1 | 16,0 | 8,5 | 0,20 | 0,50 | 15,0 | 75 | 4,0 | 2,0 | 3,00 | 8,50 | 9,31 | 510,5 | 65,9 | 32,9 | 7,8 | 51,2 | 12,0 | 2,47 |
| 14/14БГС1 | 13,7 | 8,5 | 0,20 | 0,60 | 12,5 | 63 | 4,0 | 2,0 | 2,50 | 10,20 | 10,20 | 437,6 | 66,8 | 33,4 | 6,6 | 61,4 | 14,5 | 2,47 |
| 14/24БГС2 | 23,8 | 8,5 | 0,20 | 0,40 | 23,0 | 115 | 4,0 | 2,0 | 4,60 | 6,80 | 9,38 | 930,9 | 79,6 | 39,8 | 11,7 | 40,9 | 9,6 | 2,47 |
| 14/18БГС2 | 18,0 | 9,0 | 0,20 | 0,50 | 17,0 | 85 | 4,0 | 2,0 | 3,40 | 9,00 | 10,05 | 689,1 | 78,8 | 39,4 | 8,8 | 60,8 | 13,5 | 2,61 |
| 14/14БГС2 | 14,1 | 7,5 | 0,20 | 0,80 | 12,5 | 63 | 4,0 | 2,0 | 2,50 | 12,00 | 11,61 | 530,7 | 79,8 | 39,9 | 6,7 | 56,3 | 15,0 | 2,18 |
| 16/25БГС1 | 25,0 | 7,5 | 0,20 | 0,50 | 24,0 | 120 | 4,0 | 2,0 | 4,80 | 7,50 | 10,10 | 1125,5 | 91,9 | 45,9 | 12,3 | 35,2 | 9,4 | 2,18 |
| 16/19БГС1 | 19,0 | 10,0 | 0,20 | 0,50 | 18,0 | 90 | 4,0 | 2,0 | 3,60 | 10,00 | 11,01 | 855,6 | 92,5 | 46,3 | 9,3 | 83,3 | 16,7 | 2,90 |
| 16/16БГС1 | 15,6 | 7,5 | 0,20 | 0,80 | 14,0 | 70 | 4,0 | 2,0 | 2,80 | 12,00 | 11,88 | 657,1 | 88,8 | 44,4 | 7,4 | 56,3 | 15,0 | 2,18 |
| 16/28БГС2 | 28,0 | 8,0 | 0,20 | 0,50 | 27,0 | 135 | 4,0 | 2,0 | 5,40 | 8,00 | 11,02 | 1512,5 | 110,0 | 55,0 | 13,8 | 42,7 | 10,7 | 2,32 |
| 16/21БГС2 | 21,2 | 9,0 | 0,20 | 0,60 | 20,0 | 100 | 4,0 | 2,0 | 4,00 | 10,80 | 11,99 | 1145,8 | 111,2 | 55,6 | 10,3 | 72,9 | 16,2 | 2,61 |
| 16/16БГС2 | 16,1 | 9,0 | 0,25 | 0,80 | 14,5 | 58 | 4,0 | 2,0 | 3,63 | 14,40 | 14,49 | 842,7 | 110,2 | 55,1 | 7,7 | 97,2 | 21,6 | 2,61 |
| 18/29БГС1 | 29,0 | 8,5 | 0,20 | 0,50 | 28,0 | 140 | 4,0 | 2,0 | 5,60 | 8,50 | 11,59 | 1726,0 | 121,1 | 60,6 | 14,3 | 51,2 | 12,0 | 2,47 |

Окончание таблицы 5

| Профиль | Размеры профиля, см |  |  |  |  |  | Параме-тры гофров Lг см | Параме-тры гофров fг см | Площадь стенкиАw см2 | Площадь профиля или двухпоясов см2 | Масса 1м, кг | Jx, см4 | Wx, см3 | Sx, см3 | ix, см | Jy, см4 | Wу, см3 | iу, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t | hw свар | lw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 18/23БГС1 | 23,0 | 11,0 | 0,20 | 0,50 | 22,0 | 110 | 4,0 | 2,0 | 4,40 | 11,00 | 12,50 | 1392,2 | 123,8 | 61,9 | 11,3 | 110,9 | 20,2 | 3,19 |
| 18/18БГС1 | 17,6 | 9,0 | 0,20 | 0,80 | 16,0 | 80 | 4,0 | 2,0 | 3,20 | 14,40 | 14,11 | 1016,1 | 121,0 | 60,5 | 8,4 | 97,2 | 21,6 | 2,61 |
| 18/33БГС2 | 33,0 | 9,0 | 0,20 | 0,50 | 32,0 | 160 | 4,0 | 2,0 | 6,40 | 9,00 | 12,68 | 2376,6 | 146,3 | 73,1 | 16,3 | 60,8 | 13,5 | 2,61 |
| 18/24БГС2 | 23,7 | 11,0 | 0,20 | 0,60 | 22,5 | 113 | 4,0 | 2,0 | 4,50 | 13,20 | 14,31 | 1760,9 | 152,5 | 76,2 | 11,6 | 133,1 | 24,2 | 3,19 |
| 18/18БГС2 | 18,1 | 11,0 | 0,25 | 0,80 | 16,5 | 66 | 4,0 | 2,0 | 4,13 | 17,60 | 17,44 | 1316,9 | 152,2 | 76,1 | 8,7 | 177,5 | 32,3 | 3,19 |
| 20/33БГС1 | 33,2 | 9,5 | 0,20 | 0,60 | 32,0 | 160 | 10,0 | 3,0 | 6,40 | 11,40 | 14,19 | 3028,9 | 185,8 | 92,9 | 16,3 | 85,7 | 18,1 | 2,8 |
| 20/25БГС1 | 25,2 | 13,0 | 0,20 | 0,60 | 24,0 | 120 | 4,0 | 2,0 | 4,80 | 15,60 | 16,46 | 2360,1 | 191,9 | 95,9 | 12,3 | 219,7 | 33,8 | 3,8 |
| 20/20БГС1 | 20,1 | 12,0 | 0,30 | 0,80 | 18,5 | 62 | 4,0 | 2,0 | 5,55 | 19,20 | 19,94 | 1788,0 | 185,3 | 92,6 | 9,7 | 230,4 | 38,4 | 3,5 |
| 25/44БГС1 | 44,2 | 11,0 | 0,20 | 0,60 | 43,0 | 215 | 10,0 | 3,0 | 8,60 | 13,20 | 17,41 | 6273,2 | 287,8 | 143,9 | 21,8 | 133,1 | 24,2 | 3,19 |
| 25/30БГС1 | 30,1 | 12,5 | 0,20 | 0,80 | 28,5 | 143 | 10,0 | 3,0 | 5,70 | 20,00 | 20,37 | 4292,5 | 293,0 | 146,5 | 14,7 | 260,4 | 41,7 | 3,63 |
| 25/25БГС1 | 25,0 | 12,0 | 0,25 | 1,00 | 23,0 | 92 | 10,0 | 3,0 | 5,75 | 24,00 | 23,55 | 3456,0 | 288,0 | 144,0 | 12,0 | 288,0 | 48,0 | 3,48 |
| 25/47БГС2 | 46,7 | 12,0 | 0,20 | 0,60 | 45,5 | 228 | 10,0 | 3,0 | 9,10 | 14,40 | 18,76 | 7650,8 | 331,9 | 166,0 | 23,1 | 172,8 | 28,8 | 3,48 |
| 25/33БГС2 | 32,9 | 14,5 | 0,20 | 0,70 | 31,5 | 158 | 10,0 | 3,0 | 6,30 | 20,30 | 21,10 | 5262,0 | 326,8 | 163,4 | 16,1 | 355,7 | 49,1 | 4,21 |
| 25/25БГС2 | 25,0 | 13,5 | 0,30 | 1,00 | 23,0 | 77 | 10,0 | 3,0 | 6,90 | 27,00 | 26,85 | 3888,0 | 324,0 | 162,0 | 12,0 | 410,1 | 60,8 | 3,92 |
| 30/55БГС1 | 54,6 | 10,0 | 0,20 | 0,80 | 53,0 | 265 | 10,0 | 3,0 | 10,60 | 16,00 | 21,25 | 11577,8 | 430,4 | 215,2 | 26,90 | 133,3 | 26,7 | 2,90 |
| 30/37БГС1 | 36,6 | 15,0 | 0,20 | 0,80 | 35,0 | 175 | 10,0 | 3,0 | 7,00 | 24,00 | 24,58 | 7689,8 | 429,6 | 214,8 | 17,90 | 450,0 | 60,0 | 4,35 |
| 30/30БГС1 | 30,0 | 15,0 | 0,25 | 1,00 | 28,0 | 112 | 10,0 | 3,0 | 7,00 | 30,00 | 29,29 | 6307,5 | 435,0 | 217,5 | 14,50 | 562,5 | 75,0 | 4,35 |
| 30/55БГС2 | 54,6 | 11,5 | 0,20 | 0,80 | 53,0 | 265 | 10,0 | 3,0 | 10,60 | 18,40 | 23,13 | 13314,4 | 495,0 | 247,5 | 26,90 | 202,8 | 35,3 | 3,34 |
| 30/39БГС2 | 38,6 | 16,0 | 0,20 | 0,80 | 37,0 | 185 | 10,0 | 3,0 | 7,40 | 25,60 | 26,16 | 9144,6 | 483,8 | 241,9 | 18,90 | 546,1 | 68,3 | 4,64 |
| 30/30БГС2 | 30,0 | 17,0 | 0,30 | 1,00 | 28,0 | 93 | 10,0 | 3,0 | 8,40 | 34,00 | 33,57 | 7148,5 | 493,0 | 246,5 | 14,50 | 818,8 | 96,3 | 4,93 |
| 35/67БГС1 | 67,4 | 14,0 | 0,20 | 0,70 | 66,0 | 330 | 10,0 | 3,0 | 13,20 | 19,60 | 26,20 | 21799,6 | 653,7 | 326,8 | 33,35 | 320,1 | 45,7 | 4,06 |
| 35/40БГС1 | 39,5 | 17,0 | 0,25 | 1,00 | 37,5 | 150 | 10,0 | 3,0 | 9,38 | 34,00 | 34,37 | 12599,1 | 654,5 | 327,3 | 19,25 | 818,8 | 96,3 | 4,93 |
| 35/35БГС1 | 34,4 | 16,5 | 0,30 | 1,20 | 32,0 | 107 | 10,0 | 3,0 | 9,60 | 39,60 | 38,95 | 10912,2 | 657,4 | 328,7 | 16,60 | 898,4 | 108,9 | 4,79 |
| 35/75БГС2 | 74,6 | 14,0 | 0,20 | 0,80 | 73,0 | 365 | 18,0 | 3,0 | 14,60 | 22,40 | 29,20 | 30500,1 | 826,6 | 413,3 | 36,90 | 365,9 | 52,3 | 4,06 |
| 35/43БГС2 | 43,0 | 19,0 | 0,25 | 1,00 | 41,0 | 164 | 10,0 | 3,0 | 10,25 | 38,00 | 38,23 | 16758,0 | 798,0 | 399,0 | 21,00 | 1143,2 | 120,3 | 5,51 |
| 35/35БГС2 | 34,9 | 19,5 | 0,40 | 1,20 | 32,5 | 81 | 10,0 | 3,0 | 13,00 | 46,80 | 47,39 | 13287,6 | 788,6 | 394,3 | 16,85 | 1483,0 | 152,1 | 5,66 |

Широкополочные двутавры БГС - до t=20 из сталей C235, С245, С255 и С345; при большей толщине - из С235,  С255 и С345

| Профиль | Размеры профиля, см |  |  |  |  |  | Параме-тры гофров Lг см | Параме-тры гофров fг см | Площадь стенки Аw см2 | Площадь профиля или двух поясов см2 | Масса 1м, кг | Jx, см4 | Wx, см3 | Sx, см3 | ix, см | Jy, см4 | Wу, см3 | iу, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t | hw свар | lw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 40/85БГС1 | 84,6 | 15,5 | 0,20 | 0,80 | 83,0 | 415 | 10,0 | 3,0 | 16,60 | 24,80 | 33,07 | 43539,1 | 1039,1 | 519,6 | 41,90 | 496,5 | 64,1 | 4,50 |
| 40/50БГС1 | 50,0 | 21,0 | 0,25 | 1,00 | 48,0 | 192 | 10,0 | 3,0 | 12,00 | 42,00 | 42,80 | 25210,5 | 1029,0 | 514,5 | 24,50 | 1543,5 | 147,0 | 6,09 |
| 40/40БГС1 | 39,9 | 22,0 | 0,35 | 1,20 | 37,5 | 107 | 10,0 | 3,0 | 13,13 | 52,80 | 52,20 | 19769,5 | 1021,7 | 510,8 | 19,35 | 2129,6 | 193,6 | 6,38 |
| 40/90БГС2 | 89,6 | 17,0 | 0,20 | 0,80 | 88,0 | 440 | 10,0 | 3,0 | 17,60 | 27,20 | 35,78 | 53621,0 | 1207,7 | 603,8 | 44,40 | 655,1 | 77,1 | 4,93 |
| 40/53БГС2 | 53,0 | 23,0 | 0,30 | 1,00 | 51,0 | 170 | 10,0 | 3,0 | 15,30 | 46,00 | 48,65 | 31096,0 | 1196,0 | 598,0 | 26,00 | 2027,8 | 176,3 | 6,67 |
| 40/40БГС2 | 39,8 | 22,0 | 0,40 | 1,40 | 37,0 | 93 | 10,0 | 3,0 | 14,80 | 61,60 | 60,49 | 22708,2 | 1182,7 | 591,4 | 19,20 | 2484,5 | 225,9 | 6,38 |
| 45/96БГС1 | 95,6 | 17,0 | 0,20 | 0,80 | 94,0 | 470 | 14,0 | 4,0 | 18,80 | 27,20 | 36,70 | 61111,9 | 1289,3 | 644,6 | 47,40 | 655,1 | 77,1 | 4,93 |
| 45/60БГС1 | 60,0 | 22,0 | 0,25 | 1,00 | 58,0 | 232 | 14,0 | 4,0 | 14,50 | 44,00 | 46,38 | 38291,0 | 1298,0 | 649,0 | 29,50 | 1774,7 | 161,3 | 6,38 |
| 45/45БГС1 | 44,3 | 21,5 | 0,40 | 1,40 | 41,5 | 104 | 10,0 | 3,0 | 16,60 | 60,20 | 60,86 | 27698,2 | 1291,3 | 645,6 | 21,45 | 2319,0 | 215,7 | 6,24 |
| 45/103БГС2 | 103,0 | 15,5 | 0,20 | 1,00 | 101,0 | 505 | 14,0 | 4,5 | 20,20 | 31,00 | 40,99 | 80631,0 | 1581,0 | 790,5 | 51,00 | 620,6 | 80,1 | 4,50 |
| 45/57БГС2 | 57,4 | 22,0 | 0,30 | 1,20 | 55,0 | 183 | 14,0 | 4,5 | 16,50 | 52,80 | 55,05 | 41691,4 | 1483,7 | 741,8 | 28,10 | 2129,6 | 193,6 | 6,38 |
| 45/45БГС2 | 44,8 | 25,0 | 0,40 | 1,40 | 42,0 | 105 | 14,0 | 4,5 | 16,80 | 70,00 | 68,80 | 32962,3 | 1519,0 | 759,5 | 21,70 | 3645,8 | 291,7 | 7,25 |
| 50/103БГС1 | 103,0 | 15,0 | 0,20 | 1,00 | 101,0 | 505 | 14,0 | 4,5 | 20,20 | 30,00 | 40,21 | 78030,0 | 1530,0 | 765,0 | 51,00 | 562,5 | 75,0 | 4,35 |
| 50/64БГС1 | 64,4 | 20,0 | 0,25 | 1,20 | 62,0 | 248 | 14,0 | 4,5 | 15,50 | 48,00 | 50,46 | 47930,9 | 1516,8 | 758,4 | 31,60 | 1600,0 | 160,0 | 5,80 |
| 50/50БГС1 | 49,7 | 19,5 | 0,30 | 1,60 | 46,5 | 155 | 14,0 | 4,5 | 13,95 | 62,40 | 60,49 | 36092,3 | 1500,7 | 750,4 | 24,05 | 1977,3 | 202,8 | 5,66 |
| 50/103БГС2 | 103,0 | 17,0 | 0,20 | 1,00 | 101,0 | 505 | 14,0 | 4,5 | 20,20 | 34,00 | 43,35 | 88434,0 | 1734,0 | 867,0 | 51,00 | 818,8 | 96,3 | 4,93 |
| 50/66БГС2 | 65,9 | 22,0 | 0,25 | 1,20 | 63,5 | 254 | 14,0 | 4,5 | 15,88 | 52,80 | 54,54 | 55256,4 | 1708,1 | 854,0 | 32,35 | 2129,6 | 193,6 | 6,38 |
| 50/50БГС2 | 49,7 | 22,0 | 0,35 | 1,60 | 46,5 | 133 | 14,0 | 4,5 | 16,28 | 70,40 | 68,68 | 40719,5 | 1693,1 | 846,6 | 24,05 | 2839,5 | 258,1 | 6,38 |
| 50/103БГС3 | 103,0 | 19,0 | 0,20 | 1,00 | 101,0 | 505 | 14,0 | 4,5 | 20,20 | 38,00 | 46,49 | 98838,0 | 1938,0 | 969,0 | 51,00 | 1143,2 | 120,3 | 5,51 |
| 50/65БГС3 | 64,8 | 22,0 | 0,30 | 1,40 | 62,0 | 207 | 14,0 | 4,5 | 18,60 | 61,60 | 63,69 | 61901,2 | 1952,7 | 976,4 | 31,70 | 2484,5 | 225,9 | 6,38 |
| 50/50БГС3 | 50,1 | 22,0 | 0,40 | 1,80 | 46,5 | 116 | 14,0 | 4,5 | 18,60 | 79,20 | 77,51 | 46191,2 | 1912,7 | 956,3 | 24,15 | 3194,4 | 290,4 | 6,38 |
| 55/102БГС1 | 102,0 | 20,5 | 0,20 | 1,00 | 100,0 | 500 | 18,0 | 6,0 | 20,00 | 41,00 | 48,73 | 104560,3 | 2070,5 | 1035,3 | 50,50 | 1435,9 | 140,1 | 5,95 |
| 55/70БГС1 | 69,8 | 22,0 | 0,30 | 1,40 | 67,0 | 223 | 14,0 | 4,5 | 20,10 | 61,60 | 64,93 | 72049,8 | 2106,7 | 1053,4 | 34,20 | 2484,5 | 225,9 | 6,38 |

Окончание таблицы

| Профиль | Размеры профиля, см |  |  |  |  |  | Параме-тры гофров Lг см | Параме-тры гофров fг см | Площадь стенки Аw см2 | Площадь профиля или двух поясов см2 | Масса 1м, кг | Jx, см4 | Wx, см3 | Sx, см3 | ix, см | Jy, см4 | Wу, см3 | iу, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t | hw свар | lw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 55/55БГС1 | 54,6 | 22,0 | 0,35 | 1,80 | 51,0 | 146 | 14,0 | 4,5 | 17,85 | 79,20 | 76,89 | 55199,2 | 2090,9 | 1045,4 | 26,40 | 3194,4 | 290,4 | 6,38 |
| 55103БГС2 | 102,9 | 19,0 | 0,20 | 1,20 | 100,5 | 503 | 14,0 | 4,5 | 20,10 | 45,60 | 52,37 | 117908,9 | 2318,8 | 1159,4 | 50,85 | 1371,8 | 144,4 | 5,51 |
| 55/70БГС2 | 69,8 | 24,0 | 0,30 | 1,40 | 67,0 | 223 | 14,0 | 4,5 | 20,10 | 67,20 | 69,33 | 78599,8 | 2298,2 | 1149,1 | 34,20 | 3225,6 | 268,8 | 6,96 |
| 55/55БГС2 | 55,0 | 22,0 | 0,40 | 2,00 | 51,0 | 128 | 14,0 | 4,5 | 20,40 | 88,00 | 85,90 | 61798,0 | 2332,0 | 1166,0 | 26,50 | 3549,3 | 322,7 | 6,38 |
| 60/103БГС1 | 102,4 | 19,0 | 0,20 | 1,20 | 100,0 | 500 | 18,0 | 6,0 | 20,00 | 45,60 | 52,35 | 116752,4 | 2307,4 | 1153,7 | 50,60 | 1371,8 | 144,4 | 5,51 |
| 60/77БГС1 | 76,8 | 22,0 | 0,25 | 1,40 | 74,0 | 296 | 14,0 | 4,5 | 18,50 | 61,60 | 63,61 | 87551,5 | 2322,3 | 1161,2 | 37,70 | 2484,5 | 225,9 | 6,38 |
| 60/60БГС1 | 59,6 | 22,5 | 0,35 | 1,80 | 56,0 | 160 | 14,0 | 4,5 | 19,60 | 81,00 | 79,75 | 67652,0 | 2340,9 | 1170,5 | 28,90 | 3417,2 | 303,8 | 6,53 |
| 60/103БГС2 | 102,4 | 22,0 | 0,20 | 1,20 | 100,0 | 500 | 18,0 | 6,0 | 20,00 | 52,80 | 58,00 | 135187,0 | 2671,7 | 1335,8 | 50,60 | 2129,6 | 193,6 | 6,38 |
| 60/77БГС2 | 76,8 | 25,0 | 0,30 | 1,40 | 74,0 | 247 | 14,0 | 4,5 | 22,20 | 70,00 | 73,26 | 99490,3 | 2639,0 | 1319,5 | 37,70 | 3645,8 | 291,7 | 7,25 |
| 60/60БГС2 | 60,1 | 25,0 | 0,35 | 1,80 | 56,5 | 161 | 14,0 | 4,5 | 19,78 | 90,00 | 86,96 | 76475,0 | 2623,5 | 1311,8 | 29,15 | 4687,5 | 375,0 | 7,25 |
| 70/110БГС0 | 109,9 | 25,5 | 0,25 | 1,20 | 107,5 | 430 | 18,0 | 6,0 | 26,88 | 61,20 | 70,28 | 180780,1 | 3326,2 | 1663,1 | 54,35 | 3316,3 | 260,1 | 7,40 |
| 70/92БГС0 | 92,3 | 26,0 | 0,25 | 1,40 | 89,5 | 358 | 14,0 | 4,5 | 22,38 | 72,80 | 75,60 | 150383,1 | 3308,8 | 1654,4 | 45,45 | 4101,1 | 315,5 | 7,54 |
| 70/70БГС0 | 69,6 | 27,0 | 0,35 | 1,80 | 66,0 | 189 | 14,0 | 4,5 | 23,10 | 97,20 | 95,35 | 111703,2 | 3295,1 | 1647,5 | 33,90 | 5904,9 | 437,4 | 7,83 |
| 70/103БГС1 | 102,8 | 26,0 | 0,25 | 1,40 | 100,0 | 400 | 18,0 | 6,0 | 25,00 | 72,80 | 77,83 | 187131,7 | 3691,0 | 1845,5 | 50,70 | 4101,1 | 315,5 | 7,54 |
| 70/93БГС1 | 92,8 | 29,0 | 0,30 | 1,40 | 90,0 | 300 | 14,0 | 4,5 | 27,00 | 81,20 | 86,00 | 169585,4 | 3710,8 | 1855,4 | 45,70 | 5690,8 | 392,5 | 8,41 |
| 70/70БГС1 | 69,5 | 27,0 | 0,40 | 2,00 | 65,5 | 164 | 14,0 | 4,5 | 26,20 | 108,00 | 106,38 | 123018,8 | 3645,0 | 1822,5 | 33,75 | 6561,0 | 486,0 | 7,83 |
| 70/115БГС2 | 114,8 | 26,5 | 0,25 | 1,40 | 112,0 | 448 | 14,0 | 4,5 | 28,00 | 74,20 | 81,33 | 238544,8 | 4207,1 | 2103,6 | 56,70 | 4342,2 | 327,7 | 7,69 |
| 70/95БГС2 | 95,2 | 28,0 | 0,30 | 1,60 | 92,0 | 307 | 18,0 | 6,0 | 27,60 | 89,60 | 93,17 | 196245,5 | 4193,3 | 2096,6 | 46,80 | 5853,9 | 418,1 | 8,12 |
| 70/70БГС2 | 69,5 | 31,0 | 0,50 | 2,00 | 65,5 | 131 | 14,0 | 4,5 | 32,75 | 124,00 | 124,34 | 141243,8 | 4185,0 | 2092,5 | 33,75 | 9930,3 | 640,7 | 8,99 |

Таблица 6 - Колонные двутавры КГС - до t=20 из сталей C235, С245, С255 и С345;

при большей толщине - из С235,  С255 и С345

| Профиль | Размеры профиля, см |  |  |  |  |  | Параметры гофров Lг см | Параметры гофров fг см | Площадь Стенки Аw см2 | Площадь профиля или двух поясов см2 | Масса 1м, кг | Jx, см4 | Wx, см3 | Sx, см3 | ix, см | Jy, см4 | Wу, см3 | iу, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t | hw свар | lw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20/31КГС1 | 30,6 | 17,5 | 0,25 | 0,80 | 29,0 | 116 | 7,0 | 2,5 | 7,25 | 28,00 | 28,02 | 6216,3 | 417,2 | 208,6 | 14,90 | 714,6 | 81,7 | 5,08 |
| 20/25КГС1 | 25,0 | 17,5 | 0,30 | 1,00 | 23,0 | 77 | 7,0 | 2,5 | 6,90 | 35,00 | 33,23 | 5040,0 | 420,0 | 210,0 | 12,00 | 893,2 | 102,1 | 5,08 |
| 20/20ШГС1 | 19,9 | 17,5 | 0,40 | 1,20 | 17,5 | 44 | 7,0 | 2,5 | 7,00 | 42,00 | 38,80 | 3671,7 | 392,7 | 196,4 | 9,35 | 1071,9 | 122,5 | 5,08 |
| 20/36КГС2 | 35,6 | 17,5 | 0,25 | 0,80 | 34,0 | 136 | 7,0 | 2,5 | 8,50 | 28,00 | 29,07 | 8477,3 | 487,2 | 243,6 | 17,40 | 714,6 | 81,7 | 5,08 |
| 20/25КГС2 | 25,4 | 17,5 | 0,30 | 1,20 | 23,0 | 77 | 7,0 | 2,5 | 6,90 | 42,00 | 38,72 | 6149,2 | 508,2 | 254,1 | 12,10 | 1071,9 | 122,5 | 5,08 |
| 20/20ШГС2 | 20,3 | 18,0 | 0,40 | 1,40 | 17,5 | 44 | 7,0 | 2,5 | 7,00 | 50,40 | 45,40 | 4500,8 | 476,3 | 238,1 | 9,45 | 1360,8 | 151,2 | 5,22 |
| 25/37КГС1 | 37,0 | 21,5 | 0,25 | 1,00 | 35,0 | 140 | 7,0 | 2,5 | 8,75 | 43,00 | 41,05 | 13932,0 | 774,0 | 387,0 | 18,00 | 1656,4 | 154,1 | 6,24 |
| 25/32КГС1 | 31,9 | 21,5 | 0,30 | 1,20 | 29,5 | 98 | 7,0 | 2,5 | 8,85 | 51,60 | 47,88 | 12158,1 | 792,1 | 396,0 | 15,35 | 1987,7 | 184,9 | 6,24 |
| 25/25КГС1 | 24,8 | 23,0 | 0,40 | 1,40 | 22,0 | 55 | 7,0 | 2,5 | 8,80 | 64,40 | 57,89 | 8815,7 | 753,5 | 376,7 | 11,70 | 2839,0 | 246,9 | 6,67 |
| 25/34КГС2 | 34,4 | 22,0 | 0,40 | 1,20 | 32,0 | 80 | 7,0 | 2,5 | 12,80 | 52,80 | 52,12 | 14549,6 | 876,5 | 438,2 | 16,60 | 2129,6 | 193,6 | 6,38 |
| 25/32КГС2 | 31,8 | 22,0 | 0,40 | 1,40 | 29,0 | 73 | 7,0 | 2,5 | 11,60 | 61,60 | 58,03 | 14232,1 | 936,3 | 468,2 | 15,20 | 2484,5 | 225,9 | 6,38 |
| 25/25КГС2 | 24,8 | 26,5 | 0,50 | 1,40 | 22,0 | 44 | 7,0 | 2,5 | 11,00 | 74,20 | 67,42 | 10157,2 | 868,1 | 434,1 | 11,70 | 4342,2 | 327,7 | 7,69 |
| 25/34КГС3 | 34,3 | 22,0 | 0,40 | 1,40 | 31,5 | 79 | 7,0 | 2,5 | 12,60 | 61,60 | 58,86 | 16669,1 | 1013,3 | 506,7 | 16,45 | 2484,5 | 225,9 | 6,38 |
| 25/32КГС3 | 31,8 | 23,0 | 0,40 | 1,40 | 29,0 | 73 | 7,0 | 2,5 | 11,60 | 64,40 | 60,22 | 14879,0 | 978,9 | 489,4 | 15,20 | 2839,0 | 246,9 | 6,67 |
| 25/25КГС3 | 25,3 | 29,0 | 0,50 | 1,40 | 22,5 | 45 | 7,0 | 2,5 | 11,25 | 81,20 | 73,12 | 11595,6 | 970,3 | 485,2 | 11,95 | 5690,8 | 392,5 | 8,41 |
| 30/44КГС1 | 44,4 | 26,0 | 0,30 | 1,20 | 42,0 | 140 | 10,0 | 3,0 | 12,60 | 62,40 | 59,31 | 29113,3 | 1347,8 | 673,9 | 21,60 | 3515,2 | 270,4 | 7,54 |
| 30/38КГС1 | 37,8 | 26,0 | 0,40 | 1,40 | 35,0 | 88 | 10,0 | 3,0 | 14,00 | 72,80 | 68,62 | 24114,3 | 1325,0 | 662,5 | 18,20 | 4101,1 | 315,5 | 7,54 |
| 30/30КГС1 | 29,8 | 32,0 | 0,50 | 1,40 | 27,0 | 54 | 10,0 | 3,0 | 13,50 | 89,60 | 81,40 | 18066,9 | 1272,3 | 636,2 | 14,20 | 7645,9 | 477,9 | 9,28 |
| 30/44КГС2 | 44,4 | 27,0 | 0,40 | 1,20 | 42,0 | 105 | 10,0 | 3,0 | 16,80 | 64,80 | 64,64 | 30233,1 | 1399,7 | 699,8 | 21,60 | 3936,6 | 291,6 | 7,83 |
| 30/38КГС2 | 37,8 | 27,0 | 0,40 | 1,40 | 35,0 | 88 | 10,0 | 3,0 | 14,00 | 75,60 | 70,82 | 25041,7 | 1375,9 | 688,0 | 18,20 | 4592,7 | 340,2 | 7,83 |
| 30/30КГС2 | 29,8 | 30,5 | 0,50 | 1,60 | 26,6 | 53 | 10,0 | 3,0 | 13,30 | 97,60 | 87,52 | 19403,9 | 1376,2 | 688,1 | 14,10 | 7566,0 | 496,1 | 8,85 |
| 30/44КГС3 | 44,4 | 28,0 | 0,40 | 1,20 | 42,0 | 105 | 10,0 | 3,0 | 16,80 | 67,20 | 66,52 | 31352,8 | 1451,5 | 725,8 | 21,60 | 4390,4 | 313,6 | 8,12 |
| 30/38КГС3 | 37,8 | 28,5 | 0,40 | 1,40 | 35,0 | 88 | 10,0 | 3,0 | 14,00 | 79,80 | 74,12 | 26433,0 | 1452,4 | 726,2 | 18,20 | 5401,5 | 379,1 | 8,27 |
| 30/30КГС3 | 29,8 | 32,0 | 0,60 | 1,60 | 26,6 | 44 | 10,0 | 3,0 | 15,96 | 102,40 | 93,46 | 20358,1 | 1443,8 | 721,9 | 14,10 | 8738,1 | 546,1 | 9,28 |
| 30/44КГС4 | 44,3 | 26,5 | 0,40 | 1,40 | 41,5 | 104 | 10,0 | 3,0 | 16,60 | 74,20 | 71,85 | 34139,6 | 1591,6 | 795,8 | 21,45 | 4342,2 | 327,7 | 7,69 |
| 30/38КГС4 | 37,7 | 27,0 | 0,50 | 1,60 | 34,5 | 69 | 10,0 | 3,0 | 17,25 | 86,40 | 81,96 | 28149,3 | 1559,5 | 779,8 | 18,05 | 5248,8 | 388,8 | 7,83 |
| 30/30КГС4 | 30,2 | 34,0 | 0,60 | 1,60 | 27,0 | 45 | 10,0 | 3,0 | 16,20 | 108,80 | 98,68 | 22248,5 | 1555,8 | 777,9 | 14,30 | 10481,1 | 616,5 | 9,86 |

Окончание таблицы 6

| Профиль | Размеры профиля, см |  |  |  |  |  | Параметры гофров Lг см | Параметры гофров fг см | Площадь Стенки Аw см2 | Площадь профиля или двух поясов см2 | Масса 1м, кг | Jx, см4 | Wx, см3 | Sx, см3 | ix, см | Jy, см4 | Wу, см3 | iу, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t | hw свар | lw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 35/45КГС1 | 44,8 | 30,5 | 0,40 | 1,40 | 42,0 | 105 | 10,0 | 3,0 | 16,80 | 85,40 | 80,81 | 40214,0 | 1853,2 | 926,6 | 21,70 | 6620,3 | 434,1 | 8,85 |
| 35/40КГС1 | 39,7 | 30,5 | 0,50 | 1,60 | 36,5 | 73 | 10,0 | 3,0 | 18,25 | 97,60 | 91,57 | 35419,3 | 1859,3 | 929,6 | 19,05 | 7566,0 | 496,1 | 8,85 |
| 35/35КГС1 | 34,2 | 35,5 | 0,50 | 1,60 | 31,0 | 62 | 10,0 | 3,0 | 15,50 | 113,60 | 101,88 | 30182,4 | 1851,7 | 925,8 | 16,30 | 11930,4 | 672,1 | 10,30 |
| 35/54КГС2 | 53,8 | 32,0 | 0,40 | 1,40 | 51,0 | 128 | 10,0 | 3,0 | 20,40 | 89,60 | 87,06 | 61505,0 | 2347,5 | 1173,8 | 26,20 | 7645,9 | 477,9 | 9,28 |
| 35/43КГС2 | 43,1 | 31,0 | 0,50 | 1,80 | 39,5 | 79 | 10,0 | 3,0 | 19,75 | 111,60 | 103,79 | 47588,8 | 2304,5 | 1152,3 | 20,65 | 8937,3 | 576,6 | 8,99 |
| 35/35КГС2 | 35,1 | 38,5 | 0,70 | 1,80 | 31,5 | 45 | 10,0 | 3,0 | 22,05 | 138,60 | 126,87 | 38423,0 | 2307,7 | 1153,8 | 16,65 | 17120,0 | 889,4 | 11,17 |
| 40/55КГС1 | 55,2 | 35,0 | 0,50 | 1,60 | 52,0 | 104 | 10,0 | 3,0 | 26,00 | 112,00 | 109,23 | 80442,9 | 3001,6 | 1500,8 | 26,80 | 11433,3 | 653,3 | 10,15 |
| 40/47КГС1 | 47,1 | 35,0 | 0,50 | 1,80 | 43,5 | 87 | 10,0 | 3,0 | 21,75 | 126,00 | 116,74 | 64640,8 | 2853,9 | 1427,0 | 22,65 | 12862,5 | 735,0 | 10,15 |
| 40/40КГС1 | 39,5 | 38,5 | 0,60 | 2,00 | 35,5 | 59 | 10,0 | 3,0 | 21,30 | 154,00 | 138,35 | 54140,6 | 2887,5 | 1443,8 | 18,75 | 19022,2 | 988,2 | 11,17 |
| 40/61КГС2 | 61,2 | 35,0 | 0,40 | 1,60 | 58,0 | 145 | 10,0 | 3,0 | 23,20 | 112,00 | 106,93 | 99460,5 | 3337,6 | 1668,8 | 29,80 | 11433,3 | 653,3 | 10,15 |
| 40/54КГС2 | 53,6 | 36,0 | 0,50 | 1,80 | 50,0 | 100 | 10,0 | 3,0 | 25,00 | 129,60 | 122,23 | 86937,0 | 3356,6 | 1678,3 | 25,90 | 13996,8 | 777,6 | 10,44 |
| 40/40КГС2 | 40,5 | 44,0 | 0,70 | 2,00 | 36,5 | 52 | 10,0 | 3,0 | 25,55 | 176,00 | 159,10 | 65219,0 | 3388,0 | 1694,0 | 19,25 | 28394,7 | 1290,7 | 12,76 |
| 40/63КГС3 | 63,2 | 35,0 | 0,50 | 1,80 | 59,6 | 119 | 10,0 | 3,0 | 29,80 | 126,00 | 123,33 | 118753,7 | 3868,2 | 1934,1 | 30,70 | 12862,5 | 735,0 | 10,15 |
| 40/56КГС3 | 56,2 | 36,0 | 0,60 | 2,00 | 52,2 | 87 | 10,0 | 3,0 | 31,32 | 144,00 | 138,71 | 105755,0 | 3902,4 | 1951,2 | 27,10 | 15552,0 | 864,0 | 10,44 |
| 40/41КГС3 | 41,1 | 45,0 | 0,80 | 2,20 | 36,7 | 46 | 10,0 | 3,0 | 29,36 | 198,00 | 179,49 | 74903,9 | 3851,1 | 1925,6 | 19,45 | 33412,5 | 1485,0 | 13,05 |
| 40/73КГС4 | 73,2 | 35,5 | 0,50 | 1,80 | 69,6 | 139 | 10,0 | 3,0 | 34,80 | 127,80 | 128,84 | 162879,8 | 4562,5 | 2281,2 | 35,70 | 13421,7 | 756,2 | 10,30 |
| 40/56КГС4 | 56,2 | 42,0 | 0,60 | 2,00 | 52,2 | 87 | 10,0 | 3,0 | 31,32 | 168,00 | 157,55 | 123380,9 | 4552,8 | 2276,4 | 27,10 | 24696,0 | 1176,0 | 12,18 |
| 40/40КГС4 | 41,9 | 46,0 | 1,00 | 2,50 | 36,9 | 37 | 10,0 | 3,0 | 36,90 | 230,00 | 210,79 | 89260,7 | 4531,0 | 2265,5 | 19,70 | 40556,7 | 1763,3 | 13,34 |
| 40/73КГС5 | 73,4 | 36,0 | 0,60 | 2,20 | 69,0 | 115 | 10,0 | 3,0 | 41,40 | 158,40 | 158,27 | 200749,8 | 5639,0 | 2819,5 | 35,60 | 17107,2 | 950,4 | 10,44 |
| 40/53КГС5 | 53,2 | 46,0 | 0,80 | 2,40 | 48,4 | 61 | 10,0 | 3,0 | 38,72 | 220,80 | 205,06 | 142451,3 | 5608,3 | 2804,2 | 25,40 | 38934,4 | 1692,8 | 13,34 |
| 40/43КГС5 | 43,4 | 47,0 | 1,00 | 3,00 | 37,4 | 37 | 10,0 | 3,0 | 37,40 | 282,00 | 252,02 | 115067,3 | 5696,4 | 2848,2 | 20,20 | 51911,5 | 2209,0 | 13,63 |

УДК  62.461			МКС  91.100.01

Ключевые слова: двутавры, сортамент сварных двутавровых профилей, прокатные профили, поперечное сечение, двутавры стальные сварные, профиле-размера, гофрированная стенка.