СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ (СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002)

Изменения и дополнения

Выпуск 4

|  | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
|  | #### ДОПОЛНЕНИЯ | 5 |
|  | #### СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 5 |
| Сборник 5 | #### Свайные работы. Закрепление грунтов. Опускные колодцы | 5 |
| Сборник 15 | #### Отделочные работы | 25 |
| Сборник 33 | #### Линии электропередачи | 30 |
| Сборник 46 | #### Работы при реконструкции зданий и сооружений | 33 |
|  | #### СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 37 |
| Сборник 66 | #### Наружные инженерные сети | 37 |
|  | #### СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН | 48 |
|  | #### ИЗМЕНЕНИЯ | 49 |
|  | #### СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 49 |
| Сборник 4 | #### Скважины | 49 |
| Сборник 5 | #### Свайные работы. Закрепление грунтов. Опускные колодцы | 49 |
| Сборник 31 | #### Аэродромы | 49 |
| Сборник 35 | #### Горнопроходческие работы | 49 |
| Сборник 39 | #### Металлические конструкции гидротехнических сооружений | 51 |
|  | #### СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 51 |
| Сборник 65 | #### Внутренние санитарно-технические работы | 51 |
|  | #### СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ Изменения и дополнения (Выпуск 2) | 51 |
|  | #### СБОРНИК РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. Изменения и дополнения (Выпуск 3) | 53 |
|  | #### Приложение | 57 |

ДОПОЛНЕНИЯ

СН РК 8.02-05-2002

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 5 Свайные работы. Закрепление грунтов. Опускные колодцы

1 Добавить таблицы 5-74 – 5-87.

Таблица 5-74 – Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата «КАТО»

Состав работ: 1. Перемещение буровой установки. 2. Установка ножевой и наращивание последующих секций обсадных труб. 3. Извлечение грунта грейфером. 4. Рыхление грунта долотом (гр. 3, 4, 5). 5. Зачистка скважины желонкой. 6. Установка секциями арматурного каркаса. 7. Установка нижнего и последующего звеньев бетонолитной трубы и бункера. 8. Укладка бетона с одновременным извлечением обсадных труб и звеньев бетонолитной трубы.

Единица измерения – м3 конструктивного объема сваи

| Наименование элементов затрат | Код | Единица измерения | Устройство железобетонных буронабивных свай в грунтах группы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | 5-74-1 | 5-74-2 | 5-74-3 | 5-74-4 | 5-74-5 |
| Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-час | 3,54 | 3,93 | 6,67 | 8,01 | 10,16 |
| Затраты труда машинистов |  | чел-час | 4,32 | 4,89 | 8,87 | 10,82 | 13,96 |
| Краны на пневмоколесном ходу, 40 т | 0-3-124 | маш-ч | 1,58 | 1,77 | 3,11 | 3,75 | 4,79 |
| Буровой агрегат «КАТО» | 0-8-68 | маш-ч | 1,33 | 1,53 | 2,85 | 3,51 | 4,55 |
| Прочие машины | 0-25-27 | тенге | 70,58 | 70,58 | 70,58 | 70,58 | 70,58 |
| *Каркасы арматурные | 4-1-136 | т | П | П | П | П | П |
| *Бетон | 30-1-1 | м3 | П | П | П | П | П |
| Прочие материалы | 31-1-4 | тенге | 711,00 | 711,00 | 711,00 | 711,00 | 711,00 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  | тенге | 653,13 | 725,09 | 1245,62 | 1504,88 | 1908,81 |
| Эксплуатация машин |  | тенге | 38981,00 | 44741,81 | 82926,47 | 101961,83 | 132016,79 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  | тенге | 1264,27 | 1439,07 | 2620,43 | 3201,45 | 4127,14 |
| Материальные ресурсы |  | тенге | 711,00 | 711,00 | 711,00 | 711,00 | 711,00 |
| Всего прямые затраты |  | тенге | 40345,13 | 46177,90 | 84883,09 | 104177,71 | 134636,60 |

Таблица 5-75 – Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 800 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа

«Bauer BG-25»

Состав работ: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины. 2. Установка и снятие подмостей. 3. Наращивание обсадных труб. 4. Погружение обсадных труб с одновременной разработкой и извлечением грунта. 5. Установка секций арматурных каркасов.

Единица измерения – м3 конструктивного объема сваи

| Наименование элементов затрат | Код | Единица измерения | Устройство железобетонных буронабивных свай в грунтах группы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | 5-75-1 | 5-75-2 | 5-75-3 | 5-75-4 | 5-75-5 |
| Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-час | 6,2 | 7,8 | 9,22 | 17,83 | 22,23 |
| Затраты труда машинистов |  | чел-час | 5,9 | 6,99 | 7,98 | 12,88 | 16,06 |
| Краны на пневмоколесном ходу, 40 т | 0-3-124 | маш-ч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | 0-5-13 | маш-ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,54 | 1,2 |
| Буровой агрегат типа «Bauer BG-25» | 0-8-69 | маш-ч | 1,98 | 2,56 | 3,09 | 5,34 | 6,67 |
| Машины поливомоечные, 6000 л | 0-10-47 | маш-ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Прочие машины | 0-25-27 | тенге | 285,67 | 285,67 | 285,67 | 285,67 | 285,67 |
| Шнек SB диаметром 880 мм | 1-6-226 | шт | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| Коронки твердосплавные для обсадных труб диаметром 880 мм | 1-6-231 | шт | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,015 | 0,041 |
| Зубцы коронок обсадных труб твердосплавные | 1-6-236 | шт | 0,159 | 0,159 | 0,249 | 0,588 | 1,651 |
| Зубцы шнека твердосплавные | 1-6-237 | шт | 0,149 | 0,149 | 0,231 | 0,358 | 0,995 |

| Наименование элементов затрат | Код | Единица измерения | 5-75-1 | 5-75-2 | 5-75-3 | 5-75-4 | 5-75-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм | 4-1-10 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| *Каркасы арматурные | 4-1-136 | т | П | П | П | П | П |
| Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм | 8-6-332 | м | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 |
| Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 800 мм | 8-6-337 | м | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0126 | 0,0136 |
| *Бетон | 30-1-1 | м3 | П | П | П | П | П |
| Прочие материалы | 31-1-4 | тенге | 326,98 | 326,98 | 326,98 | 342,64 | 358,30 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  | тенге | 1097,38 | 1380,74 | 1632,08 | 3155,97 | 3934,84 |
| Эксплуатация машин |  | тенге | 68441,80 | 87680,40 | 105260,50 | 179911,35 | 224087,98 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  | тенге | 1594,86 | 1901,57 | 2181,83 | 3371,63 | 4074,94 |
| Материальные ресурсы |  | тенге | 1153,22 | 1153,22 | 1450,54 | 2335,79 | 5032,55 |
| Всего прямые затраты |  | тенге | 70692,40 | 90214,36 | 108343,12 | 185403,11 | 233055,37 |

Таблица 5-76 – Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1000 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа «Bauer BG-25»

Состав работ: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины. 2. Установка и снятие подмостей. 3. Наращивание обсадных труб. 4. Погружение обсадных труб с одновременной разработкой и извлечением грунта. 5. Установка секций арматурных каркасов.

Единица измерения – м3 конструктивного объема сваи

| Наименование элементов затрат | Код | Единица измерения | Устройство железобетонных буронабивных свай в грунтах группы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | 5-76-1 | 5-76-2 | 5-76-3 | 5-76-4 | 5-76-5 |
| Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-час | 4,61 | 5,72 | 6,62 | 12,65 | 18,08 |
| Затраты труда машинистов |  | чел-час | 4,89 | 5,66 | 6,29 | 9,71 | 12,91 |
| Краны на пневмоколесном ходу, 40 т | 0-3-124 | маш-ч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | 0-5-13 | маш-ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,55 | 1 |
| Буровой агрегат типа «Bauer BG-25» | 0-8-69 | маш-ч | 1,54 | 1,95 | 2,29 | 3,85 | 5,45 |
| Машины поливомоечные, 6000 л | 0-10-47 | маш-ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Прочие машины | 0-25-27 | тенге | 285,67 | 285,67 | 285,67 | 285,67 | 285,67 |
| Шнек диаметром 1000 мм | 1-6-227 | шт | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| Коронки твердосплавные для обсадных труб диаметром 1000 мм | 1-6-232 | шт | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,011 | 0,033 |
| Зубцы коронок обсадных труб твердосплавные | 1-6-236 | шт | 0,125 | 0,125 | 0,196 | 0,464 | 1,302 |
| Зубцы шнека твердосплавные | 1-6-237 | шт | 0,118 | 0,118 | 0,182 | 0,283 | 0,785 |

| Наименование элементов затрат | Код | Единица измерения | 5-76-1 | 5-76-2 | 5-76-3 | 5-76-4 | 5-76-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм | 4-1-10 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| *Каркасы арматурные | 4-1-136 | т | П | П | П | П | П |
| Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм | 8-6-333 | м | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 |
| Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм | 8-6-338 | м | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,008 | 0,0087 |
| *Бетон | 30-1-1 | м3 | П | П | П | П | П |
| Прочие материалы | 31-1-4 | тенге | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 246,83 | 262,49 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  | тенге | 816,04 | 1012,55 | 1171,71 | 2239,10 | 3200,31 |
| Эксплуатация машин |  | тенге | 53660,15 | 67259,85 | 78537,65 | 130302,12 | 183415,39 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  | тенге | 1319,44 | 1536,25 | 1716,04 | 2540,97 | 3387,05 |
| Материальные ресурсы |  | тенге | 1000,01 | 1000,01 | 1212,02 | 1951,18 | 4133,90 |
| Всего прямые затраты |  | тенге | 55476,20 | 69272,41 | 80921,38 | 134492,40 | 190749,60 |

Таблица 5-77 – Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа «Bauer BG-25»

Состав работ: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины. 2. Установка и снятие подмостей. 3. Наращивание обсадных труб. 4. Погружение обсадных труб с одновременной разработкой и извлечением грунта. 5. Установка секций арматурных каркасов.

Единица измерения – м3 конструктивного объема сваи

| Наименование элементов затрат | Код | Единица измерения | Устройство железобетонных буронабивных свай в грунтах группы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | 5-77-1 | 5-77-2 | 5-77-3 | 5-77-4 | 5-77-5 |
| Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-час | 3,99 | 4,88 | 6,15 | 11,62 | 15,89 |
| Затраты труда машинистов |  | чел-час | 4,60 | 5,17 | 6,14 | 9,18 | 11,72 |
| Краны на пневмоколесном ходу, 40 т | 0-3-124 | маш-ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | 0-5-13 | маш-ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,55 | 0,84 |
| Буровой агрегат типа «Bauer BG-25» | 0-8-69 | маш-ч | 1,45 | 1,76 | 2,29 | 3,62 | 4,89 |
| Машины поливомоечные, 6000 л | 0-10-47 | маш-ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Прочие машины | 0-25-27 | тенге | 285,67 | 285,67 | 285,67 | 285,67 | 285,67 |
| Шнек диаметром 1200 мм | 1-6-228 | шт | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| Коронки твердосплавные для обсадных труб диаметром 1200 мм | 1-6-233 | шт | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,023 |
| Зубцы коронок обсадных труб твердосплавные | 1-6-236 | шт | 0,087 | 0,087 | 0,136 | 0,322 | 0,904 |
| Зубцы шнека твердосплавные | 1-6-237 | шт | 0,082 | 0,082 | 0,126 | 0,196 | 0,545 |

| Наименование элементов затрат | Код |  |  | Единица измерения |  |  | 5-77-1 | 5-77-2 | 5-77-3 | 5-77-4 | 5-77-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм |  | 4-1-10 |  |  | т |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| *Каркасы арматурные |  | 4-1-136 |  |  | т |  | П | П | П | П | П |
| Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм |  | 8-6-334 |  |  | м |  | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
| Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1200 мм |  | 8-6-339 |  |  | м |  | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0056 | 0,006 |
| *Бетон |  | 30-1-1 |  |  | м3 |  | П | П | П | П | П |
| Прочие материалы |  | 31-1-4 |  |  | тенге |  | 144,40 | 144,40 | 144,40 | 152,23 | 160,06 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  |  |  |  | тенге |  | 706,19 | 863,88 | 1088,54 | 2056,75 | 2812,62 |
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | тенге |  | 50637,15 | 60919,85 | 78499,95 | 122631,65 | 164784,14 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  |  |  |  | тенге |  | 1259,00 | 1422,93 | 1703,19 | 2406,50 | 3078,07 |
| Материальные ресурсы |  |  |  |  | тенге |  | 746,38 | 746,38 | 900,87 | 1436,19 | 2982,50 |
| Всего прямые затраты |  |  |  |  | тенге |  | 52089,72 | 62530,11 | 80489,36 | 126124,59 | 170579,26 |

Таблица 5-78 – Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа «Bauer BG-25»

Состав работ: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины. 2. Установка и снятие подмостей. 3. Наращивание обсадных труб. 4. Погружение обсадных труб с одновременной разработкой и извлечением грунта. 5. Установка секций арматурных каркасов.

Единица измерения – м3 конструктивного объема сваи

| Наименование элементов затрат |  | Код |  |  | Единица измерения |  | Устройство железобетонных буронабивных свай в грунтах группы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5-78-1 | 5-78-2 | 5-78-3 | 5-78-4 | 5-78-5 |
| Затраты труда рабочих-строителей |  |  |  |  | чел-час |  | 3,46 | 4,13 | 5,27 | 10,84 | 14,14 |
| Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел-час |  | 4,28 | 4,67 | 5,56 | 8,72 | 10,70 |
| Краны на пневмоколесном ходу, 40 т |  | 0-3-124 |  |  | маш-ч |  | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем |  | 0-5-13 |  |  | маш-ч |  | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,56 | 0,82 |
| Буровой агрегат типа «Bauer BG-25» |  | 0-8-69 |  |  | маш-ч |  | 1,32 | 1,53 | 2,02 | 3,43 | 4,42 |
| Машины поливомоечные, 6000 л |  | 0-10-47 |  |  | маш-ч |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Прочие машины |  | 0-25-27 |  |  | тенге |  | 285,67 | 285,67 | 285,67 | 285,67 | 285,67 |
| Шнек диаметром 1500 мм |  | 1-6-229 |  |  | шт |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| Коронки твердосплавные для обсадных труб диаметром 1500 мм |  | 1-6-234 |  |  | шт |  | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,015 |
| Зубцы коронок обсадных труб твердосплавные |  | 1-6-236 |  |  | шт |  | 0,056 | 0,056 | 0,087 | 0,206 | 0,579 |
| Зубцы шнека твердосплавные |  | 1-6-237 |  |  | шт |  | 0,052 | 0,052 | 0,081 | 0,126 | 0,349 |
| Наименование элементов затрат | Код |  |  | Единица измерения |  |  | 5-78-1 | 5-78-2 | 5-78-3 | 5-78-4 | 5-78-5 |
| Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм |  | 4-1-10 |  |  | т |  | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| *Каркасы арматурные |  | 4-1-136 |  |  | т |  | П | П | П | П | П |
| Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм |  | 8-6-335 |  |  | м |  | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм |  | 8-6-340 |  |  | м |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,0036 | 0,0039 |
| *Бетон |  | 30-1-1 |  |  | м3 |  | П | П | П | П | П |
| Прочие материалы |  | 31-1-4 |  |  | тенге |  | 158,87 | 158,87 | 158,87 | 166,70 | 174,53 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  |  |  |  | тенге |  | 612,54 | 731,03 | 932,88 | 1918,75 | 2502,95 |
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | тенге |  | 46249,14 | 53214,84 | 69468,14 | 116251,59 | 149113,74 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  |  |  |  | тенге |  | 1172,26 | 1283,30 | 1542,42 | 2288,02 | 2811,54 |
| Материальные ресурсы |  |  |  |  | тенге |  | 603,49 | 603,49 | 701,39 | 1059,52 | 2097,66 |
| Всего прямые затраты |  |  |  |  | тенге |  | 47465,17 | 54549,36 | 71102,41 | 119229,86 | 153714,35 |

Таблица 5-79 – Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1700 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа «Bauer BG-25»

Состав работ: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины. 2. Установка и снятие подмостей. 3. Наращивание обсадных труб. 4. Погружение обсадных труб с одновременной разработкой и извлечением грунта. 5. Установка секций арматурных каркасов.

Единица измерения – м3 конструктивного объема сваи

| Наименование элементов затрат |  | Код |  |  | Единица измерения |  | Устройство железобетонных буронабивных свай в грунтах группы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5-79-1 | 5-79-2 | 5-79-3 | 5-79-4 | 5-79-5 |
| Затраты труда рабочих-строителей |  |  |  |  | чел-час |  | 3,34 | 3,84 | 5,21 | 10,05 | 14,07 |
| Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел-час |  | 4,13 | 4,46 | 5,27 | 8,22 | 10,12 |
| Краны на пневмоколесном ходу, 40 т |  | 0-3-124 |  |  | маш-ч |  | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем |  | 0-5-13 |  |  | маш-ч |  | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,6 | 0,82 |
| Буровой агрегат типа «Bauer BG-25» |  | 0-8-69 |  |  | маш-ч |  | 1,25 | 1,43 | 1,87 | 3,19 | 4,14 |
| Машины поливомоечные, 6000 л |  | 0-10-47 |  |  | маш-ч |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Прочие машины |  | 0-25-27 |  |  | тенге |  | 285,67 | 285,67 | 285,67 | 285,67 | 285,67 |
| Шнек диаметром 1700 мм |  | 1-6-230 |  |  | шт |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Коронки твердосплавные для обсадных труб диаметром 1700 мм |  | 1-6-235 |  |  | шт |  | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,011 |
| Зубцы коронок обсадных труб твердосплавные |  | 1-6-236 |  |  | шт |  | 0,043 | 0,043 | 0,068 | 0,16 | 0,451 |
| Зубцы шнека твердосплавные |  | 1-6-237 |  |  | шт |  | 0,041 | 0,041 | 0,063 | 0,098 | 0,272 |
| Наименование элементов затрат | Код |  |  | Единица измерения |  |  | 5-79-1 | 5-79-2 | 5-79-3 | 5-79-4 | 5-79-5 |
| Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм |  | 4-1-10 |  |  | т |  | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| *Каркасы арматурные |  | 4-1-136 |  |  | т |  | П | П | П | П | П |
| Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 6 мм |  | 8-6-336 |  |  | м |  | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1700 мм |  | 8-6-341 |  |  | м |  | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0028 | 0,003 |
| *Бетон |  | 30-1-1 |  |  | м3 |  | П | П | П | П | П |
| Прочие материалы |  | 31-1-4 |  |  | тенге |  | 127,34 | 127,34 | 127,34 | 127,34 | 135,17 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  |  |  |  | тенге |  | 591,19 | 679,70 | 922,21 | 1778,91 | 2490,44 |
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | тенге |  | 43921,31 | 49891,91 | 64486,71 | 108283,95 | 139815,63 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  |  |  |  | тенге |  | 1131,71 | 1226,89 | 1459,57 | 2157,58 | 2659,94 |
| Материальные ресурсы |  |  |  |  | тенге |  | 598,55 | 598,55 | 679,17 | 992,10 | 1771,82 |
| Всего прямые затраты |  |  |  |  | тенге |  | 45111,05 | 51170,16 | 66088,09 | 111054,96 | 144077,89 |

Таблица 5-80 – Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 2000 мм глубиной до 70 метров для мостостроения агрегатом типа «Liebherr HS 883 HD/VRM»

Состав работ: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины. 2. Установка и снятие подмостей. 3. Наращивание обсадных труб. 4. Погружение обсадных труб с одновременной разработкой и извлечением грунта. 5. Установка секций арматурных каркасов.

Единица измерения – м3 конструктивного объема сваи

| Наименование элементов затрат |  | Код |  |  | Единица измерения |  | Устройство железобетонных буронабивных свай в грунтах группы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5-80-1 | 5-80-2 | 5-80-3 | 5-80-4 | 5-80-5 |
| Затраты труда рабочих-строителей |  |  |  |  | чел-час |  | 15,48 | 16,03 | 17,5 | 23,04 | 27,17 |
| Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел-час |  | 4,53 | 4,82 | 5,60 | 7,99 | 9,99 |
| Краны на пневмоколесном ходу, 40 т |  | 0-3-124 |  |  | маш-ч |  | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем |  | 0-5-13 |  |  | маш-ч |  | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,3 |
| Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин |  | 0-6-1 |  |  | маш-ч |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Буровой агрегат типа «Liebherr HS 883 HD/VRM» |  | 0-8-71 |  |  | маш-ч |  | 1,2 | 1,36 | 1,78 | 2,83 | 3,83 |
| Машины поливомоечные, 6000 л |  | 0-10-47 |  |  | маш-ч |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Прочие машины |  | 0-25-27 |  |  | тенге |  | 716,65 | 716,65 | 716,65 | 716,65 | 716,65 |
| Зубцы коронок обсадных труб твердосплавные |  | 1-6-236 |  |  | шт |  | 0,001 | 0,00207 | 0,003 | 0,008 | 0,021 |
| Режущая кромка грейфера твердосплавная |  | 1-6-238 |  |  | шт |  | 0,00005 | 0,00029 | 0,00041 | 0,001 | 0,001 |
| Режущая кромка долота твердосплавная |  | 1-6-239 |  |  | шт |  | – | – | – | 0,003 | 0,001 |
| Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм |  | 4-1-6 |  |  | т |  | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 |
| Наименование элементов затрат | Код |  |  | Единица измерения |  |  | 5-80-1 | 5-80-2 | 5-80-3 | 5-80-4 | 5-80-5 |
| Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм |  | 4-1-10 |  |  | т |  | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 |
| Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм |  | 4-1-24 |  |  | т |  | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| *Каркасы арматурные |  | 4-1-136 |  |  | т |  | П | П | П | П | П |
| Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные легкие, 65х3,2 мм |  | 8-6-12 |  |  | м |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 133х5 мм |  | 8-6-252 |  |  | м |  | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 6 мм |  | 8-6-336 |  |  | м |  | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 2000 мм |  | 8-6-342 |  |  | м |  | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,002 | 0,0022 |
| *Бетон |  | 30-1-1 |  |  | м3 |  | П | П | П | П | П |
| Прочие материалы |  | 31-1-4 |  |  | тенге |  | 139,44 | 142,57 | 142,57 | 142,57 | 142,57 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  |  |  |  | тенге |  | 2740,13 | 2837,46 | 3097,64 | 4078,18 | 4809,39 |
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | тенге |  | 45840,84 | 51664,84 | 66952,84 | 105173,75 | 141576,51 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  |  |  |  | тенге |  | 1162,15 | 1246,76 | 1468,85 | 2024,09 | 2552,89 |
| Материальные ресурсы |  |  |  |  | тенге |  | 1275,46 | 1280,72 | 1282,32 | 1332,08 | 1363,13 |
| Всего прямые затраты |  |  |  |  | тенге |  | 49856,43 | 55783,02 | 71332,80 | 110584,01 | 147749,03 |

Таблица 5-81 – Погружение одиночных стальных шпунтовых свай установкой «JUNTTAN»

Состав работ: 1. Подача свай к месту погружения. 2. Подготовка поверхности свай с очисткой и покрытием антикоррозийными составами. 3. Разметка свай краской по длине. 4. Монтаж и демонтаж направляющего кондуктора с забивкой маячных свай. 5. Погружение сваи. 6. Смена наголовника.

Единица измерения – т сваи

| Наименование элементов затрат | Код | Единица измерения | 5-81-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-час | 8,6 |
| Затраты труда машинистов |  | чел-час | 5,79 |
| Краны на пневмоколесном ходу, 40 т | 0-3-124 | маш-ч | 2,01 |
| Установка «JUNTTAN РМ26 LC» для устройства буронабивных свай, погружения железобетонных призматических свай, железобетонных свай-оболочек и металлического шпунта | 0-8-70 | маш-ч | 1,89 |
| Прочие машины | 0-25-27 | тенге | 16,61 |
| *Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ (ГОСТ 535-88*) | 1-1-1149 | т | П |
| Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,5 до 1,0 т | 2-1-247 | т | 0,05 |
| Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 2-1-259 | т | 0,11 |
| Прочие материалы | 31-1-4 | тенге | 313,56 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  | тенге | 1536,58 |
| Эксплуатация машин |  | тенге | 66524,90 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  | тенге | 1646,25 |
| Материальные ресурсы |  | тенге | 26195,56 |
| Всего прямые затраты |  | тенге | 94257,04 |

Таблица 5-82 – Извлечение одиночных стальных шпунтовых свай установкой «JUNTTAN»

Состав работ: 1. Извлечение шпунтовой сваи. 2. Смена наголовника. 3. Очистка свай от грязи скребками и стальными щетками. 4. Разъединение и правка шпунта. 5. Погрузка шпунта для перемещения к последующему фронту работ.

Единица измерения – т сваи

| Наименование элементов затрат | Код | Единица измерения | 5-82-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-час | 2,37 |
| Затраты труда машинистов |  | чел-час | 2 |
| Краны на пневмоколесном ходу, 40 т | 0-3-124 | маш-ч | 0,68 |
| Установка «JUNTTAN РМ26 LC» для устройства буронабивных свай, погружения железобетонных призматических свай, железобетонных свай-оболочек и металлического шпунта | 0-8-70 | маш-ч | 0,64 |
| Тягачи седельные, 15 т | 0-24-17 | маш-ч | 0,04 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  | тенге | 421,54 |
| Эксплуатация машин |  | тенге | 22552,12 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  | тенге | 566,07 |
| Всего прямые затраты |  | тенге | 22973,66 |

Таблица 5-83 – Погружение железобетонных свай установкой «JUNTTAN»

Состав работ: 1. Подача железобетонных свай к месту погружения. 2. Разметка свай краской по длине. 3. Изготовление деревянных вкладышей.

4. Погружение сваи. 5. Смена наголовника.

Единица измерения – м3 сваи

| Наименование элементов затрат | Код | Единица измерения | 5-83-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-час | 5,41 |
| Затраты труда машинистов |  | чел-час | 4,71 |
| Краны на пневмоколесном ходу, 40 т | 0-3-124 | маш-ч | 1,65 |
| Установка «JUNTTAN РМ26 LC» для устройства буронабивных свай, погружения железобетонных призматических свай, железобетонных свай-оболочек и металлического шпунта | 0-8-70 | маш-ч | 1,53 |
| Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,5 до 1,0 т | 2-1-247 | т | 0,04 |
| *Сваи железобетонные | 30-13-13 | м | П |
| Прочие материалы | 31-1-4 | тенге | 153,13 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  | тенге | 981,09 |
| Эксплуатация машин |  | тенге | 53883,45 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  | тенге | 1340,03 |
| Материальные ресурсы |  | тенге | 6541,13 |
| Всего прямые затраты |  | тенге | 61405,67 |

Таблица 5-84 – Погружение свай из стальных труб диаметром 530 мм установкой «JUNTTAN»

Состав работ: 1. Подача стальных труб к месту погружения. 2. Разметка труб краской по длине, резка. 3. Установка и снятие направляющего каркаса. 4. Погружение сваи. 5. Сварка труб. 6. Срезка сваи. 7. Смена наголовника.

Единица измерения – т сваи

| Наименование элементов затрат | Код | Единица измерения | Погружение свай в грунтах группы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  | 5-84-1 | 5-84-2 |
| Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-час | 4,28 | 4,53 |
| Затраты труда машинистов |  | чел-час | 2,42 | 2,86 |
| Краны на пневмоколесном ходу, 63 т | 0-3-125 | маш-ч | 0,73 | 0,84 |
| Установка «JUNTTAN РМ26 LC» для устройства буронабивных свай, погружения железобетонных призматических свай, железобетонных свай-оболочек и металлического шпунта | 0-8-70 | маш-ч | 0,48 | 0,59 |
| Прочие машины | 0-25-27 | тенге | 319,06 | 319,06 |
| Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,5 до 1,0 т | 2-1-247 | т | 0,03 | 0,03 |
| Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 2-1-259 | т | 0,25 | 0,25 |
| *Трубы стальные | 8-6-2 | м | П | П |
| Прочие материалы | 31-1-4 | тенге | 274,86 | 274,86 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  | тенге | 896,82 | 943,74 |
| Эксплуатация машин |  | тенге | 17820,38 | 21707,12 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  | тенге | 603,71 | 714,60 |
| Материальные ресурсы |  | тенге | 45740,86 | 45740,86 |
| Всего прямые затраты |  | тенге | 64458,06 | 68391,72 |

Таблица 5-85 – Погружение свай из стальных труб диаметром 720 мм установкой «JUNTTAN»

Состав работ: 1. Подача стальных труб к месту погружения. 2. Разметка труб краской по длине, резка. 3. Установка и снятие направляющего каркаса. 4. Погружение сваи. 5. Сварка труб. 6. Срезка сваи. 7. Смена наголовника.

Единица измерения – т сваи

| Наименование элементов затрат | Код | Единица измерения | Погружение свай в грунтах группы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  | 5-85-1 | 5-85-2 |
| Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-час | 3,44 | 3,6 |
| Затраты труда машинистов |  | чел-час | 1,74 | 2,06 |
| Краны на пневмоколесном ходу, 63 т | 0-3-125 | маш-ч | 0,51 | 0,59 |
| Установка «JUNTTAN РМ26 LC» для устройства буронабивных свай, погружения железобетонных призматических свай, железобетонных свай-оболочек и металлического шпунта | 0-8-70 | маш-ч | 0,36 | 0,44 |
| Прочие машины | 0-25-27 | тенге | 284,76 | 284,76 |
| Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,5 до 1,0 т | 2-1-247 | т | 0,03 | 0,03 |
| Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 2-1-259 | т | 0,17 | 0,17 |
| *Трубы стальные | 8-6-2 | м | П | П |
| Прочие материалы | 31-1-4 | тенге | 186,93 | 186,93 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  | тенге | 730,30 | 761,39 |
| Эксплуатация машин |  | тенге | 13329,60 | 16156,32 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  | тенге | 434,81 | 515,46 |
| Материальные ресурсы |  | тенге | 32636,93 | 32636,93 |
| Всего прямые затраты |  | тенге | 46696,83 | 49554,64 |

Таблица 5-86 – Погружение свай из стальных труб диаметром 1020 мм установкой «JUNTTAN»

Состав работ: 1. Подача стальных труб к месту погружения. 2. Разметка труб краской по длине, резка. 3. Установка и снятие направляющего каркаса. 4. Погружение сваи. 5. Сварка труб. 6. Срезка сваи. 7. Смена наголовника.

Единица измерения – т сваи

| Наименование элементов затрат | Код | Единица измерения | Погружение свай в грунтах группы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  | 5-86-1 | 5-86-2 |
| Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-час | 2,95 | 3,15 |
| Затраты труда машинистов |  | чел-час | 1,16 | 1,34 |
| Краны на пневмоколесном ходу, 63 т | 0-3-125 | маш-ч | 0,33 | 0,41 |
| Установка «JUNTTAN РМ26 LC» для устройства буронабивных свай, погружения железобетонных призматических свай, железобетонных свай-оболочек и металлического шпунта | 0-8-70 | маш-ч | 0,25 | 0,25 |
| Прочие машины | 0-25-27 | тенге | 272,85 | 272,85 |
| Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 1,0 до 3,0 т | 2-1-248 | т | 0,034 | 0,034 |
| Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 2-1-259 | т | 0,18 | 0,18 |
| *Трубы стальные | 8-6-2 | м | П | П |
| Прочие материалы | 31-1-4 | тенге | 179,69 | 179,69 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  | тенге | 634,98 | 676,75 |
| Эксплуатация машин |  | тенге | 9279,47 | 9452,59 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  | тенге | 290,37 | 328,71 |
| Материальные ресурсы |  | тенге | 34436,49 | 34436,49 |
| Всего прямые затраты |  | тенге | 44350,94 | 44565,83 |

Таблица 5-87 – Погружение свай из стальных труб диаметром 1420 мм установкой «JUNTTAN»

Состав работ: 1. Подача стальных труб к месту погружения. 2. Разметка труб краской по длине, резка. 3. Установка и снятие направляющего каркаса. 4. Погружение сваи. 5. Сварка труб. 6. Срезка сваи. 7. Смена наголовника.

Единица измерения – т сваи

| Наименование элементов затрат | Код | Единица измерения | Погружение свай в грунтах группы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  | 5-87-1 | 5-87-2 |
| Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-час | 2,74 | 2,86 |
| Затраты труда машинистов |  | чел-час | 1,12 | 1,48 |
| Краны на пневмоколесном ходу, 63 т | 0-3-125 | маш-ч | 0,31 | 0,4 |
| Установка «JUNTTAN РМ26 LC» для устройства буронабивных свай, погружения железобетонных призматических свай, железобетонных свай-оболочек и металлического шпунта | 0-8-70 | маш-ч | 0,25 | 0,25 |
| Прочие машины | 0-25-27 | тенге | 249,44 | 163,00 |
| Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 1,0 до 3,0 т | 2-1-248 | т | 0,034 | 0,034 |
| Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 2-1-259 | т | 0,18 | 0,18 |
| *Трубы стальные | 8-6-2 | м | П | П |
| Прочие материалы | 31-1-4 | тенге | 218,74 | 218,74 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  | тенге | 591,93 | 614,01 |
| Эксплуатация машин |  | тенге | 9212,78 | 9321,10 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  | тенге | 280,78 | 323,92 |
| Материальные ресурсы |  | тенге | 34475,54 | 34475,54 |
| Всего прямые затраты |  | тенге | 44280,25 | 44410,65 |

Сборник 15 Отделочные работы

1 Добавить таблицы 15-36 и 15-37.

Таблица 15-36 – Облицовка стен листовыми материалами

Состав работ: 1. Подготовка поверхности и приклеивание листов с разметкой и нарезкой (гр. 2). 2. Установка пристенного металлического каркаса

(гр. 1). 3. Крепление к пристенному металлическому каркасу самонарезающимися винтами (гр. 1). 4. Шпатлевка швов с оклейкой лентой.

5. Приготовление мастики и раствора.

Единица измерения – м2

| Наименование элементов затрат | Код | Единица измерения | Облицовка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | стен на клее |
|  |  |  | 15-36-1 | 15-36-2 |
| Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-час | 1,288 | 0,71 |
| Затраты труда машинистов |  | чел-час | 0,0062 | 0,0081 |
| Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0-4-36 | маш-ч | 0,0021 | 0,0031 |
| Прочие машины | 0-25-27 | тенге | 3,76 | 3,37 |
| Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм | 1-1-376 | м2 | 1,05 | 1,05 |
| Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55 | 2-1-283 | м | 0,7 | – |
| Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27 | 2-1-284 | м | 2 | – |
| Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов | 30-2-60 | кг | – | 3,5 |
| Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов | 30-2-61 | кг | 0,25 | – |
| Прочие материалы | 31-1-4 | тенге | 188,08 | 21,05 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  | тенге | 222,86 | 114,18 |
| Эксплуатация машин |  | тенге | 4,85 | 4,97 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  | тенге | 1,41 | 1,50 |
| Материальные ресурсы |  | тенге | 655,33 | 436,85 |
| Всего прямые затраты |  | тенге | 883,04 | 556,00 |

Таблица 15-37 – Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов

Состав работ: 1. Очистка, огрунтовка бетонного основания (гр. 1). 2. Установка элементов крепления (гр. 2 – 8). 3. Сборка и установка каркасов

(гр. 2 – 7). 4. Укладка звукоизолирующих материалов (гр. 6 – 8). 5. Облицовка плитами потолков (гр. 1 – 8). 6. Установка нащельников.

7. Отделка поверхности облицовки.

Единица измерения – м2

| Наименование элемента затрат |  |  |  |  | Код |  |  | Единица измерения |  |  | плитами типа Акмигран |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по бетонной поверхности на клее |  |  | по деревянному каркасу с относом 5 см |  | по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-37-1 |  |  | 15-37-2 |  | 15-37-3 |  |
| Затраты труда рабочих-строителей |  |  |  |  |  |  |  | чел-час |  |  | 3,443 |  |  | 6,49 |  | 10,23 |  |
| Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел-час |  |  | 0,0115 |  |  | 0,0206 |  | 0,0302 |  |
| Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м |  |  |  |  | 0-4-36 |  |  | маш-ч |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0027 |  | 0,004 |  |
| Прочие машины |  |  |  |  | 0-25-27 |  |  | тенге |  |  | 6,74 |  |  | 14,75 |  | 20,35 |  |
| Болты строительные с гайками, оцинкованные |  |  |  |  | 1-1-58 |  |  | т |  |  | – |  |  | 0,000521 |  | 0,000521 |  |
| Лак химстойкий, ХС-76 |  |  |  |  | 1-1-323 |  |  | кг |  |  | – |  |  | 0,75 |  | 1,32 |  |
| Мастика клеящая каучуковая КН-2 |  |  |  |  | 1-1-414 |  |  | кг |  |  | 0,52 |  |  | 0,08 |  | – |  |
| Олифа комбинированная «Оксоль» |  |  |  |  | 1-1-452 |  |  | кг |  |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  | 0,17 |  |
| *Плиты акустические (тип, марка по проекту) |  |  |  |  | 1-1-561 |  |  | м2 |  |  | 1,02 |  |  | 1,02 |  | 1,03 |  |
| Наименование элемента затрат |  |  |  |  | Код |  |  | Единица измерения |  |  | 15-37-1 |  |  | 15-37-2 |  | 15-37-3 |  |
| Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта |  |  |  |  | 1-2-13 |  |  | м3 |  |  | – |  |  | 0,0105 |  | 0,0105 |  |
| Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта |  |  |  |  | 1-2-25 |  |  | м3 |  |  | – |  |  | – |  | 0,0105 |  |
| Конструкции алюминиевые профилей прессованных из алюминиевого сплава |  |  |  |  | 3-1-185 |  |  | т |  |  | – |  |  | – |  | 0,000147 |  |
| Прочие материалы |  |  |  |  | 31-1-4 |  |  | тенге |  |  | 23,48 |  |  | 86,12 |  | 131,92 |  |
| Заработная плата рабочих-строителей |  |  |  |  |  |  |  | тенге |  |  | 575,23 |  |  | 1084,30 |  | 1709,15 |  |
| Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  | тенге |  |  | 7,52 |  |  | 16,15 |  | 22,42 |  |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  |  |  |  |  |  |  | тенге |  |  | 2,04 |  |  | 3,89 |  | 5,60 |  |
| Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  | тенге |  |  | 161,79 |  |  | 527,52 |  | 921,47 |  |
| Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  | тенге |  |  | 744,54 |  |  | 1627,97 |  | 2653,04 |  |
| Наименование элемента затрат |  | Код |  |  | Единица измерения |  | гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 см, с установкой нащельников |  |  | 5 см, с открытым рустом |  |  | 10 см, с установкой нащельников |  | 10 см, с открытым рустом |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15-37-4 |  |  | 15-37-5 |  |  | 15-37-6 |  | 15-37-7 |  | 15-37-8 |
| Затраты труда рабочих-строителей |  |  |  |  | чел-час |  | 5,907 |  |  | 5,929 |  |  | 7,898 |  | 7,81 |  | 8,327 |
| Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел-час |  | 0,0242 |  |  | 0,0239 |  |  | 0,0397 |  | 0,0397 |  | 0,035 |
| Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м |  | 0-4-36 |  |  | маш-ч |  | 0,0032 |  |  | 0,0032 |  |  | 0,0059 |  | 0,0059 |  | 0,0047 |
| Прочие машины |  | 0-25-27 |  |  | тенге |  | 16,84 |  |  | 16,63 |  |  | 25,47 |  | 25,58 |  | 33,12 |
| Болты строительные с гайками, оцинкованные |  | 1-1-58 |  |  | т |  | 0,000521 |  |  | 0,000521 |  |  | 0,000521 |  | 0,000521 |  | 0,000521 |
| Лак химстойкий, ХС-76 |  | 1-1-323 |  |  | кг |  | 0,075 |  |  | 0,075 |  |  | 0,132 |  | 0,132 |  | 0,132 |
| Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 12 мм |  | 1-1-377 |  |  | м2 |  | 1,03 |  |  | 1,03 |  |  | 1,03 |  | 1,03 |  | – |
| Олифа комбинированная «Оксоль» |  | 1-1-452 |  |  | кг |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |
| Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта |  | 1-2-13 |  |  | м3 |  | 0,0105 |  |  | 0,0105 |  |  | 0,0105 |  | 0,0105 |  | 0,0105 |
| Наименование элемента затрат | Код |  |  | Единица измерения |  |  | 15-37-4 |  |  | 15-37-5 |  |  | 15-37-6 |  | 15-37-7 |  | 15-37-8 |
| Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта | 1-2-25 |  |  | м3 |  |  | – |  |  | – |  |  | 0,0105 |  | 0,0105 |  | 0,0105 |
| *Плиты теплоизоляционные | 1-3-13 |  |  | м2 |  |  | – |  |  | – |  |  | 1,03 |  | 1,03 |  | 1,05 |
| Плиты алюминиевые декоративные | 3-1-186 |  |  | т |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  | – |  | 0,00244 |
| Нащельник окрашенный, размер 34х13 мм | 6-9-42 |  |  | м |  |  | 1,12 |  |  | – |  |  | 1,12 |  | – |  | – |
| Прочие материалы | 31-1-4 |  |  | тенге |  |  | 101,14 |  |  | 101,14 |  |  | 131,91 |  | 116,36 |  | 155,33 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  |  |  | тенге |  |  | 986,89 |  |  | 990,57 |  |  | 1319,53 |  | 1304,83 |  | 1475,47 |
| Эксплуатация машин |  |  |  | тенге |  |  | 18,49 |  |  | 18,28 |  |  | 28,52 |  | 28,63 |  | 35,55 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  |  |  | тенге |  |  | 4,54 |  |  | 4,49 |  |  | 7,31 |  | 7,31 |  | 6,69 |
| Материальные ресурсы |  |  |  | тенге |  |  | 787,81 |  |  | 700,45 |  |  | 999,63 |  | 896,72 |  | 1772,41 |
| Всего прямые затраты |  |  |  | тенге |  |  | 1793,19 |  |  | 1709,30 |  |  | 2347,68 |  | 2230,18 |  | 3283,43 |

Сборник 33 Линии электропередачи

1 Стр. 6. Пункт 2.5 читать в следующей редакции:

«2.5 Масса проводов и грозозащитных тросов на 1 км ВЛ принимается по нормам, приведенным в приложении к настоящей Технической части».

Приложение

Масса проводов, грозозащитных тросов и тары на 1 км ВЛ

| № пп | Номинальное сечение, мм | Масса, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | провода и троса без смазки | тары | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Провод (трехпроводная ВЛ) |  |  |  |  |
| 1 | 10/1,8 | 0,13 | 0,1 | 0,23 |
| 2 | 16/2,7 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| 3 | 25/4,2 | 0,31 | 0,14 | 0,45 |
| 4 | 35/6,2 | 0,46 | 0,14 | 0,6 |
| 5 | 50/8 | 0,6 | 0,14 | 0,74 |
| 6 | 70/11 | 0,85 | 0,21 | 1,06 |
| 7 | 70/72 | 2,33 | 0,21 | 2,54 |
| 8 | 95/16 | 1,19 | 0,28 | 1,47 |
| 9 | 95/141 | 4,19 | 0,28 | 4,47 |
| 10 | 120/19 | 1,46 | 0,36 | 1,82 |
| 11 | 120/27 | 1,63 | 0,36 | 1,99 |
| 12 | 150/19 | 1,71 | 0,36 | 2,07 |
| 13 | 150/24 | 1,85 | 0,36 | 2,21 |
| 14 | 150/34 | 2,09 | 0,36 | 2,45 |
| 15 | 185/24 | 2,18 | 0,62 | 2,8 |
| 16 | 185/29 | 2,25 | 0,62 | 2,87 |
| 17 | 185/43 | 2,61 | 0,62 | 3,23 |
| 18 | 185/128 | 4,71 | 0,62 | 5,33 |
| 19 | 205/27 | 2,39 | 0,62 | 3,01 |
| 20 | 240/32 | 2,85 | 1,32 | 4,17 |
| 21 | 240/39 | 2,94 | 1,32 | 4,26 |
| 22 | 240/56 | 3,42 | 1,32 | 4,74 |
| 23 | 300/39 | 3,5 | 1,32 | 4,82 |
| 24 | 300/48 | 3,67 | 1,32 | 4,99 |
| 25 | 300/66 | 4,06 | 1,32 | 5,38 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | 300/67 | 4,09 | 1,32 | 5,41 |
| 27 | 300/204 | 7,5 | 1,32 | 8,82 |
| 28 | 330/30 | 3,56 | 1,32 | 4,88 |
| 29 | 330/43 | 3,88 | 1,32 | 5,2 |
| 30 | 400/18 | 3,71 | 1,77 | 5,48 |
| 31 | 400/22 | 3,9 | 1,77 | 5,67 |
| 32 | 400/51 | 4,6 | 1,77 | 6,37 |
| 33 | 400/64 | 4,86 | 1,77 | 6,63 |
| 34 | 400/93 | 5,72 | 1,77 | 7,49 |
| 35 | 450/56 | 5,07 | 2,58 | 7,65 |
| 36 | 500/26 | 4,92 | 2,58 | 7,5 |
| 37 | 500/27 | 4,75 | 2,58 | 7,33 |
| 38 | 500/64 | 5,72 | 2,58 | 8,3 |
| 39 | 500/204 | 9,21 | 2,58 | 11,79 |
| 40 | 500/336 | 12,38 | 2,58 | 14,96 |
| Стальной канат (трос грозозащитный) – 1 трос |  |  |  |  |
| 41 | 38,01 (С-35) | 0,34 | 0,1 | 0,44 |
| 42 | 48,64 (С-50) | 0,43 | 0,11 | 0,54 |
| 43 | 72,95 (С-70) | 0,646 | 0,1 | 0,746 |
| 44 | 101,72 (С-100) | 0,899 | 0,21 | 1,109 |
| Примечания 1 Масса проводов дана для марок проводов АС, АСКП, АСКС и АСК по ГОСТ 839-80 (без смазки). 2 Масса грозозащитных тросов дана для стальных канатов по ГОСТ 3062-80* и ГОСТ 3063-80* (смазанных). 3 Масса проводов и стальных канатов (грозозащитных тросов) увеличена по сравнению с соответствующими ГОСТ с коэффициентом 1,03 для учета стрел провеса, соединений и нормативных отходов проводов и грозозащитных тросов. 4 Для стальных канатов в скобках дано условное обозначение соответствующих марок грозозащитных тросов. |  |  |  |  |

2 Стр. 14. В пункт 2.5 «ГОСТ 339-87» заменить на «ГОСТ 839-80*».

3 Добавить таблицу 33-119:

Таблица 33-119 – Устройство банкеток

Состав работ: 1. Отсыпка банкетки бульдозером привозным грунтом. 2. Раскидывание, разравнивание и трамбование грунта 3. Планировка откосов.

Единица измерения – м3 грунта

| Наименование элементов затрат | Код | Единица измерения | Устройство банкеток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 33-119-1 |  |  |  |
| Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-час |  | 0,39 |  |  |
| Затраты труда машинистов |  | чел-час |  | 0,0743 |  |  |
| Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | 0-1-3 | маш-ч |  | 0,0498 |  |  |
| Трамбовки пневматические при работе от компрессора | 0-22-24 | маш-ч |  | 0,0836 |  |  |
| Прочие машины | 0-25-27 | тенге |  | 11,36 |  |  |
| Заработная плата рабочих-строителей |  | тенге |  | 56,81 |  |  |
| Эксплуатация машин |  | тенге |  | 58,88 |  |  |
| в т. ч. заработная плата машинистов |  | тенге |  | 19,43 |  |  |
| Всего прямые затраты |  | тенге |  | 115,69 |  |  |

Сборник 46 Работы при реконструкции зданий и сооружений

1 Добавить таблицу 46-67.

Таблица 46-67 – Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций

Состав работ: 1. Отсыпка и планировка земляного полотна. 2. Уплотнение земляного полотна, нарезка канав. 3. Удаление излишнего негодного грунта. 4. Устройство балластной призмы. 5. Укладка инвентарных секций рельсового пути. 6. Выправка рельсового пути. 7. Разборка рельсового пути.

Единица измерения – звено (12,5 м)

| Наименование элемента затрат |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р50 и легче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | балласт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | песок |  |  |  | гравий |  |  |  | щебень |  |  |  |  | песок |  |  |  |  | гравий |  |  |  |  | щебень |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46-67-1 |  |  |  | 46-67-2 |  |  |  | 46-67-3 |  |  |  |  | 46-67-4 |  |  |  |  | 46-67-5 |  |  |  |  | 46-67-6 |  |  |
| Затраты труда рабочих-строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-час |  |  |  | 70 |  |  |  | 72,1 |  |  |  | 75,7 |  |  |  |  | 67,7 |  |  |  |  | 70,3 |  |  |  |  | 73,4 |  |  |
| Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-час |  |  |  | 26,87 |  |  |  | 26,91 |  |  |  | 26,89 |  |  |  |  | 26,01 |  |  |  |  | 26,61 |  |  |  |  | 26,05 |  |  |
| Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | 0-1-2 |  |  |  |  |  |  | маш-ч |  |  |  | 1,69 |  |  |  | 1,69 |  |  |  | 1,69 |  |  |  |  | 1,66 |  |  |  |  | 1,66 |  |  |  |  | 1,66 |  |  |
| Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3 |  |  |  | 0-1-106 |  |  |  |  |  |  | маш-ч |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 2,89 |  |  |
| Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | 0-2-2 |  |  |  |  |  |  | маш-ч |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |
| Краны на автомобильном ходу, 16 т |  |  |  | 0-3-82 |  |  |  |  |  |  | маш-ч |  |  |  | 3,64 |  |  |  | 3,64 |  |  |  | 3,64 |  |  |  |  | 3,64 |  |  |  |  | 3,64 |  |  |  |  | 3,64 |  |  |
| Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, 25 т |  |  |  | 0-10-16 |  |  |  |  |  |  | маш-ч |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |
| Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т |  |  |  | 0-10-24 |  |  |  |  |  |  | маш-ч |  |  |  | 0,46 |  |  |  | 0,46 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  | 0,45 |  |  |
| Прочие машины |  |  |  | 0-25-27 |  |  |  |  |  |  | тенге |  |  |  | 9490,00 |  |  |  | 9511,00 |  |  |  | 9513,00 |  |  |  |  | 9050,00 |  |  |  |  | 9376,00 |  |  |  |  | 9073,00 |  |  |
| Болты путевые с гайками для рельсовых скреплений и стыков |  |  |  | 1-5-1 |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43 |  |  |  | 1-5-11 |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  | 0,09 |  |  |
| Наименование элемента затрат | Код |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | 46-67-1 |  |  |  | 46-67-2 |  |  |  | 46-67-3 |  |  |  |  | 46-67-4 |  |  |  |  | 46-67-5 |  |  |  |  | 46-67-6 |  |  |  |  |
| Шайбы пружинные путевые исп. 2, d=24 мм | 1-5-31 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |
| Инвентарные секции рельсовых путей Р50 на деревянных полушпалах | 1-5-220 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| Инвентарные секции рельсовых путей Р65 на деревянных полушпалах | 1-5-221 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-600, фракция 5-20 мм | 30-8-19 |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | 24 |  |  |  |  | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| Песок природный | 30-8-92 |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 24 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| Смеси песчано-гравийные природные | 30-8-104 |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | – |  |  |  | 24 |  |  |  | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| Прочие материалы | 31-1-4 |  |  |  |  |  |  |  | тенге |  |  |  | 285,00 |  |  |  | 285,00 |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |
| Заработная плата рабочих-строителей |  |  |  |  |  |  |  |  | тенге |  |  |  | 9900,00 |  |  |  | 10215,00 |  |  |  | 10778,00 |  |  |  |  | 9563,00 |  |  |  |  | 9878,00 |  |  |  |  | 10440,00 |  |  |  |  |
| Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | тенге |  |  |  | 19221,70 |  |  |  | 19242,70 |  |  |  | 19244,70 |  |  |  |  | 18745,02 |  |  |  |  | 19071,02 |  |  |  |  | 18768,02 |  |  |  |  |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | тенге |  |  |  | 6164,93 |  |  |  | 6164,93 |  |  |  | 6173,93 |  |  |  |  | 5985,06 |  |  |  |  | 6111,06 |  |  |  |  | 5994,06 |  |  |  |  |
| Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | тенге |  |  |  | 117111,60 |  |  |  | 108471,60 |  |  |  | 124791,60 |  |  |  |  | 122168,60 |  |  |  |  | 114248,60 |  |  |  |  | 129208,60 |  |  |  |  |
| Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | тенге |  |  |  | 146233,30 |  |  |  | 137929,30 |  |  |  | 154814,30 |  |  |  |  | 150476,62 |  |  |  |  | 143197,62 |  |  |  |  | 158416,62 |  |  |  |  |
| Наименование элемента затрат |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р50 и легче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | балласт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | песок |  |  |  | гравий |  |  |  | щебень |  |  |  |  | песок |  |  |  |  | гравий |  |  |  |  | щебень |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46-67-7 |  |  |  | 46-67-8 |  |  |  | 46-67-9 |  |  |  |  | 46-67-10 |  |  |  |  | 46-67-11 |  |  |  |  | 46-67-12 |  |  |
| Затраты труда рабочих-строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-час |  |  |  | 76,8 |  |  |  | 80 |  |  |  | 85,6 |  |  |  |  | 74,4 |  |  |  |  | 78,5 |  |  |  |  | 82,9 |  |  |
| Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-час |  |  |  | 27,64 |  |  |  | 27,64 |  |  |  | 27,64 |  |  |  |  | 26,46 |  |  |  |  | 26,46 |  |  |  |  | 26,46 |  |  |
| Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  |  |  | 0-1-2 |  |  |  |  | маш-ч |  |  |  | 1,69 |  |  |  | 1,69 |  |  |  | 1,69 |  |  |  |  | 1,66 |  |  |  |  | 1,66 |  |  |  |  | 1,66 |  |  |
| Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3 |  |  |  |  |  | 0-1-106 |  |  |  |  | маш-ч |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 2,89 |  |  |
| Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  |  | 0-2-2 |  |  |  |  | маш-ч |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |
| Краны на автомобильном ходу, 16 т |  |  |  |  |  | 0-3-82 |  |  |  |  | маш-ч |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, 25 т |  |  |  |  |  | 0-10-16 |  |  |  |  | маш-ч |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |
| Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т |  |  |  |  |  | 0-10-24 |  |  |  |  | маш-ч |  |  |  | 0,43 |  |  |  | 0,43 |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  | 0,38 |  |  |
| Прочие машины |  |  |  |  |  | 0-25-27 |  |  |  |  | тенге |  |  |  | 9190,00 |  |  |  | 9190,00 |  |  |  | 9190,00 |  |  |  |  | 8588,00 |  |  |  |  | 8588,00 |  |  |  |  | 8588,00 |  |  |
| Болты путевые с гайками для рельсовых скреплений и стыков |  |  |  |  |  | 1-5-1 |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43 |  |  |  |  |  | 1-5-11 |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |
| Шайбы пружинные путевые исп. 2, d=24 мм |  |  |  |  |  | 1-5-31 |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |
| Наименование элемента затрат |  | Код |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | 46-67-7 |  |  |  | 46-67-8 |  |  |  | 46-67-9 |  |  |  |  | 46-67-10 |  |  |  |  | 46-67-11 |  |  |  |  | 46-67-12 |  |  |  |  |  |
| Инвентарные секции рельсовых путей Р50 на ж/б балках |  | 1-5-222 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |
| Инвентарные секции рельсовых путей Р65 на ж/б балках |  | 1-5-223 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-600, фракция 5-20 мм |  | 30-8-19 |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | 19 |  |  |  |  | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| Песок природный |  | 30-8-92 |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 19 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |
| Смеси песчано-гравийные природные |  | 30-8-104 |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | – |  |  |  | 19 |  |  |  | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |
| Прочие материалы |  | 31-1-4 |  |  |  |  |  | тенге |  |  |  | 370,00 |  |  |  | 370,00 |  |  |  | 370,00 |  |  |  |  | 370,00 |  |  |  |  | 370,00 |  |  |  |  | 370,00 |  |  |  |  |  |
| Заработная плата рабочих-строителей |  |  |  |  |  |  |  | тенге |  |  |  | 11385,00 |  |  |  | 11903,00 |  |  |  | 12848,00 |  |  |  |  | 11070,00 |  |  |  |  | 11070,00 |  |  |  |  | 12398,00 |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  | тенге |  |  |  | 20827,46 |  |  |  | 20827,46 |  |  |  | 20827,46 |  |  |  |  | 20138,54 |  |  |  |  | 20138,54 |  |  |  |  | 20138,54 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  |  |  |  |  |  |  | тенге |  |  |  | 6450,85 |  |  |  | 6450,85 |  |  |  | 6450,85 |  |  |  |  | 6198,83 |  |  |  |  | 6198,83 |  |  |  |  | 6198,83 |  |  |  |  |  |
| Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  | тенге |  |  |  | 151407,80 |  |  |  | 144567,80 |  |  |  | 157487,80 |  |  |  |  | 167964,20 |  |  |  |  | 161844,20 |  |  |  |  | 173404,20 |  |  |  |  |  |
| Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  | тенге |  |  |  | 183620,26 |  |  |  | 177298,26 |  |  |  | 191163,26 |  |  |  |  | 199172,74 |  |  |  |  | 193682,74 |  |  |  |  | 205940,74 |  |  |  |  |  |

СН РК 8.02-05-2002

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 66 Наружные инженерные сети

1 Добавить таблицы 66-12 – 66-16.

Таблица 66-12 – Бестраншейная замена керамических канализационных трубопроводов на полиэтиленовые

Состав работ: 1. Перекрытие потока стоков пневмопробкой. 2. Очистка колодцев от ила и грязи. 3. Разборка лотков и расширение нижней части колодцев. 4. Установка (демонтаж) лебедки на открытую горловину колодца. 5. Подсоединение (отсоединение) шлангов, канатов, тросов к пневмоударной машине, компрессору. 6. Разрушение старой и одновременно затягивание новой трубы. 7. Обрезание концов полиэтиленового трубопровода под лотки. 8. Бетонирование лотков и восстановление колодцев.

Единица измерения – метр

| Наименование элемента затрат | Код |  | Единица измерения |  | на резьбе, диаметр труб, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 160 | 225 | 280 | 315 | 400 | 500 |
|  |  |  |  |  | 66-12-1 | 66-12-2 | 66-12-3 | 66-12-4 | 66-12-5 | 66-12-6 |
| Затраты труда рабочих |  |  | чел-час |  | 16,84 | 20,11 | 22,02 | 24,3 | 29,58 | 35,76 |
| Затраты труда машинистов |  |  | чел-час |  | 4,44 | 5,3 | 5,8 | 6,4 | 7,8 | 9,44 |
| Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин | 0-6-2 |  | маш-ч |  | 2,22 | 2,65 | 2,90 | 3,20 | 3,90 | 4,72 |
| Пневмоударные машины | 0-8-72 |  | маш-ч |  | 2,22 | 2,65 | 2,90 | 3,20 | 3,90 | 4,72 |
| Доски необрезные из хвойных пород, длиной до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, III сорта | 1-2-52 |  | м3 |  | 0,003 | 0,0048 | 0,0054 | 0,0061 | 0,0075 | 0,0096 |
| Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d= 12 мм | 4-1-7 |  | т |  | 0,0049 | 0,008 | 0,0087 | 0,0097 | 0,0124 | 0,0155 |
| Наименование элемента затрат | Код |  | Единица измерения |  | 66-12-1 | 66-12-2 | 66-12-3 | 66-12-4 | 66-12-5 | 66-12-6 |
| *Заготовки из труб ПНД | 8-4-530 |  | шт |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 | 30-2-7 |  | м3 |  | 0,003 | 0,0048 | 0,0054 | 0,0061 | 0,0075 | 0,0096 |
| Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М 100 | 30-6-7 |  | 1000 шт |  | 0,005 | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,013 | 0,016 |
| Прочие материалы | 31-1-4 |  | тенге |  | 11,54 | 18,08 | 20,1 | 22,6 | 29,06 | 36,16 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  |  | тенге |  | 2963,84 | 3539,36 | 3875,52 | 4276,8 | 5206,08 | 6293,76 |
| Эксплуатация машин |  |  | тенге |  | 11563,98 | 13803,85 | 15106,1 | 16668,8 | 20315,1 | 24586,48 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  |  | тенге |  | 1226,11 | 1463,6 | 1601,67 | 1767,36 | 2153,97 | 2606,86 |
| Материальные ресурсы |  |  | тенге |  | 414,42 | 672,25 | 738,11 | 823,79 | 1051,98 | 1314,61 |
| Всего прямые затраты |  |  | тенге |  | 14942,24 | 18015,46 | 19719,73 | 21769,39 | 26573,16 | 32194,85 |
| Наименование элемента затрат | Код | Единица измерения |  |  | на сварке, диаметр труб, мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 160 | 225 | 280 | 315 | 400 | 500 |
|  |  |  |  |  | 66-12-7 | 66-12-8 | 66-12-9 | 66-12-10 | 66-12-11 | 66-12-12 |
| Затраты труда рабочих |  | чел-час |  |  | 16,84 | 20,11 | 22,02 | 24,3 | 29,58 | 35,76 |
| Затраты труда машинистов |  | чел-час |  |  | 4,44 | 5,30 | 5,80 | 6,40 | 7,80 | 9,44 |
| Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин | 0-6-2 | маш-ч |  |  | 2,22 | 2,65 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,72 |
| Пневмоударные машины | 0-8-72 | маш-ч |  |  | 2,22 | 2,65 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,72 |
| Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 580х30 мм | 1-1-1174 | шт |  |  | 1 | – | – | – | – | – |
| Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 790х30 мм | 1-1-1175 | шт |  |  | – | 1 | – | – | – | – |
| Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 960х30 мм | 1-1-1176 | шт |  |  | – | – | 1 | – | – | – |
| Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 1066х30 мм | 1-1-1177 | шт |  |  | – | – | – | 1 | – | – |
| Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 1336х30 мм | 1-1-1178 | шт |  |  | – | – | – | – | 1 | – |
| Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 1650х30 мм | 1-1-1179 | шт |  |  | – | – | – | – | – | 1 |
| Наименование элемента затрат | Код | Единица измерения |  |  | 66-12-7 | 66-12-8 | 66-12-9 | 66-12-10 | 66-12-11 | 66-12-12 |
| Доски необрезные из хвойных пород, длиной до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, III сорта | 1-2-52 | м3 |  |  | 0,003 | 0,0048 | 0,0054 | 0,0061 | 0,0075 | 0,0096 |
| Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d= 12 мм | 4-1-7 | т |  |  | 0,0049 | 0,008 | 0,0087 | 0,0097 | 0,0124 | 0,0155 |
| *Заготовки из труб ПНД | 8-4-530 | шт |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 | 30-2-7 | м3 |  |  | 0,003 | 0,0048 | 0,0054 | 0,0061 | 0,0075 | 0,0096 |
| Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М 100 | 30-6-7 | 1000 шт |  |  | 0,005 | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,013 | 0,016 |
| Прочие материалы | 31-1-4 | тенге |  |  | 11,54 | 18,08 | 20,10 | 22,60 | 29,06 | 36,16 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  | тенге |  |  | 2963,84 | 3539,36 | 3875,52 | 4276,8 | 5206,08 | 6293,76 |
| Эксплуатация машин |  | тенге |  |  | 11563,98 | 13803,85 | 15106,1 | 16668,8 | 20315,1 | 24586,48 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  | тенге |  |  | 1226,11 | 1463,6 | 1601,67 | 1767,36 | 2153,97 | 2606,86 |
| Материальные ресурсы |  | тенге |  |  | 754,42 | 1142,25 | 1318,11 | 1473,79 | 1891,98 | 2354,61 |
| Всего прямые затраты |  | тенге |  |  | 15282,24 | 18485,46 | 20299,73 | 22419,39 | 27413,16 | 33234,85 |

Таблица 66-13 – Бестраншейная замена чугунных канализационных трубопроводов на полиэтиленовые

Состав работ: 1. Перекрытие потока стоков пневмопробкой. 2. Очистка колодцев от ила и грязи. 3. Разборка лотков и расширение нижней части колодцев. 4. Установка (демонтаж) лебедки на открытую горловину колодца. 5. Подсоединение (отсоединение) шлангов, канатов, тросов к пневмоударной машине, компрессору. 6. Разрушение старой и одновременно затягивание новой трубы. 7. Обрезание концов полиэтиленового трубопровода под лотки. 8. Бетонирование лотков и восстановление колодцев.

Единица измерения – метр

| Наименование элемента затрат |  | Код |  |  | Единица измерения |  | на резьбе, диаметр труб, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 160 | 225 | 280 | 315 | 400 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 66-13-1 | 66-13-2 | 66-13-3 | 66-13-4 | 66-13-5 | 66-13-6 |
| Затраты труда рабочих |  |  |  |  | чел-час |  | 18,11 | 21,66 | 23,84 | 26,30 | 32,12 | 38,95 |
| Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел-час |  | 4,78 | 5,72 | 6,28 | 6,94 | 8,48 | 10,28 |
| Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин |  | 0-6-2 |  |  | маш-ч |  | 2,39 | 2,86 | 3,14 | 3,47 | 4,24 | 5,14 |
| Пневмоударные машины |  | 0-8-72 |  |  | маш-ч |  | 2,39 | 2,86 | 3,14 | 3,47 | 4,24 | 5,14 |
| Доски необрезные из хвойных пород, длиной до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, III сорта |  | 1-2-52 |  |  | м3 |  | 0,0030 | 0,0048 | 0,0054 | 0,0061 | 0,0075 | 0,0096 |
| Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d= 12 мм |  | 4-1-7 |  |  | т |  | 0,0049 | 0,0080 | 0,0087 | 0,0097 | 0,0124 | 0,0155 |
| *Заготовки из труб ПНД |  | 8-4-530 |  |  | шт |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Наименование элемента затрат |  | Код |  |  | Единица измерения |  | 66-13-1 | 66-13-2 | 66-13-3 | 66-13-4 | 66-13-5 | 66-13-6 |
| Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 |  | 30-2-7 |  |  | м3 |  | 0,0030 | 0,0048 | 0,0054 | 0,0061 | 0,0075 | 0,0096 |
| Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М 100 |  | 30-6-7 |  |  | 1000 шт |  | 0,0050 | 0,0080 | 0,0090 | 0,0100 | 0,0130 | 0,0160 |
| Прочие материалы |  | 31-1-4 |  |  | тенге |  | 11,54 | 18,08 | 20,10 | 22,60 | 29,06 | 36,16 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  |  |  |  | тенге |  | 3187,36 | 3812,16 | 4195,84 | 4628,8 | 5653,12 | 6855,2 |
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | тенге |  | 12449,51 | 14897,74 | 16356,26 | 18075,23 | 22086,16 | 26774,26 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  |  |  |  | тенге |  | 1320 | 1579,58 | 1734,22 | 1916,48 | 2341,75 | 2838,82 |
| Материальные ресурсы |  |  |  |  | тенге |  | 414,42 | 672,25 | 738,11 | 823,79 | 1051,98 | 1314,61 |
| Всего прямые затраты |  |  |  |  | тенге |  | 16051,29 | 19382,15 | 21290,21 | 23527,82 | 28791,26 | 34944,07 |
| Наименование элемента затрат | Код |  |  | Единица измерения |  |  | на сварке, диаметр труб, мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 160 | 225 | 280 | 315 | 400 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 66-13-7 | 66-13-8 | 66-13-9 | 66-13-10 | 66-13-11 | 66-13-12 |
| Затраты труда рабочих |  |  |  | чел-час |  |  | 18,11 | 21,66 | 23,84 | 26,3 | 32,12 | 38,95 |
| Затраты труда машинистов |  |  |  | чел-час |  |  | 4,78 | 5,72 | 6,28 | 6,94 | 8,48 | 10,28 |
| Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин | 0-6-2 |  |  | маш-ч |  |  | 2,39 | 2,86 | 3,14 | 3,47 | 4,24 | 5,14 |
| Пневмоударные машины | 0-8-72 |  |  | маш-ч |  |  | 2,39 | 2,86 | 3,14 | 3,47 | 4,24 | 5,14 |
| Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 580х30 мм | 1-1-1174 |  |  | шт |  |  | 1 | – | – | – | – | – |
| Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 790х30 мм | 1-1-1175 |  |  | шт |  |  | – | 1 | – | – | – | – |
| Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 960х30 мм | 1-1-1176 |  |  | шт |  |  | – | – | 1 | – | – | – |
| Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 1066х30 мм | 1-1-1177 |  |  | шт |  |  | – | – | – | 1 | – | – |
| Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 1336х30 мм | 1-1-1178 |  |  | шт |  |  | – | – | – | – | 1 | – |
| Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 1650х30 мм | 1-1-1179 |  |  | шт |  |  | – | – | – | – | – | 1 |
| Наименование элемента затрат | Код |  |  | Единица измерения |  |  | 66-13-7 | 66-13-8 | 66-13-9 | 66-13-10 | 66-13-11 | 66-13-12 |
| Доски необрезные из хвойных пород, длиной до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, III сорта | 1-2-52 |  |  | м3 |  |  | 0,003 | 0,0048 | 0,0054 | 0,0061 | 0,0075 | 0,0096 |
| Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d= 12 мм | 4-1-7 |  |  | т |  |  | 0,0049 | 0,008 | 0,0087 | 0,0097 | 0,0124 | 0,0155 |
| *Заготовки из труб ПНД | 8-4-530 |  |  | шт |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 | 30-2-7 |  |  | м3 |  |  | 0,003 | 0,0048 | 0,0054 | 0,0061 | 0,0075 | 0,0096 |
| Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М 100 | 30-6-7 |  |  | 1000 шт |  |  | 0,005 | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,013 | 0,016 |
| Прочие материалы | 31-1-4 |  |  | тенге |  |  | 11,54 | 18,08 | 20,1 | 22,6 | 29,06 | 36,16 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  |  |  | тенге |  |  | 3187,36 | 3812,16 | 4195,84 | 4628,8 | 5653,12 | 6855,2 |
| Эксплуатация машин |  |  |  | тенге |  |  | 12449,51 | 14897,74 | 16356,26 | 18075,23 | 22086,16 | 26774,26 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  |  |  | тенге |  |  | 1320 | 1579,58 | 1734,22 | 1916,48 | 2341,75 | 2838,82 |
| Материальные ресурсы |  |  |  | тенге |  |  | 754,42 | 1142,25 | 1318,11 | 1473,79 | 1891,98 | 2354,61 |
| Всего прямые затраты |  |  |  | тенге |  |  | 16391,29 | 19852,15 | 21870,21 | 24177,82 | 29631,26 | 35984,07 |

Таблица 66-14 – Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода

Состав работ: 1. Механизированная прочистка трубопровода. 2. Промывка трубопровода.

Единица измерения – метр

| Наименование элемента затрат | Код | Единица измерения | диаметром, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
|  |  |  | 66-14-1 | 66-14-2 | 66-14-3 | 66-14-4 | 66-14-5 | 66-14-6 | 66-14-7 |
| Затраты труда рабочих |  | чел-час | 0,8 | 0,91 | 1,01 | 1,16 | 1,33 | 1,54 | 1,83 |
| Затраты труда машинистов |  | чел-час | 1,84 | 1,96 | 2,04 | 2,13 | 2,19 | 2,25 | 2,37 |
| Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8т) | 0-4-10 | маш-ч | 1,38 | 1,48 | 1,55 | 1,61 | 1,65 | 1,7 | 1,79 |
| Установки для очистки канализации | 0-25-28 | маш-ч | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,58 |
| Устройство (комплект дисков) из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 150 мм | 1-1-1180 | шт | 0,0074 | – | – | – | – | – | – |
| Устройство (комплект дисков) для санации трубопроводов, диам. 200 мм | 1-1-1181 | шт | – | 0,0074 | – | – | – | – | – |
| Устройство (комплект дисков) для санации трубопроводов, диам. 250 мм | 1-1-1182 | шт | – | – | 0,0074 | – | – | – | – |
| Устройство (комплект дисков) для санации трубопроводов, диам. 300 мм | 1-1-1183 | шт | – | – | – | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  | тенге | 148,80 | 169,73 | 188,33 | 216,23 | 246,45 | 285,98 | 339,45 |
| Эксплуатация машин |  | тенге | 1353,64 | 1426,93 | 1470,80 | 1548,25 | 1581,29 | 1636,53 | 1724,81 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  | тенге | 435,85 | 463,62 | 481,92 | 503,73 | 515,41 | 532,15 | 560,58 |
| Материальные ресурсы |  | тенге | 21,98 | 23,75 | 27,82 | 32,41 | 32,41 | 32,41 | 32,41 |
| Всего прямые затраты |  | тенге | 1524,42 | 1620,41 | 1686,95 | 1796,89 | 1860,15 | 1954,92 | 2096,67 |

Таблица 66-15 – Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: перекачка стоков автонасосами

Состав работ: 1. Перекачка стоков автонасосами.

Единица измерения – метр

| Наименование элемента затрат | Код | Единица измерения | диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
|  |  |  | 66-15-1 | 66-15-2 | 66-15-3 | 66-15-4 | 66-15-5 | 66-15-6 | 66-15-7 |
| Затраты труда машинистов |  | чел-час | 2,286 | 2,467 | 2,577 | 4,006 | 4,12 | 4,226 | 5,953 |
| Насосы фекальные НФ-6 на шасси ЗИЛ-130, производительность 22,5 м3/ч | 0-25-29 | маш-ч | 2,286 | 2,467 | 2,577 | 4,006 | 4,12 | 4,226 | 5,953 |
| Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм | 1-1-1184 | м | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Эксплуатация машин |  | тенге | 3589,02 | 3873,19 | 4045,89 | 6289,42 | 6468,40 | 6634,82 | 9346,21 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  | тенге | 653,80 | 705,56 | 737,02 | 1145,72 | 1178,32 | 1208,64 | 1702,56 |
| Материальные ресурсы |  | тенге | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 |
| Всего прямые затраты |  | тенге | 3681,42 | 3965,59 | 4138,29 | 6474,22 | 6653,20 | 6819,62 | 9531,01 |

Таблица 66-16 – Восстановление канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава

Состав работ: 1. Открытие и вентиляция колодцев. 2. Укладка (разборка) всасывающего рукава. 3. Установка (разборка) пневмозаглушек.

4. Протаскивание пластикового рукава. 5. Установка (снятие) заглушек, закрепление их стяжными хомутами. 6. Пневмоиспытание рукава воздухом, прогрев рукава паром. 7. Выравнивание конца трубы и лотка цементным раствором.

Единица измерения – метр

| Наименование элемента затрат | Код | Единица измерения | диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
|  |  |  | 66-16-1 | 66-16-2 | 66-16-3 | 66-16-4 | 66-16-5 | 66-16-6 | 66-16-7 |
| Затраты труда рабочих |  | чел-час | 5,2 | 5,82 | 6,18 | 6,492 | 6,672 | 6,84 | 7,308 |
| Затраты труда машинистов |  | чел-час | 4,143 | 4,458 | 4,655 | 4,837 | 4,981 | 5,116 | 5,407 |
| Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие | 0-4-10 | маш-ч | 0,371 | 0,4 | 0,418 | 0,433 | 0,445 | 0,457 | 0,482 |
| Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин | 0-6-1 | маш-ч | 1,165 | 1,257 | 1,312 | 1,36 | 1,4 | 1,435 | 1,516 |
| Контейнерблоки с парогенератором, водоочистительной установкой, баком для воды, электрическим генератором | 0-25-30 | маш-ч | 1211,53 | 1295,60 | 1352,33 | 1414,28 | 1459,43 | 1504,25 | 1591,04 |
| Прочие машины | 0-25-27 | тенге | 1,165 | 1,257 | 1,312 | 1,36 | 1,4 | 1,435 | 1,516 |
| Рукава напорные паропроводные «Пар-2», диаметр 50 мм | 1-1-1185 | м | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 2,16 |
| Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм | 1-1-1186 | м | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм | 1-1-1184 | м | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,3 |
| *Комплексный рукав | 1-1-1187 | м | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Прочие материалы | 31-1-4 | тенге | 94,52 | 236,31 | 236,31 | 433,95 | 433,95 | 433,95 | 630,72 |
| Заработная плата рабочих-строителей |  |  | 966,46 | 1082,52 | 1149,48 | 1207,51 | 1240,99 | 1272,24 | 1359,29 |
| Эксплуатация машин |  | тенге | 6321,95 | 6809,49 | 7107,66 | 7380,06 | 7600,41 | 7799,07 | 8240,89 |
| в т.ч. заработная плата машинистов |  | тенге | 964,15 | 1037,37 | 1082,88 | 1125,50 | 1159,30 | 1190,52 | 1258,01 |
| Материальные ресурсы |  | тенге | 1754,12 | 1895,91 | 1895,91 | 3447,15 | 3447,15 | 3447,15 | 4990,72 |
| Всего прямые затраты |  | тенге | 9042,53 | 9787,92 | 10153,05 | 12034,72 | 12288,55 | 12518,46 | 14590,90 |

СН РК 8.02-03-2002

СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

1 В разделы 0-6 «Компрессоры» и 0-8 «Машины и оборудование для бурения» добавить новые ресурсы:

| Код | Наименование | Амортизационные отчисления на полное восстановление, тенге | Затраты труда, чел-час –––––– ЗПмаш., тенге | Затраты на замену быстроизнашивающихся частей, тенге | Бензин, кг –––––– тенге | Дизельное топливо, кг –––––– тенге | Электроэнергия, кВт –––––– тенге | Сжатый воздух, м3 –––––– тенге | Смазочные материалы, тенге | Гидравлическая жидкость, тенге | Затраты на ремонт и ТО, тенге | Затраты на перебазировку, тенге | Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0-6-17 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин | 27,54 | 1,00 –––––– 182,30 | 11,77 | – –––––– – | 5,18 –––––– 153,13 | – –––––– – | – –––––– – | 20,32 | – –––––– – | 56,21 | 14,83 | 466,10 |
| 0-8-68 | Буровой агрегат «КАТО» | 10692,7 | 2,00 –––––– 568,89 | 6420,0 | – –––––– – | 16 –––––– 590,6 | – –––––– – | – –––––– – | 933,47 | 487,22 | 7206,5 | 100,6 | 27000,0 |
| 0-8-69 | Буровой агрегат типа «Bauer BG-25» | 12139,6 | 2,00 –––––– 568,89 | 7038,62 | – –––––– – | 26 –––––– 769,6 | – –––––– – | – –––––– – | 1488,0 | 619,55 | 10427,6 | 118,1 | 33170,0 |

ИЗМЕНЕНИЯ

СН РК 8.02-05-2002

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 4 Скважины

1 Стр. 11. Пункты 3.83 – 3-90, гр. 2: «56, 56» заменить на «55, 56».

Сборник 5 Свайные работы. Закрепление грунтов. Опускные колодцы

1 Стр. 25. Пункт 3.50, гр. 2: «124 (1-8)» заменить на «124 (1-7)».

Сборник 31 Аэродромы

1 Стр. 6:

1.1 Пункты 3.1, 3.2, гр. 2: «27 (гр. 1-5)» заменить на «27 (гр. 1-3)».

1.2 Пункт 3.7, гр. 2: «26 (гр. 1-3)» заменить на «26 (гр. 1, 2)».

Сборник 35 Горнопроходческие работы

1 Таблица 35-338

| № расценки | Наименование элементов затрат | Код | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35-338-1 | Прокладки резиновые для деревянных шпал | 1-5-112 | 29,5 | 0,03 |
|  | Материальные ресурсы |  | 2381134,80 | 627669,80 |
|  | Всего прямые затраты |  | 2388331,94 | 634866,94 |
| 35-338-2 | Прокладки резиновые для деревянных шпал | 1-5-112 | 37,7 | 0,038 |
|  | Материальные ресурсы |  | 2870264,60 | 629375,60 |
|  | Всего прямые затраты |  | 2877790,51 | 636901,51 |
| 35-338-3 | Прокладки резиновые для деревянных шпал | 1-5-112 | 13,1 | 0,013 |
|  | Материальные ресурсы |  | 1403682,50 | 625006,00 |
|  | Всего прямые затраты |  | 1412407,92 | 633731,42 |
| 35-338-4 | Прокладки резиновые для деревянных шпал | 1-5-112 | 45,9 | 0,046 |
|  | Материальные ресурсы |  | 3359917,10 | 631604,10 |
|  | Всего прямые затраты |  | 3369347,63 | 641034,63 |
| 35-338-5 | Прокладки резиновые для деревянных шпал | 1-5-112 | 45,9 | 0,046 |
|  | Материальные ресурсы |  | 3359380,10 | 631067,10 |
|  | Всего прямые затраты |  | 3368856,78 | 640543,78 |
| 35-338-6 | Прокладки резиновые для деревянных шпал | 1-5-112 | 95,7 | 0,095 |
|  | Материальные ресурсы |  | 6293603,40 | 640805,90 |
|  | Всего прямые затраты |  | 6303785,75 | 650988,25 |
| 35-338-7 | Прокладки резиновые для деревянных шпал | 1-5-112 | 55,7 | 0,056 |
|  | Материальные ресурсы |  | 3943512,00 | 632694,00 |
|  | Всего прямые затраты |  | 3958186,61 | 647368,61 |
| 35-338-8 | Прокладки резиновые для деревянных шпал | 1-5-112 | 100 | 0,1 |
|  | Материальные ресурсы |  | 6581425,60 | 637375,60 |
|  | Всего прямые затраты |  | 6596429,55 | 652379,55 |
| 35-338-9 | Прокладки резиновые для деревянных шпал | 1-5-112 | 160,7 | 0,161 |
|  | Материальные ресурсы |  | 10196589,80 | 644519,30 |
|  | Всего прямые затраты |  | 10212156,97 | 660086,47 |
| 35-338-10 | Прокладки резиновые для деревянных шпал | 1-5-112 | 190,2 | 0,19 |
|  | Материальные ресурсы |  | 11957523,40 | 651928,40 |
|  | Всего прямые затраты |  | 11973795,10 | 668200,10 |
| 35-338-11 | Прокладки резиновые для деревянных шпал | 1-5-112 | 391,8 | 0,392 |
|  | Материальные ресурсы |  | 23976888,50 | 688112,50 |
|  | Всего прямые затраты |  | 23996439,63 | 707663,63 |
| 35-338-12 | Прокладки резиновые для деревянных шпал | 1-5-112 | 480,3 | 0,48 |
|  | Материальные ресурсы |  | 29252892,70 | 703602,70 |
|  | Всего прямые затраты |  | 29273265,73 | 723975,73 |
| 35-338-13 | Прокладки резиновые для деревянных шпал | 1-5-112 | 247,5 | 0,248 |
|  | Материальные ресурсы |  | 15373675,40 | 662181,40 |
|  | Всего прямые затраты |  | 15395144,32 | 683650,32 |
| 35-338-14 | Прокладки резиновые для деревянных шпал | 1-5-112 | 445,9 | 0,446 |
|  | Материальные ресурсы |  | 27201950,20 | 697437,20 |
|  | Всего прямые затраты |  | 27225510,50 | 720997,50 |
| 35-338-15 | Прокладки резиновые для деревянных шпал | 1-5-112 | 544,3 | 0,544 |
|  | Материальные ресурсы |  | 33068651,40 | 715169,40 |
|  | Всего прямые затраты |  | 33093219,34 | 739737,34 |

Сборник 39 Металлические конструкции гидротехнических сооружений

1 Стр. 19. Внести изменения в шапку таблицы 39-8: «Устройство распределительного пояса по лицевой стенке» относится к расценке 39-8-1. «Устройство распределительного пояса по анкерной стенке» относится к расценкам 39-8-2, 39-8-3.

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 65 Внутренние санитарно-технические работы

1 Стр. 24. Внести изменения в расценку 65-18-5:

| Наименование элементов затрат | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Заработная плата рабочих-строителей | 91,35 | 163,85 |
| Всего прямые затраты | 93,34 | 165,84 |

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ,

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

(СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,

СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002)

Изменения и дополнения (Выпуск 2)

1 Стр. 33. Таблица 27-103. Внести изменения:

| № расценки | Наименование элементов затрат | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27-103-1 | Заработная плата рабочих-строителей | 48 | 701,22 |
|  | Всего прямые затраты | 206729,07 | 207382,29 |
| 27-103-2 | Заработная плата рабочих-строителей | 48 | 701,22 |
|  | Всего прямые затраты | 107239,23 | 107892,45 |
| 27-103-3 | Заработная плата рабочих-строителей | 48 | 701,22 |
|  | Всего прямые затраты | 54496,12 | 55149,34 |
| 27-103-4 | Заработная плата рабочих-строителей | 48 | 701,22 |
|  | Всего прямые затраты | 160254,83 | 160908,05 |
| 27-103-5 | Заработная плата рабочих-строителей | 72,07 | 1052,70 |
|  | Всего прямые затраты | 309482,37 | 310463,00 |
| 27-103-6 | Заработная плата рабочих-строителей | 72,07 | 1052,70 |
|  | Всего прямые затраты | 155898,52 | 156879,15 |
| 27-103-7 | Заработная плата рабочих-строителей | 72,07 | 1052,70 |
|  | Всего прямые затраты | 78832,79 | 79813,42 |
| 27-103-8 | Заработная плата рабочих-строителей | 72,07 | 1052,70 |
|  | Всего прямые затраты | 232689,13 | 233669,76 |
| 27-103-9 | Заработная плата рабочих-строителей | 96,02 | 1402,44 |
|  | Всего прямые затраты | 412522,21 | 413828,63 |
| 27-103-10 | Заработная плата рабочих-строителей | 96,02 | 1402,44 |
|  | Всего прямые затраты | 215761,33 | 217067,75 |
| 27-103-11 | Заработная плата рабочих-строителей | 96,02 | 1402,44 |
|  | Всего прямые затраты | 109182,52 | 110488,94 |
| 27-103-12 | Заработная плата рабочих-строителей | 96,02 | 1402,44 |
|  | Всего прямые затраты | 318242,27 | 319548,69 |
| 27-103-13 | Заработная плата рабочих-строителей | 48 | 701,22 |
|  | Всего прямые затраты | 207250,32 | 207903,54 |
| 27-103-14 | Заработная плата рабочих-строителей | 48 | 701,22 |
|  | Всего прямые затраты | 107760,48 | 108413,7 |
| 27-103-15 | Заработная плата рабочих-строителей | 48 | 701,22 |
|  | Всего прямые затраты | 55017,37 | 55670,59 |
| 27-103-16 | Заработная плата рабочих-строителей | 48 | 701,22 |
|  | Всего прямые затраты | 160776,08 | 161429,3 |
| 27-103-17 | Заработная плата рабочих-строителей | 72,07 | 1052,7 |
|  | Всего прямые затраты | 310024,49 | 311005,12 |
| 27-103-18 | Заработная плата рабочих-строителей | 72,07 | 1052,7 |
|  | Всего прямые затраты | 156440,64 | 157421,27 |
| 27-103-19 | Заработная плата рабочих-строителей | 72,07 | 1052,7 |
|  | Всего прямые затраты | 79374,91 | 80355,54 |
| 27-103-20 | Заработная плата рабочих-строителей | 72,07 | 1052,7 |
|  | Всего прямые затраты | 233231,25 | 234211,88 |
| 27-103-21 | Заработная плата рабочих-строителей | 96,02 | 1402,44 |
|  | Всего прямые затраты | 413049,59 | 414356,01 |
| 27-103-22 | Заработная плата рабочих-строителей | 96,02 | 1402,44 |
|  | Всего прямые затраты | 216288,71 | 217595,13 |
| 27-103-23 | Заработная плата рабочих-строителей | 96,02 | 1402,44 |
|  | Всего прямые затраты | 109709,9 | 111016,32 |
| 27-103-24 | Заработная плата рабочих-строителей | 96,02 | 1402,44 |
|  | Всего прямые затраты | 318769,65 | 320076,07 |

СН РК 8.02-06-2002

СБОРНИК РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Изменения и дополнения (Выпуск 3)

Сборник 10 Оборудование связи

1 Стр. 10:

1.1 В пункт 3 номера расценок «10-932-1 – 932-16» заменить на «10-934-1 – 10-935-8».

1.2 В пункт 4 номера расценок «10-932-1 – 932-16» заменить на «10-934-1 – 10-935-8».

1.3 Добавить пункт 12:

«12 Состав работ, учтенный в расценках раздела:

Группа 926:

1. Прокладка кабеля в траншеях (Погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее, укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах. Расценка 10-926-1). 2. Разметка трассы (Заготовка и установка колышков и вех, промер трассы). 3. Механизированная прокладка (Подготовка механизмов к работе, рытье котлована, опускание и заглубление ножа, предварительная прорезка грунта ножом кабелеукладчика, заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в котловане, прокладка кабеля, промер трассы. Расценки 10-926-2 – 10-926-5). 4. Измерение при прокладке (Подготовка концов кабеля к измерению, сварка волокон, приварка кабеля к приборам, измерение затухания и контроль за целостностью кабеля в процессе прокладки, запайка концов кабеля. Расценки 10-926-2 – 10-926-5).

Группа 927:

1. Подготовка каналов (Затягивание штанг в трубопровод, протягивание стального или пенькового каната, затягивание проволоки). 2. Протягивание кабеля (Разделка кабеля, крепление чулка и наконечника, крепление проволоки, установка колен и направляющих блоков, затягивание кабеля вручную, снятие чулка и наконечника, укладка кабеля на консоли с установкой прокладок).

Группа 928:

1. Подготовка каналов. 2. Раскатка, разметка и резка трубы. 3. Устройство наконечника.                 4. Затягивание трубы в трубопровод. 5. Резка трубы в колодце. 6. Установка противоугонов и колпачков на концах трубы.

Группа 930:

1. Монтаж муфт (Подготовка кабеля к монтажу, одевание частей муфты, очистка кабеля, установка металлического каркаса, закрепление и сращивание силового элемента, подготовка и сварка волокон, усадка защитных гильз и крепление волокон, восстановление оболочки муфты, проверка муфты на герметичность). 2. Измерение в процессе монтажа (Подготовка концов кабеля, приварка волокон к прибору, измерение затухания места сварки волокон рефлектометром, расчет среднего затухания, запайка концов кабеля).

Группа 931:

1. Монтаж муфт (Подготовка кабеля к монтажу, одевание частей муфты, очистка кабеля, установка металлического каркаса, закрепление и сращивание силового элемента, подготовка и сварка волокон, усадка защитных гильз и крепление волокон, сращивание медных жил и стальных проволок восстановление оболочки муфты, проверка муфты на герметичность, заливка муфты гидрофобным заполнителем, укладка муфты в котловане). 2. Измерение в процессе монтажа (Подготовка концов кабеля, приварка волокон к прибору, измерение затухания места сварки волокон рефлектометром, расчет среднего затухания, запайка концов кабеля).

Группы 932, 933:

1. Подготовка концов кабеля к измерению. 2. Проверка электрических параметров кабеля.             3. Сборка схемы измерения и приварка волокон к прибору. 4. Измерение мощности сигнала на входе и выходе волокон. 5. Запайка концов кабеля.

Группы 934, 935:

1. Подготовка концов кабеля к измерению. 2. Приварка волокон к прибору. 3. Измерение мощности сигналов на входе и выходе участка. 4. Запайка концов кабеля.

Группы 936, 937:

1. Установка УССЛК (Распаковка, снятие крышки с корпуса, установка и крепление на вводной стойке, установка и крепление крышки). 2. Монтаж УССЛК (Ввод, закрепление и разделка линейного кабеля и станционных стекловолоконных шнуров, закрепление под винт силового элемента и заземление стальных защитных проволок, подготовка к сварке и сварка волокон, надвигание и усадка защитных гильз, намотка сростков оптических волокон на катушки, установка и закрепление катушек, установка и крепление крышки). 3. Измерение оптических волокон в процессе монтажа УССЛК (Подготовка концов кабеля к измерениям, приварка волокон к прибору, измерение затухания места сварки волокон рефлектометром в одном направлении, расчет среднего значения затухания, запайка концов кабеля).

Группа 938:

Норма 1:

1. Обследование трассы проложенной трубки. 2. Присоединение устройств для задувки.                3. Прокладка кабеля в трубке потоком воздуха с применением устройства «САВЬЕШТ» и компрессора.

Норма 2:

1. Установка камеры. 2. Подготовка концов трубки. 3. Монтаж трубок на камере.

Норма 3:

1. Подготовка концов трубки. 2. Прочистка труб. 3. Установка заглушек. 4. Установка трубок под давление.»

2 Стр. 21. Добавить пункт 5:

«5 Состав работ, учтенный в расценках раздела:

Группа 945:

1. Визуальный осмотр. 2. Проверка питания. 3. Измерение уровня выходной оптической мощности. 4. Измерение показателей ошибок в компонентных трактах. 5. Измерение выходного джиттера компонентных трактов. 6. Измерение чувствительности оптических приемников сигналов SТМ-N.       7. Измерение максимально допустимого джиттера на интерфейсах агрегатных сигналов SТМ-N и на входах компонентных трактов. 8. Измерение выходного джиттера устройств синхронизации.               9. Измерение коэффициента передачи джиттера регенератора.

Группа 946:

1. Измерение показателей ошибок и выходного джиттера компонентных трактов при шлейфах агрегатных сигналов линейных мультиплексоров.

Группа 947:

1. Измерение уровня оптической мощности на входе приемника. 2. Измерение показателей ошибок в мультиплексорной секции SТМ-N и компонентных трактов наивысшего порядка. 3. Измерение каналов служебной связи. 4. Измерение коэффициента ошибок каналов передачи данных.

Группа 948:

1. Измерение показателей ошибок и выходного джиттера компонентных трактов 2М, 34М, 140М.   2. Измерение показателей ошибок компонентных трактов SТМ-N, VC и сквозного соединения SТМ-1 ТС. 3. Измерение джиттера на выходе компонентных трактов SТМ-N.

Группа 949:

1. Установка операционной системы. 2. Установка программного обеспечения системы контроля и управления. 3. Конфигурация, отладка взаимодействия всех сетевых компонентов управляющего комплекса. 4. Создание виртуальной и реальной базы данных сетевых элементов на сервере из расчета на один контролируемый объект. 5. Управление и контроль сетевых элементов.

Группа 950:

1. Проведение теста на стабильность. 2. Проведение выборочных измерений параметров цифровых трактов.»

3 Заменить показатели расценок групп 927, 928, 930 и 931 на следующие:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа 927 Прокладка волоконно-оптического кабеля ГТС в канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка ОК в канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-927-1 | по свободному каналу трубопровода | м кабеля | 54,58 | 29,97 | 23,45 | 5,96 | 1,16 | 0,14 |
| 10-927-2 | по занятому каналу трубопровода | – " – | 73,65 | 40,67 | 31,82 | 8,09 | 1,16 | 0,19 |
| 10-927-3 | в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | – " – | 59,83 | 29,97 | 28,7 | 7,3 | 1,16 | 0,14 |
| 10-927-4 | в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода | – " – | 76,86 | 38,53 | 37,17 | 9,45 | 1,16 | 0,18 |
|  | Группа 928 Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по свободному каналу трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-928-1 | в одну нитку | м | 36,03 | 15,4 | 20,63 | 5,25 | – | 0,07 |
| 10-928-2 | в две нитки | – " – | 40,76 | 17,6 | 23,16 | 5,89 | – | 0,08 |
| 10-928-3 | по занятому каналу трубопровода | – " – | 51,93 | 24,2 | 27,73 | 7,05 | – | 0,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа 930 Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле ГТС в колодце |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-930-1 | 4 | муфта | 51528,22 | 6774,13 | 44189,16 | 4239,31 | 564,93 | 28 |
| 10-930-2 | 8 | – " – | 73533,97 | 8709,60 | 64195,55 | 6157,93 | 628,82 | 36 |
| 10-930-3 | 12 | – " – | 95577,75 | 10645,07 | 84239,92 | 8080,78 | 692,76 | 44 |
| 10-930-4 | 16 | – " – | 117590,88 | 12580,53 | 104253,71 | 10000,81 | 756,64 | 52 |
| 10-930-5 | 20 | – " – | 139604,07 | 14516,00 | 124267,49 | 11920,84 | 820,58 | 60 |
| 10-930-6 | 24 | – " – | 161617,20 | 16451,46 | 144281,28 | 13840,87 | 884,46 | 68 |
| 10-930-7 | 32 | – " – | 205446,07 | 20322,40 | 184110,57 | 17661,18 | 1013,10 | 84 |
| 10-930-8 | 48 | – " – | 293686,52 | 28064,26 | 264356,61 | 25359,64 | 1265,65 | 116 |
|  | Группа 931 Муфты прямые на зоновом волоконно-оптическом кабеле в котловане |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-931-1 | 4 | муфта | 117959,74 | 11612,78 | 104958,14 | 9107,81 | 1388,82 | 48 |
| 10-931-2 | 8 | – " – | 174541,16 | 13548,25 | 159586,51 | 13835,23 | 1406,40 | 56 |
| 10-931-3 | 12 | – " – | 231128,43 | 15483,71 | 214214,88 | 18562,65 | 1429,84 | 64 |
| 10-931-4 | 16 | – " – | 287709,84 | 17419,18 | 268843,24 | 23290,07 | 1447,42 | 72 |
| 10-931-5 | 20 | – " – | 344298,65 | 19354,64 | 323479,01 | 28018,91 | 1465,00 | 80 |
| 10-931-6 | 24 | – " – | 400893,31 | 21290,10 | 378114,77 | 32747,74 | 1488,44 | 88 |
| 10-931-7 | 32 | – " – | 514063,53 | 25161,03 | 487378,90 | 42204,00 | 1523,60 | 104 |
| 10-931-8 | 48 | – " – | 740415,68 | 32902,89 | 705907,15 | 61116,52 | 1605,64 | 136 |

4 Стр. 15. Единицу измерения расценок группы 932 и 933 «кабель» заменить на «кабель (строительная длина)».

Приложение

| Код | Наименование | Единица измерения | Стоимость, тенге | Заработная плата машинистов, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0-8 | Машины и оборудование для бурения |  |  |  |
| 0-8-68 | Буровой агрегат «КАТО» | маш-ч | 27000 | 568,29 |
| 0-8-69 | Буровой агрегат типа «Bauer BG-25» | маш-ч | 33170 | 528,8 |
| 0-8-70 | Установка «JUNTTAN РМ26 LC» для устройства буронабивных свай, погружения железобетонных призматических свай, железобетонных свай-оболочек и металлического шпунта | маш-ч | 33170 | 528,8 |
| 0-8-71 | Буровой агрегат типа «Liebherr HS 883 HD/VRM» | маш-ч | 36400 | 528,8 |
| 0-8-72 | Пневмоударные машины | маш-ч | 4080 | 325 |
| 0-25 | Прочие машины |  |  |  |
| 0-25-28 | Установки для очистки канализации | маш.ч | 1860 | 286 |
| 0-25-29 | Насосы фекальные НФ-6 на шасси ЗИЛ-130, производительность 22,5 м3/ч | маш.ч | 1570 | 286 |
| 0-25-30 | Контейнерблоки с парогенератором, водоочистительной установкой, баком для воды, электрическим генератором | маш.ч | 3800 | 320 |
| 1-1 | Материалы для общестроительных работ |  |  |  |
| 1-1-1174 | Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 580х30 мм | шт | 340 | – |
| 1-1-1175 | Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 790х30 мм | шт | 470 | – |
| 1-1-1176 | Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 960х30 мм | шт | 580 | – |
| 1-1-1177 | Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 1066х30 мм | шт | 650 | – |
| 1-1-1178 | Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 1336х30 мм | шт | 840 | – |
| 1-1-1179 | Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 1650х30 мм | шт | 1040 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1-1180 | Устройство (комплект дисков) из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 150 мм | шт | 2970 |  |
| 1-1-1181 | Устройство (комплект дисков) из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 200 мм | шт | 3210 |  |
| 1-1-1182 | Устройство (комплект дисков) из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 250 мм | шт | 3760 |  |
| 1-1-1183 | Устройство (комплект дисков) из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 300 мм | шт | 4380 |  |
| 1-1-1184 | Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм | м | 1540 |  |
| 1-1-1185 | Рукава напорные паропроводные «Пар-2», диаметр 50 мм | м | 680 |  |
| 1-1-1186 | Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм | м | 680 |  |
| 1-5 | Материалы и изделия для строительства метрополитенов и тоннелей, верхнего строения пути железных дорог |  |  |  |
| 1-5-220 | Инвентарные секции рельсовых путей Р50 на деревянных полушпалах | шт | 44880 | – |
| 1-5-221 | Инвентарные секции рельсовых путей Р65 на деревянных полушпалах | шт | 48240 | – |
| 1-5-222 | Инвентарные секции рельсовых путей Р50 на ж/б балках | шт | 31460 | – |
| 1-5-223 | Инвентарные секции рельсовых путей Р65 на ж/б балках | шт | 35800 | – |
| 1-6 | Материалы для взрывных общестроительных и горнопроходческих работ |  |  |  |
| 1-6-226 | Шнек SB диаметром 880 мм | шт | 34200 | – |
| 1-6-227 | Шнек диаметром 1000 мм | шт | 39300 | – |
| 1-6-228 | Шнек диаметром 1200 мм | шт | 43200 | – |
| 1-6-229 | Шнек диаметром 1500 мм | шт | 49700 | – |
| 1-6-230 | Шнек диаметром 1700 мм | шт | 57200 | – |
| 1-6-231 | Коронки твердосплавные для обсадных труб диаметром 880 мм | шт | 8810 | – |
| 1-6-232 | Коронки твердосплавные для обсадных труб диаметром 1000 мм | шт | 9690 | – |
| 1-6-233 | Коронки твердосплавные для обсадных труб диаметром 1200 мм | шт | 10900 | – |
| 1-6-234 | Коронки твердосплавные для обсадных труб диаметром 1500 мм | шт | 12200 | – |
| 1-6-235 | Коронки твердосплавные для обсадных труб диаметром 1700 мм | шт | 13600 | – |
| 1-6-236 | Зубцы коронок обсадных труб твердосплавные | шт | 1352 | – |
| 1-6-237 | Зубцы шнека твердосплавные | шт | 1510 | – |
| 1-6-238 | Режущая кромка грейфера твердосплавная | шт | 2820 | – |
| 1-6-239 | Режущая кромка долота твердосплавная | шт | 3520 | – |
| 2-1 | Стальные конструкции по чертежам КМ |  |  |  |
| 2-1-283 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55 | м | 76 | – |
| 2-1-284 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27 | м | 52 | – |
| 3-1 | Алюминиевые конструкции |  |  |  |
| 3-1-185 | Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава | т | 454000 | – |
| 3-1-186 | Плиты алюминиевые декоративные | т | 478000 | – |
| 8-6 | Трубы стальные |  |  |  |
| 8-6-332 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм | м | 3170 | – |
| 8-6-333 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм | м | 3800 | – |
| 8-6-334 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм | м | 7600 | – |
| 8-6-335 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм | м | 12100 | – |
| 8-6-336 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 6 мм | м | 14500 | – |
| 8-6-337 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 800 мм | м | 18800 | – |
| 8-6-338 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм | м | 33700 | – |
| 8-6-339 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1200 мм | м | 44800 | – |
| 8-6-340 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм | м | 58600 | – |
| 8-6-341 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1700 мм | м | 102600 | – |
| 8-6-342 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 2000 мм | м | 102600 | – |